一、判断(共计60分,每题2.5分)

1、加工原理误差在加工过程中可以消除。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、渐开线齿轮的渐开线齿廓是由滚刀的转动与工件的附加转动所成形的。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、工件表面有硬皮时应采用逆铣。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

4、切削加工一批零件时，如果对刀不准就会引起随机误差。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

5、低碳钢的切削加工性要比中碳钢要好。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、工件材料强度、硬度越大，切削变形就减小（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

7、工件受热变形产生的加工误差是在工件加工过程中产生的。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

8、车床主轴的径向跳动不会影响车削轴类零件的圆度误差。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、定位基准应尽可能与工序基准重合。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、车削时为获得高的表面质量应采用中速切削。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、精加工刀具应采用较大的磨钝标准。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、车床主轴的径向跳动不会影响车削轴类零件的圆度误差。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、在两个不同的工序中，都使用同一个定位基准，即为基准重合原则。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、一批工件的尺寸服从正态分布，则这批零件的随机误差是6σ。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、少于六点的定位方法称为欠定位。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、单件、小批生产多采用工序集中原则。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、切削不锈钢材料时，应采用YT类硬质合金刀具。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、为保证不加工表面与加工表面之间的相对位置要求，一般应选择加工表面为粗基准。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、滚齿时，轴向进给传动链是内联系传动链。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、采用降速传动能减少传动链的传动误差。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

21、为保证不加工表面与加工表面之间的相对位置要求，一般应选择加工表面为粗基准。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

22、为提高工件的金属切除率应首先考虑选择大的切削速度。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

23、工件材料的塑性越大，材料的切削加工性就越好。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

24、复映误差是由于工艺系统受力变形所引起的。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

二、单选(共计40分,每题2.5分)

25、切削铸铁材料时，切屑的形态是（ ）。

A. 挤裂切屑

B. 崩碎切屑

C. 带状切屑

D. 单元切屑

答案:【B】

26、车床上安装镗孔刀时，刀尖低于工件回转中心，其工作角度将会比标注角度（ ）。

A. 前角变大，后角变小

B. 前、后角均变大

C. 前角变小，后角变大

D. 前、后角均变小

答案:【A】

27、工件在机械加工中允许存在合理的加工误差，这是因为（ ）。

A. 生产中不可能无加工误差

B. 零件允许存在一定的误差

C. 精度要求过高、制造费用太高

D. 包括上述所有原因

答案:【D】

28、车床上安装镗孔刀时，刀尖高于工件回转中心，其工作角度将会比标注角度（ ）。

A. 前角变大，后角变小

B. 前、后角均变大

C. 前角变小，后角变大

D. 前、后角均变小

答案:【C】

29、单件小批生产中，装配那些组成环数较多而装配精度又要求较高的机器结构时应采用（ ）。

A. 完全互换装配法

B. 不完全互换装配法

C. 修配装配法

D. 选择装配法

答案:【C】

30、在大量生产零件时，为了提高机械加工效率，通常加工尺寸精度的获得方法为（ ）。

A. 试切法

B. 调整法

C. 成形运动法

D. 划线找正安装法

答案:【B】

31、工件在定位中出现欠定位，是因为（ ）。

A. 实际被限制自由度数大于加工所要求限制的自由度数

B. 实际限制自由度数大于六点

C. 实际限制自由度数少于六点

D. 加工所要求限制的自由度定位中没有被限制

答案:【D】

32、工序尺寸链的解算中，若某环的尺寸变动引起封闭环尺寸的反向变动，则称该环为（ ）。

A. 环

B. 减环

C. 增环

D. 封闭环

答案:【B】

33、成批加工车床床头箱箱体时，一般采用（ ）作为精基准。

A. 箱体底面

B. 箱体顶面

C. 箱体侧面

D. 主轴孔

答案:【B】

34、高速钢刀具的主要磨损形式是（ ）。

A. 扩散磨损

B. 粘结磨损

C. 氧化磨损

D. 机械磨损

答案:【D】

35、完全互换装配法适用于（ ）。

A. 组成环数少、精度要求高的场合

B. 组成环数多、精度要求不高的场合

C. 组成环数多、精度要求高的场合

D. 组成环数少、精度要求高的场合或组成环数多、精度要求不高的场合

答案:【D】

36、为保证某重要表面余量均匀，则应选择 （ ） 作为粗基准。

A. 该重要表面本身

B. 与该重要表面相关的表面

C. 与该重要表面垂直的表面

D. 与该重要表面位置精度最高的表面

答案:【A】

37、切削铸铁材料时，硬质合金刀具的主要磨损形式是（ ）。

A. 机械磨损

B. 粘结磨损

C. 扩散磨损

D. 氧化磨损

答案:【A】

38、加工铸铁时，产生表面粗糙度主要原因是残留面积和（ ）等因素引起的。

A. 塑性变形

B. 塑性变形和积屑瘤

C. 积屑瘤

D. 切屑崩碎

答案:【D】

39、低碳钢材料的切削加工性差是因为（ ）。

A. 机械强度大 、切削力高

B. 切削温度高

C. 产生加工硬化现象

D. 产生粘结现象、不易断屑

答案:【D】

40、当刀具的刃倾角为正值时，切屑流向工件的（ ）。

A. 已加工表面

B. 待加工表面

C. 垂直于加工表面

D. 其它方向

答案:【B】

一、判断(共计62.5分,每题2.5分)

1、少于六点的定位原理称为部分定位。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、长V形块最多可以限制工件的四个自由度。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

3、工件材料的塑性越大，材料的切削加工性就越好。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

4、渐开线齿轮的渐开线齿廓是由滚刀的转动与工件的附加转动所成形的。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

5、为保证不加工表面与加工表面之间的相对位置要求，一般应选择加工表面为粗基准。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、磨削淬火钢时，工件表层金属金相组织发生变化而产生残余拉应力。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

7、少于六点的定位方法称为欠定位。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、采用降速传动能减少传动链的传动误差。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、成批加工主轴箱零件时，一般采用箱体的顶平面作为精基准。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、车削时为获得高的表面质量应采用中速切削。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、一批工件的尺寸服从正态分布，则这批零件的随机误差是6σ。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、在主剖面参考系中，基面是与主切削刃上某点的合成切削速度垂直的参考平面。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、有色零件的精加工应选择磨剂。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、刀具的磨钝标准取得越大，切削中刀具就越锋利。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、加工原理误差在加工过程中可以消除。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、基准位移误差的大小为定位基准相对对刀基准的最大位置移动量。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、工件表面有硬皮时应采用逆铣。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、工序能力系数与被加工工件工序公差无关。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、零件表面的粗糙度越小就越耐磨。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、复映误差是由于工艺系统受力变形所引起的。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

21、工件有两个以上表面参与定位称为过定位。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

22、车床主轴的径向跳动不会影响车削轴类零件的圆度误差。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、切削塑性材料时，切屑与前刀面的摩擦主要是普通摩擦。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

24、一批工件的尺寸服从正态分布，则这批零件的随机误差是6σ。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

25、为提高工件的金属切除率应首先考虑选择大的切削速度。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

二、单选(共计37.5分,每题2.5分)

26、改善切削加工性的热处理应安排在（ ）。

A. 粗加工之后

B. 粗加工之前

C. 精加工之前

D. 磨削之前

答案:【B】

27、在车床上车螺纹时，刀具相对于工件的合成运动是（ ）。

A. 直线运动

B. 圆周运动

C. 螺旋运动

D. 其它运动

答案:【C】

28、在机械加工工艺过程中安排零件表面加工顺序时，要“基准先行”的目的是 （ ）。

A. 避免孔加工时轴线偏斜

B. 避免加工表面产生加工硬化

C. 消除工件残余应力

D. 使后续工序有精确的定位基面

答案:【D】

29、单件小批生产中，装配那些组成环数较多而装配精度又要求较高的机器结构时应采用（ ）。

A. 完全互换装配法

B. 不完全互换装配法

C. 修配装配法

D. 选择装配法

答案:【C】

30、工件在机械加工中允许存在合理的加工误差，这是因为（ ）。

A. 生产中不可能无加工误差

B. 零件允许存在一定的误差

C. 精度要求过高、制造费用太高

D. 包括上述所有原因

答案:【D】

31、在（ ）切削条件下，容易产生积屑瘤。

A. 高速切削塑性材料

B. 高速切削脆性材料

C. 中低速切削塑性材料

D. 中低速切削脆性材料

答案:【C】

32、工件在安装定位时，根据加工技术要求实际限制的自由度数少于六个，且不能满足加工要求，这种情况称为（ ）。

A. 欠定位

B. 部分定位

C. 完全定位

D. 重复定位

答案:【A】

33、已知一批零件的尺寸服从正态分布，则在加工误差统计分析中，6σ表示（ ）。

A. 实用分散范围

B. 随机误差大小

C. 工序加工精度的高低

D. 前三者都表示

答案:【D】

34、完全互换装配法适用于（ ）。

A. 组成环数少、精度要求高的场合

B. 组成环数多、精度要求不高的场合

C. 组成环数多、精度要求高的场合

D. 组成环数少、精度要求高的场合或组成环数多、精度要求不高的场合

答案:【D】

35、低碳钢材料的切削加工性差是因为（ ）。

A. 机械强度大 、切削力高

B. 切削温度高

C. 产生加工硬化现象

D. 产生粘结现象、不易断屑

答案:【D】

36、在主轴箱体的加工中，以主轴毛坯孔作为粗基准，目的是（ ）。

A. 保证主轴孔表面加工余量均匀

B. 保证箱体顶面的加工余量均匀

C. 保证主轴与其它不加工面的相互位置

D. 减少箱体总的加工余量

答案:【A】

37、车削螺纹时，产生螺距误差、影响误差大小的主要因素是（ ）。

A. 主轴回转精度

B. 导轨误差

C. 传动链误差

D. 测量误差

答案:【C】

38、车床上安装镗孔刀时，刀尖高于工件回转中心，其工作角度将会比标注角度（ ）。

A. 前角变大，后角变小

B. 前、后角均变大

C. 前角变小，后角变大

D. 前、后角均变小

答案:【C】

39、.工件在定位中出现欠定位，是因为（ ）。

A. 实际被限制自由度数大于加工所要求限制的自由度数

B. 实际限制自由度数大于六点

C. 实际限制自由度数少于六点

D. 加工所要求限制的自由度定位中没有被限制

答案:【D】

40、工序尺寸链的解算中，若某环的尺寸变动引起封闭环尺寸的反向变动，则称该环为（ ）。

A. 环

B. 减环

C. 增环

D. 封闭环

答案:【B】

一、判断(共计67.5分,每题2.5分)

1、剪切角φ越大，切削变形就越小。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

2、加工原理误差在加工过程中可以消除。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、工件有两个以上表面参与定位称为过定位。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

4、渐开线齿轮的渐开线齿廓是由滚刀的转动与工件的附加转动所成形的。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

5、切削不锈钢材料时，应采用YT类硬质合金刀具。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、滚齿时，轴向进给传动链是内联系传动链。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、车床主轴的径向跳动不会影响车削轴类零件的圆度误差。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

8、切削塑性材料时，切屑与前刀面的摩擦主要是普通摩擦。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

9、加工原理误差在加工过程中可以消除。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、机械加工工艺过程是由一系列的工步组成的。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、基准位移误差的大小为定位基准相对对刀基准的最大位置移动量。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、磨钝标准取得越大，切削中刀具就越锋利。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、采用降速传动能减少传动链的传动误差。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、少于六点的定位原理称为部分定位。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、少于六点的定位方法称为欠定位。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、铸件毛坯孔的复映误差是由于镗杆弯曲变形造成的。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、为提高工件的金属切除率应首先考虑选择大的切削速度。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、磨削淬火钢时，工件表层金属金相组织发生变化而产生残余拉应力。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、车削不锈钢工件材料时，应采用钨钴钛类硬质合金刀具材料。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、工件材料的塑性越大，材料的切削加工性就越好。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

21、切削加工一批零件时，如果对刀不准就会引起随机误差。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

22、精加工刀具应采用较大的磨钝标准。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

23、工件材料强度、硬度越大，切削变形就减小（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

24、复映误差是由于工艺系统受力变形所引起的。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

25、车削时为获得高的表面质量应采用中速切削。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

26、精加工时使用的定位基准称为精基准。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

27、YG6硬质合金刀具材料主要用来切削铸铁。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

二、单选(共计32.5分,每题2.5分)

28、在主轴箱体的加工中，以主轴毛坯孔作为粗基准，目的是（ ）。

A. 保证主轴孔表面加工余量均匀

B. 保证箱体顶面的加工余量均匀

C. 保证主轴与其它不加工面的相互位置

D. 减少箱体总的加工余量

答案:【A】

29、完全互换装配法适用于（ ）。

A. 组成环数少、精度要求高的场合

B. 组成环数多、精度要求不高的场合

C. 组成环数多、精度要求高的场合

D. 组成环数少、精度要求高的场合或组成环数多、精度要求不高的场合

答案:【D】

30、高速钢刀具的主要磨损形式是（ ）。

A. 扩散磨损

B. 粘结磨损

C. 氧化磨损

D. 机械磨损

答案:【D】

31、消除工件内部残余应力的方法有（ ）。

A. 淬火

B. 磨削

C. 调质

D. 退火

答案:【D】

32、工件在夹具中定位，长V形块能限制工件的（ ）个自由度。

A. 2个

B. 3个

C. 4个

D. 5个

答案:【C】

33、成批加工车床床头箱箱体时，一般采用（ ）作为精基准。

A. 箱体底面

B. 箱体顶面

C. 箱体侧面

D. 主轴孔

答案:【B】

34、单件小批生产中，装配那些组成环数较多而装配精度又要求较高的机器结构时应采用（ ）。

A. 完全互换装配法

B. 不完全互换装配法

C. 修配装配法

D. 选择装配法

答案:【C】

35、在C6140机床传动系统中，主轴属于（ ）。

A. 执行件

B. 运动源

C. 传动装置

D. 传动件

答案:【A】

36、既可加工铸铁，又可加工钢料，也适合加工不锈钢等难加工钢料的硬质合金是（ ）。

A. YW类

B. YT类

C. YN类

D. YG类

答案:【A】

37、.工件在定位中出现欠定位，是因为（ ）。

A. 实际被限制自由度数大于加工所要求限制的自由度数

B. 实际限制自由度数大于六点

C. 实际限制自由度数少于六点

D. 加工所要求限制的自由度定位中没有被限制

答案:【D】

38、加工铸铁时，产生表面粗糙度主要原因是残留面积和（ ）等因素引起的。

A. 塑性变形

B. 塑性变形和积屑瘤

C. 积屑瘤

D. 切屑崩碎

答案:【D】

39、切削铸铁材料时，切屑的形态是（ ）。

A. 挤裂切屑

B. 崩碎切屑

C. 带状切屑

D. 单元切屑

答案:【B】

40、工件在机械加工中允许存在合理的加工误差，这是因为（ ）。

A. 生产中不可能无加工误差

B. 零件允许存在一定的误差

C. 精度要求过高、制造费用太高

D. 包括上述所有原因

答案:【D】

一、判断(共计70分,每题2.5分)

1、当刃倾角λ＜0时，切屑向工件的待加工表面方向流出。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、车床主轴的径向跳动不会影响车削轴类零件的圆度误差。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

3、硬质合金刀具材料的硬度越大，其抗弯强度就越大。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

4、工件材料的塑性越大，材料的切削加工性就越好。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

5、采用降速传动能减少传动链的传动误差。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

6、车削不锈钢工件材料时，应采用钨钴钛类硬质合金刀具材料。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、磨削淬火钢时，工件表层金属金相组织发生变化而产生残余拉应力。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

8、长V形块最多可以限制工件的四个自由度。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、刀具的磨钝标准取得越大，切削中刀具就越锋利。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、复映误差是由于工艺系统受力变形所引起的。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

11、工件受热变形产生的加工误差是在工件加工过程中产生的。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、切削加工一批零件时，如果对刀不准就会引起随机误差。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、YG6硬质合金刀具材料主要用来切削铸铁。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、磨钝标准取得越大，切削中刀具就越锋利。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、一批工件的尺寸服从正态分布，则这批零件的随机误差是6σ。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、剪切角φ越大，切削变形就越小。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、零件表面的粗糙度越小就越耐磨。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、车削时为获得高的表面质量应采用中速切削。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、车床主轴的径向跳动误差对车工件外圆的形状误差有很大的影响。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、渐开线齿轮的渐开线齿廓是由滚刀的转动与工件的附加转动所成形的。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

21、铰削时，孔中心线的位置误差可以得到纠（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

22、基准位移误差的大小为定位基准相对对刀基准的最大位置移动量。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、在主剖面参考系中，基面是与主切削刃上某点的合成切削速度垂直的参考平面。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

24、单件、小批生产多采用工序分散的原则。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

25、工件有两个以上表面参与定位称为过定位。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

26、精加工刀具应采用较大的磨钝标准。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

27、工件有两个以上表面参与定位称为过定位。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

28、有色零件的精加工应选择磨剂。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

二、单选(共计30分,每题2.5分)

29、消除工件内部残余应力的方法有（ ）。

A. 淬火

B. 磨削

C. 调质

D. 退火

答案:【D】

30、切削铸铁材料时，硬质合金刀具的主要磨损形式是（ ）。

A. 机械磨损

B. 粘结磨损

C. 扩散磨损

D. 氧化磨损

答案:【A】

31、加工铸铁时，产生表面粗糙度主要原因是残留面积和（ ）等因素引起的。

A. 塑性变形

B. 塑性变形和积屑瘤

C. 积屑瘤

D. 切屑崩碎

答案:【D】

32、在C6140机床传动系统中，主轴属于（ ）。

A. 执行件

B. 运动源

C. 传动装置

D. 传动件

答案:【A】

33、既可加工铸铁，又可加工钢料，也适合加工不锈钢等难加工钢料的硬质合金是（ ）。

A. YW类

B. YT类

C. YN类

D. YG类

答案:【A】

34、高速钢刀具的主要磨损形式是（ ）。

A. 扩散磨损

B. 粘结磨损

C. 氧化磨损

D. 机械磨损

答案:【D】

35、在机械加工工艺过程中安排零件表面加工顺序时，时效处理应安排在（ ）。

A. 精加工之后

B. 精加工之前

C. 粗加工之后

D. 粗加工之前

答案:【C】

36、当刀具的刃倾角为正值时，切屑流向工件的（ ）。

A. 已加工表面

B. 待加工表面

C. 垂直于加工表面

D. 其它方向

答案:【B】

37、为保证某重要表面余量均匀，则应选择 （ ） 作为粗基准。

A. 该重要表面本身

B. 与该重要表面相关的表面

C. 与该重要表面垂直的表面

D. 与该重要表面位置精度最高的表面

答案:【A】

38、改善切削加工性的热处理应安排在（ ）。

A. 粗加工之后

B. 粗加工之前

C. 精加工之前

D. 磨削之前

答案:【B】

39、工件在定位中出现欠定位，是因为（ ）。

A. 实际被限制自由度数大于加工所要求限制的自由度数

B. 实际限制自由度数大于六点

C. 实际限制自由度数少于六点

D. 加工所要求限制的自由度定位中没有被限制

答案:【D】

40、工件在安装定位时，根据加工技术要求实际限制的自由度数少于六个，且不能满足加工要求，这种情况称为（ ）。

A. 欠定位

B. 部分定位

C. 完全定位

D. 重复定位

答案:【A】