一、判断(共计85分,每题2.5分)

1、传动链是指构成某个传动联系的主运动。                 （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、攻丝多轴箱主轴的前、后支承可采用圆锥滚子轴承             （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

3、铸铁材料的抗振性能好，常作为机床支承件的首选材料。      （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

4、为了便于维修，多轴箱的油泵齿轮可布置在后盖内。       （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、机床支承件采用横向隔板来加强其抗弯刚度。                   （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、拉刀切削速度低，切削厚度薄，切削平稳而加工精度高。   （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

7、复合镗刀的切削速度按小直径镗刀所需选择。                 （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、滑台是实现组合机床主运动的通用动力部件。                （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

9、铸铁材料的抗弯刚度高，常作为机床支承件的首选材料。         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、爬行现象是进给系统的一种低速运动不均匀现象。         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

11、受结构限制，多轴箱油泵齿轮也可布置在第Ⅳ排。            （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、机床支承件均设置纵向隔板来加强其抗扭刚度。              （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、为了便于维修，多轴箱的油泵齿轮最好布置在第Ⅰ排。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、圆孔拉刀的粗切齿采用分块式结构便于提高拉削效率。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、组合机床联系尺寸图设计要考虑夹具外轮廓大小。            （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、 钻铰刀具切削速度按钻头直径选择，进给量按铰刀直径选择。     （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、加工装备的动力参数是各种执行件的运动速度。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、机床工作台设置斜向隔板主要用于提高其抗弯刚度。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、扩孔多轴箱主轴的前、后支承可采用圆锥滚子轴承         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、主轴轴承可根据刚度、旋转精度和极限转速来选择。             （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

21、机床总体布局的首要工作是分配机床运动。                   （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

22、拉刀前后相邻两刀齿的高度之差称为齿升量。                （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、攻丝靠模螺杆和螺母的螺距不等于被加工螺孔的螺距。        （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

24、推力轴承置于主轴后端用于轴向精度要求高的精密机床。      （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

25、导轨副应采用不同材料，以提高其耐磨性，防止粘结磨损。     （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

26、主轴转速高且承受较大轴向和径向载荷采用角接触球轴承。     （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

27、为了便于维修，多轴箱的油泵齿轮最好布置在中间排。         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

28、被加工零件工序图重点反映本工序加工内容及装夹方案。   （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

29、对称混合公比传动扩大变速范围机理是采用大公比。       （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

30、承受高度方向弯矩的支承件，截面形状应为矩形。         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

31、钻扩复合刀具的进给量按钻头选择，切削速度按扩孔钻选择。  （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

32、多轴箱传动系统设计以获得主轴所需的转速和旋向为原则。       （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

33、爬行是进给机构低速转动时工作台的均匀运动现象。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

34、攻丝主轴的进给运动由攻丝靠模机构得到。                     （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

二、单选(共计15分,每题2.5分)

35、组合攻丝机床加工螺孔的工艺方法是用（      ）加工螺纹。

A. 滚刀

B. 钻头

C. 镗刀

D. 丝锥

答案:【D】

36、下列属于机床执行件的是（      ）。

A. 主电动机

B. 步进电机

C. 刀架

D.

双向离合器

答案:【C】

37、卧式车床车削螺纹时，必须使（      ）的运动保持严格的比例关系。

A. 尾架与刀架

B. 主电动机与刀架

C. 快速电动机与刀架

D. 主轴与刀架

答案:【D】

38、与通用钻床相比, 组合钻床的（      ）。

A. 传动链短，传动链分支多

B. 传动链短，传动链分支少

C. 传动链长，传动链分支多

D. 传动链长，传动链分支少

答案:【A】

39、下列制造装备属于辅助装备的是（      ）。

A. 夹具

B. 排屑机

C. 冲压机

D. 数控铣床

答案:【B】

40、下列不是机床主轴轴承选择的依据是（      ）。

A. 刚度

B. 承载能力

C. 旋转精度

D. 极限转速

答案:【B】

一、判断(共计87.5分,每题2.5分)

1、扩孔多轴箱主轴的前、后支承可采用圆锥滚子轴承         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

2、为了便于维修，多轴箱的油泵齿轮最好布置在第Ⅰ排。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

3、爬行现象是进给系统的一种低速运动不均匀现象。         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

4、拉刀切削速度低，切削厚度薄，切削平稳而加工精度高。   （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、传动链是指构成某个传动联系的主运动。                 （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、机床工作台设置斜向隔板主要用于提高其抗弯刚度。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、攻丝靠模螺杆和螺母的螺距不等于被加工螺孔的螺距。        （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、对称混合公比传动扩大变速范围机理是采用大公比。       （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、多轴箱传动系统设计以获得主轴所需的转速和旋向为原则。       （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、机床支承件均设置纵向隔板来加强其抗扭刚度。              （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、推力轴承置于主轴后端用于轴向精度要求高的精密机床。      （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、攻丝多轴箱主轴的前、后支承可采用圆锥滚子轴承             （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、为了便于维修，多轴箱的油泵齿轮可布置在后盖内。       （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、被加工零件工序图重点反映本工序加工内容及装夹方案。   （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、攻丝主轴的进给运动由攻丝靠模机构得到。                     （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、铸铁材料的抗弯刚度高，常作为机床支承件的首选材料。         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、拉刀前后相邻两刀齿的高度之差称为齿升量。                （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、机床支承件采用横向隔板来加强其抗弯刚度。                   （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、钻孔多轴箱主轴的前、后支承均采用圆锥滚子轴承               （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、加工装备的动力参数是各种执行件的运动速度。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

21、组合机床联系尺寸图设计要考虑夹具外轮廓大小。            （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

22、机床主轴前轴承的精度选择可比后轴承低一级。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

23、爬行是进给机构低速转动时工作台的均匀运动现象。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

24、 钻铰刀具切削速度按钻头直径选择，进给量按铰刀直径选择。     （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

25、钻扩复合刀具的进给量按钻头选择，切削速度按扩孔钻选择。  （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

26、圆孔拉刀的粗切齿采用分块式结构便于提高拉削效率。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

27、主轴转速高且承受较大轴向和径向载荷采用角接触球轴承。     （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

28、主轴轴承可根据刚度、旋转精度和极限转速来选择。             （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

29、为了便于维修，多轴箱的油泵齿轮最好布置在中间排。         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

30、滑台是实现组合机床主运动的通用动力部件。                （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

31、机床总体布局的首要工作是分配机床运动。                   （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

32、承受高度方向弯矩的支承件，截面形状应为矩形。         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

33、铸铁材料的抗振性能好，常作为机床支承件的首选材料。      （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

34、导轨副应采用不同材料，以提高其耐磨性，防止粘结磨损。     （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

35、复合镗刀的切削速度按小直径镗刀所需选择。                 （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

二、单选(共计12.5分,每题2.5分)

36、与通用钻床相比, 组合钻床的（      ）。

A. 传动链短，传动链分支多

B. 传动链短，传动链分支少

C. 传动链长，传动链分支多

D. 传动链长，传动链分支少

答案:【A】

37、组合攻丝机床加工螺孔的工艺方法是用（      ）加工螺纹。

A. 滚刀

B. 钻头

C. 镗刀

D. 丝锥

答案:【D】

38、下列制造装备属于辅助装备的是（      ）。

A. 夹具

B. 排屑机

C. 冲压机

D. 数控铣床

答案:【B】

39、卧式车床车削螺纹时，必须使（      ）的运动保持严格的比例关系。

A. 尾架与刀架

B. 主电动机与刀架

C. 快速电动机与刀架

D. 主轴与刀架

答案:【D】

40、下列不是机床主轴轴承选择的依据是（      ）。

A. 刚度

B. 承载能力

C. 旋转精度

D. 极限转速

答案:【B】

一、判断(共计87.5分,每题2.5分)

1、机床主轴前轴承的精度选择可比后轴承低一级。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、导轨副应采用不同材料，以提高其耐磨性，防止粘结磨损。     （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

3、机床支承件采用横向隔板来加强其抗弯刚度。                   （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

4、扩孔多轴箱主轴的前、后支承可采用圆锥滚子轴承         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、爬行现象是进给系统的一种低速运动不均匀现象。         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

6、组合机床联系尺寸图设计要考虑夹具外轮廓大小。            （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

7、滑台是实现组合机床主运动的通用动力部件。                （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、主轴转速高且承受较大轴向和径向载荷采用角接触球轴承。     （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、推力轴承置于主轴后端用于轴向精度要求高的精密机床。      （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、复合镗刀的切削速度按小直径镗刀所需选择。                 （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、对称混合公比传动扩大变速范围机理是采用大公比。       （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、 钻铰刀具切削速度按钻头直径选择，进给量按铰刀直径选择。     （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、攻丝主轴的进给运动由攻丝靠模机构得到。                     （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、受结构限制，多轴箱油泵齿轮也可布置在第Ⅳ排。            （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、拉刀前后相邻两刀齿的高度之差称为齿升量。                （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、为了便于维修，多轴箱的油泵齿轮最好布置在第Ⅰ排。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、承受高度方向弯矩的支承件，截面形状应为矩形。         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、钻扩复合刀具的进给量按钻头选择，切削速度按扩孔钻选择。  （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、多轴箱传动系统设计以获得主轴所需的转速和旋向为原则。       （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、机床支承件均设置纵向隔板来加强其抗扭刚度。              （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

21、攻丝靠模螺杆和螺母的螺距不等于被加工螺孔的螺距。        （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

22、铸铁材料的抗振性能好，常作为机床支承件的首选材料。      （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、钻孔多轴箱主轴的前、后支承均采用圆锥滚子轴承               （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

24、加工装备的动力参数是各种执行件的运动速度。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

25、攻丝多轴箱主轴的前、后支承可采用圆锥滚子轴承             （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

26、铸铁材料的抗弯刚度高，常作为机床支承件的首选材料。         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

27、圆孔拉刀的粗切齿采用分块式结构便于提高拉削效率。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

28、主轴轴承可根据刚度、旋转精度和极限转速来选择。             （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

29、机床工作台设置斜向隔板主要用于提高其抗弯刚度。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

30、为了便于维修，多轴箱的油泵齿轮最好布置在中间排。         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

31、传动链是指构成某个传动联系的主运动。                 （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

32、拉刀切削速度低，切削厚度薄，切削平稳而加工精度高。   （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

33、攻丝主轴的快进运动和快退运动由靠模机构驱动。             （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

34、被加工零件工序图重点反映本工序加工内容及装夹方案。   （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

35、为了便于维修，多轴箱的油泵齿轮可布置在后盖内。       （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

二、单选(共计12.5分,每题2.5分)

36、下列不是机床主轴轴承选择的依据是（      ）。

A. 刚度

B. 承载能力

C. 旋转精度

D. 极限转速

答案:【B】

37、与通用钻床相比, 组合钻床的（      ）。

A. 传动链短，传动链分支多

B. 传动链短，传动链分支少

C. 传动链长，传动链分支多

D. 传动链长，传动链分支少

答案:【A】

38、卧式车床车削螺纹时，必须使（      ）的运动保持严格的比例关系。

A. 尾架与刀架

B. 主电动机与刀架

C. 快速电动机与刀架

D. 主轴与刀架

答案:【D】

39、下列制造装备属于辅助装备的是（      ）。

A. 夹具

B. 排屑机

C. 冲压机

D. 数控铣床

答案:【B】

40、下列属于机床执行件的是（      ）。

A. 主电动机

B. 步进电机

C. 刀架

D.

双向离合器

答案:【C】

一、判断(共计87.5分,每题2.5分)

1、为了便于维修，多轴箱的油泵齿轮最好布置在中间排。         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、机床主轴前轴承的精度选择可比后轴承低一级。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、组合机床联系尺寸图设计要考虑夹具外轮廓大小。            （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

4、攻丝主轴的快进运动和快退运动由靠模机构驱动。             （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

5、攻丝主轴的进给运动由攻丝靠模机构得到。                     （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

6、推力轴承置于主轴后端用于轴向精度要求高的精密机床。      （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、主轴轴承可根据刚度、旋转精度和极限转速来选择。             （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

8、铸铁材料的抗振性能好，常作为机床支承件的首选材料。      （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、爬行现象是进给系统的一种低速运动不均匀现象。         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、传动链是指构成某个传动联系的主运动。                 （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、 钻铰刀具切削速度按钻头直径选择，进给量按铰刀直径选择。     （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、承受高度方向弯矩的支承件，截面形状应为矩形。         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、机床支承件均设置纵向隔板来加强其抗扭刚度。              （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、滑台是实现组合机床主运动的通用动力部件。                （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、机床支承件采用横向隔板来加强其抗弯刚度。                   （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、对称混合公比传动扩大变速范围机理是采用大公比。       （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、为了便于维修，多轴箱的油泵齿轮可布置在后盖内。       （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、为了便于维修，多轴箱的油泵齿轮最好布置在第Ⅰ排。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、圆孔拉刀的粗切齿采用分块式结构便于提高拉削效率。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、主轴转速高且承受较大轴向和径向载荷采用角接触球轴承。     （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

21、受结构限制，多轴箱油泵齿轮也可布置在第Ⅳ排。            （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

22、铸铁材料的抗弯刚度高，常作为机床支承件的首选材料。         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

23、机床总体布局的首要工作是分配机床运动。                   （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

24、扩孔多轴箱主轴的前、后支承可采用圆锥滚子轴承         （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

25、导轨副应采用不同材料，以提高其耐磨性，防止粘结磨损。     （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

26、爬行是进给机构低速转动时工作台的均匀运动现象。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

27、多轴箱传动系统设计以获得主轴所需的转速和旋向为原则。       （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

28、拉刀切削速度低，切削厚度薄，切削平稳而加工精度高。   （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

29、复合镗刀的切削速度按小直径镗刀所需选择。                 （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

30、加工装备的动力参数是各种执行件的运动速度。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

31、钻扩复合刀具的进给量按钻头选择，切削速度按扩孔钻选择。  （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

32、机床工作台设置斜向隔板主要用于提高其抗弯刚度。           （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

33、攻丝多轴箱主轴的前、后支承可采用圆锥滚子轴承             （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

34、拉刀前后相邻两刀齿的高度之差称为齿升量。                （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

35、被加工零件工序图重点反映本工序加工内容及装夹方案。   （    ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

二、单选(共计12.5分,每题2.5分)

36、下列制造装备属于辅助装备的是（      ）。

A. 夹具

B. 排屑机

C. 冲压机

D. 数控铣床

答案:【B】

37、与通用钻床相比, 组合钻床的（      ）。

A. 传动链短，传动链分支多

B. 传动链短，传动链分支少

C. 传动链长，传动链分支多

D. 传动链长，传动链分支少

答案:【A】

38、组合攻丝机床加工螺孔的工艺方法是用（      ）加工螺纹。

A. 滚刀

B. 钻头

C. 镗刀

D. 丝锥

答案:【D】

39、下列属于机床执行件的是（      ）。

A. 主电动机

B. 步进电机

C. 刀架

D.

双向离合器

答案:【C】

40、卧式车床车削螺纹时，必须使（      ）的运动保持严格的比例关系。

A. 尾架与刀架

B. 主电动机与刀架

C. 快速电动机与刀架

D. 主轴与刀架

答案:【D】