一、多选(共计20分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、以下属于主令电器的是_______。

A. 按钮

B. 行程开关

C. 限位开关

D. 继电器

答案:【A;B;C】

2、按用途，电器可分为_______。

A. 非自动电器

B. 自动电器

C. 控制电器

D. 保护电器

E. 执行电器

答案:【C;D;E】

3、根据输入、输出总点数和功能，PLC一般大致分为 _______。

A. 小型机

B. 中型机

C. 大型机

D. 微小型

E. 超高档

答案:【A;B;C】

4、机电传动的发展大体上经历哪几个阶段？ _______

A. 成组拖动

B. 单电动机拖动

C. 多电动机拖动

D. 单组多动

E. 复合拖动

答案:【A;B;C】

5、平移运动系统的折算是将_______  。

A. 将旋转作用力矩Tm 折算为等效转矩 TL 。

B. 将平移运动的质量 m 折算为等效 J 或 GD2 。

C. 将平移运动的质量 m 折算为等效 GD2 。

D. 将平移作用力 Fm 折算为等效转矩 TL 。

答案:【B;C;D】

6、CPU是PLC的核心部件，主要由_______组成。

A. 输入继电器

B. 输出继电器

C. 控制器

D. 运算器

答案:【C;D】

7、如下指令中，哪些没有操作元件_______。

A. SET

B. N

C. RST

D. END

答案:【B;D】

8、在状态转移图中要有以下要素_______。

A. 状态任务（驱动负载）

B. 转移指令

C. 转移方向（目标）

D. 转移条件

答案:【A;C;D】

二、判断(共计55分,每题2.5分)

9、速度继电器按速度原则动作的继电器，速度继电器常用于三相异步电动机的正反转控制线路中。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、机电传动系统中，电动机的转矩始终大于负载的转矩，就是稳定系统。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、采用交流接触器、按钮等构成的鼠笼式异步电动机直接启动控制电路，为什么在合上电源开关后，电动机启动、停止控制都正常，但转向却是反的，这是因为引入电动机的电源相序错误。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、同一电气元件的各部件必须画在一起，且其文字符号也要相同。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、实际的拖动系统常是单轴拖动系统，这是因为多轴拖动系统中克服传动摩擦耗损的能量过多。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、电动机点动与长动控制环节的区别是电动机长动有自锁环节。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、典型生产设备的机械特性中，反抗转矩方向总是与运动方向相反。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、PLC的辅助继电器是采用八进制编号。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、机电传动系统中低速轴转矩大，高速轴转矩小。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、输入/输出接口是PLC与外界连接的接口。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、电力拖动系统中，电动机的惯性是指由于J和(飞轮力矩GD2)的存在,使转速不能跃变的机械惯性。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、电磁铁的主要作用是将电磁能量转换成机械能量，带动触头动作。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

21、生产机械上大多用高压电器。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

22、常用的开关量输出接口有继电器输出，晶体管输出及晶闸管输出。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、系统不可能具有无穷大的功率。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

24、行程开关只能用于控制运动部件行程的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

25、主令电器是自动电器。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

26、对于模块式PLC，各部件独立封装成模块，各模块通过总线连接。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

27、能耗制动是将传动系统中存储的电能转变成机械能消耗掉。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

28、主电路中只有电动机，没有其它电气元件。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

29、PLC中的空操作指令NOP不影响机器的扫描周期。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

30、电动机运行在启动状态下，电动机转矩和转速方向是相反的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

三、单选(共计25分,每题2.5分)

31、机电传动的目的是将电能转换为         。

A. 机械能

B. 动能

C. 势能

D. 液压能

答案:【A】

32、接触器的常态是指？ _______

A. 线圈未通电情况

B. 线圈带电情况

C. 触头断开时

D. 触头动作

答案:【A】

33、下列属于自动电器的是。_______

A. 刀开关

B. 转换开关

C. 接触器

D. 行程开关

答案:【C】

34、机电传动系统稳定工作时，如果TM=TL，电动机旋转方向与TM相同，转速将产生的变化是           。

A. 减速

B. 加速

C. 匀速

D. 停止

答案:【C】

35、点动与长动的区别是_______。

A. 有零压保护环节

B. 无零压保护环节

C. 无自锁环节

D. 有过载保护环节

答案:【C】

36、加快机电传动系统的过渡过程，可以减少_________。

A. GD2

B. n

C. Td

D. TM

答案:【A】

37、用于计数器或移位寄存器复位的指令。_______

A. PLS

B. SFT

C. AND

D. RST

答案:【D】

38、生产机械中所用的控制电器多属低压电器，其中低压是指____。

A. 500V以下

B. 380V以下

C. 220V以下

D. 1.1KV以下

答案:【A】

39、机电传动系统中如果TM<TL，电动机旋转方向与TM相同，转速将产生的变化是           。

A. 加速

B. 匀速

C. 减速

D. 停止

答案:【C】

40、接触器的文字符号是         。

A. KM

B. KS

C. KT

D. KA

答案:【A】

一、多选(共计22.5分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、CPU是PLC的核心部件，主要由_______组成。

A. 输入继电器

B. 输出继电器

C. 控制器

D. 运算器

答案:【C;D】

2、在状态转移图中要有以下要素_______。

A. 状态任务（驱动负载）

B. 转移指令

C. 转移方向（目标）

D. 转移条件

答案:【A;C;D】

3、根据输入、输出总点数和功能，PLC一般大致分为 _______。

A. 小型机

B. 中型机

C. 大型机

D. 微小型

E. 超高档

答案:【A;B;C】

4、PLC的硬件主要由_______等部分组成。

A. CPU

B. 存储器

C. 电源

D. 输入输出接口

E. 编程设备

答案:【A;B;C;D;E】

5、按用途，电器可分为_______。

A. 非自动电器

B. 自动电器

C. 控制电器

D. 保护电器

E. 执行电器

答案:【C;D;E】

6、三相鼠笼式异步电动机的启动方式有_______ 。

A. 全压启动

B. 降压启动

C. 半压启动

D. 同步启动

答案:【A;B】

7、如下指令中，哪些没有操作元件_______。

A. SET

B. N

C. RST

D. END

答案:【B;D】

8、平移运动系统的折算是将_______  。

A. 将旋转作用力矩Tm 折算为等效转矩 TL 。

B. 将平移运动的质量 m 折算为等效 J 或 GD2 。

C. 将平移运动的质量 m 折算为等效 GD2 。

D. 将平移作用力 Fm 折算为等效转矩 TL 。

答案:【B;C;D】

9、以下属于主令电器的是_______。

A. 按钮

B. 行程开关

C. 限位开关

D. 继电器

答案:【A;B;C】

二、判断(共计42.5分,每题2.5分)

10、对于模块式PLC，各部件独立封装成模块，各模块通过总线连接。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

11、正常工作时，流过熔体的电流大于它的额定电流。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、电动机点动与长动控制环节的区别是电动机长动有自锁环节。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、在机电传动系统的运动方程式中，位能转矩符号有时为正、有时为负。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、熔断器在电力拖动系统中实现过载和短路保护作用的保护电器，通常将它的熔体串联在被保护的电路中。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、常用的开关量输入接口有直流输入接口和交流输入接口两种。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、常用的开关量输出接口有继电器输出，晶体管输出及晶闸管输出。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、采用交流接触器、按钮等构成的鼠笼式异步电动机直接启动控制电路，为什么在合上电源开关后，电动机启动、停止控制都正常，但转向却是反的，这是因为引入电动机的电源相序错误。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、主令电器是自动电器。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、实际的拖动系统常是单轴拖动系统，这是因为多轴拖动系统中克服传动摩擦耗损的能量过多。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、能耗制动是将传动系统中存储的电能转变成机械能消耗掉。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

21、输入/输出接口是PLC与外界连接的接口。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

22、电动机运行在启动状态下，电动机转矩和转速方向是相反的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

23、机电传动系统中低速轴转矩大，高速轴转矩小。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

24、可编程序控制器的内部等效继电器中的计数器可用作定时器使用。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

25、PLC中END指令用于程序结束，即表示程序终了。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

26、PLC中的空操作指令NOP不影响机器的扫描周期。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

三、单选(共计35分,每题2.5分)

27、下列属于自动电器的是。_______

A. 刀开关

B. 转换开关

C. 接触器

D. 行程开关

答案:【C】

28、机电传动系统中如果TM<TL，电动机旋转方向与TM相同，转速将产生的变化是           。

A. 加速

B. 匀速

C. 减速

D. 停止

答案:【C】

29、热继电器的动作机理是_______。

A. 电流热效应

B. 零压保护

C. 过载保护

D. 过流保护

答案:【C】

30、下列电器哪一种不是自动电器？_______

A. 组合开关

B. 直流接触器

C. 继电器

D. 热继电器

答案:【A】

31、加快机电传动系统的过渡过程，可以减少_________。

A. GD2

B. n

C. Td

D. TM

答案:【A】

32、机电传动的目的是将电能转换为         。

A. 机械能

B. 动能

C. 势能

D. 液压能

答案:【A】

33、设电动机某一转动方向的转速n为正，则约定电动机转矩TM与n_________的方向为______。

A. 一致、正向

B. 一致、反向

C. 相反、正向

D. 以上都不对

答案:【A】

34、接触器的常态是指？ _______

A. 线圈未通电情况

B. 线圈带电情况

C. 触头断开时

D. 触头动作

答案:【A】

35、能耗制动是在电动机脱离交流电源后，迅速给定子绕组通入_____                              产生恒定磁场，利用转子感应电流与恒定磁场的相互作用达到制动的目的。

A. 交流电源

B. 无需电源

C. 低频交流电源

D. 直流电源

答案:【D】

36、τm是反映机电传动系统_________的物理量。

A. 时间惯性

B. 机械惯性

C. 热惯性

D. 电磁惯性

答案:【B】

37、机电传动系统稳定工作时中如果TM>TL，电动机旋转方向与TM相同，转速将产生的变化是                。

A. 减速

B. 加速

C. 匀速

D. 停止

答案:【B】

38、点动与长动的区别是_______。

A. 有零压保护环节

B. 无零压保护环节

C. 无自锁环节

D. 有过载保护环节

答案:【C】

39、用于计数器或移位寄存器复位的指令。_______

A. PLS

B. SFT

C. AND

D. RST

答案:【D】

40、PLC的I/O点数是指_______。

A. 输出信号个数

B. 输入信号个数

C. 输入信号个数+输出信号个数

D. 输入信号个数-输出信号个数

答案:【C】

一、多选(共计20分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、根据输入、输出总点数和功能，PLC一般大致分为 _______。

A. 小型机

B. 中型机

C. 大型机

D. 微小型

E. 超高档

答案:【A;B;C】

2、如下指令中，哪些没有操作元件_______。

A. SET

B. N

C. RST

D. END

答案:【B;D】

3、机电传动的发展大体上经历哪几个阶段？ _______

A. 成组拖动

B. 单电动机拖动

C. 多电动机拖动

D. 单组多动

E. 复合拖动

答案:【A;B;C】

4、按用途，电器可分为_______。

A. 非自动电器

B. 自动电器

C. 控制电器

D. 保护电器

E. 执行电器

答案:【C;D;E】

5、三相鼠笼式异步电动机的启动方式有_______ 。

A. 全压启动

B. 降压启动

C. 半压启动

D. 同步启动

答案:【A;B】

6、在状态转移图中要有以下要素_______。

A. 状态任务（驱动负载）

B. 转移指令

C. 转移方向（目标）

D. 转移条件

答案:【A;C;D】

7、PLC常用的开关量输入接口有_______。

A. 直流输入接口

B. 交流输入接口

C. 交/直流输入接口

D. 继电器输入接口

答案:【A;B;C】

8、CPU是PLC的核心部件，主要由_______组成。

A. 输入继电器

B. 输出继电器

C. 控制器

D. 运算器

答案:【C;D】

二、判断(共计52.5分,每题2.5分)

9、采用交流接触器、按钮等构成的鼠笼式异步电动机直接启动控制电路，为什么在合上电源开关后，电动机启动、停止控制都正常，但转向却是反的，这是因为引入电动机的电源相序错误。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、电磁铁的主要作用是将电磁能量转换成机械能量，带动触头动作。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

11、PLC中END指令用于程序结束，即表示程序终了。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、电动机点动与长动控制环节的区别是电动机长动有自锁环节。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、同一电气元件的各部件必须画在一起，且其文字符号也要相同。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、常用的开关量输入接口有直流输入接口和交流输入接口两种。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、可编程序控制器的内部等效继电器中的计数器可用作定时器使用。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、PLC中的空操作指令NOP不影响机器的扫描周期。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、实际的拖动系统常是单轴拖动系统，这是因为多轴拖动系统中克服传动摩擦耗损的能量过多。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、熔断器在电力拖动系统中实现过载和短路保护作用的保护电器，通常将它的熔体串联在被保护的电路中。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、在机电传动系统的运动方程式中，位能转矩符号有时为正、有时为负。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、电动机运行在启动状态下，电动机转矩和转速方向是相反的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

21、机电传动系统中，电动机能够以一定速度匀速运转的，就是稳定系统。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

22、输入/输出接口是PLC与外界连接的接口。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、对于模块式PLC，各部件独立封装成模块，各模块通过总线连接。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

24、主电路中只有电动机，没有其它电气元件。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

25、典型生产设备的机械特性中，反抗转矩方向总是与运动方向相反。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

26、PLC的辅助继电器是采用八进制编号。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

27、系统不可能具有无穷大的功率。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

28、常用的开关量输出接口有继电器输出，晶体管输出及晶闸管输出。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

29、机电传动系统中低速轴转矩大，高速轴转矩小。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

三、单选(共计27.5分,每题2.5分)

30、接触器的常态是指？ _______

A. 线圈未通电情况

B. 线圈带电情况

C. 触头断开时

D. 触头动作

答案:【A】

31、τm是反映机电传动系统_________的物理量。

A. 时间惯性

B. 机械惯性

C. 热惯性

D. 电磁惯性

答案:【B】

32、机电传动系统稳定工作时，如果TM=TL，电动机旋转方向与TM相同，转速将产生的变化是           。

A. 减速

B. 加速

C. 匀速

D. 停止

答案:【C】

33、生产机械中所用的控制电器多属低压电器，其中低压是指____。

A. 500V以下

B. 380V以下

C. 220V以下

D. 1.1KV以下

答案:【A】

34、机电传动的目的是将电能转换为         。

A. 机械能

B. 动能

C. 势能

D. 液压能

答案:【A】

35、在鼠笼式异步电动机反接制动过程中，当电动机转速降至很低时，应立即切断电源，防止        。

A. 损坏电机

B. 电动机反转

C. 电动机堵转

D. 电机失控

答案:【B】

36、点动与长动的区别是_______。

A. 有零压保护环节

B. 无零压保护环节

C. 无自锁环节

D. 有过载保护环节

答案:【C】

37、热继电器的动作机理是_______。

A. 电流热效应

B. 零压保护

C. 过载保护

D. 过流保护

答案:【C】

38、能耗制动是在电动机脱离交流电源后，迅速给定子绕组通入_____                              产生恒定磁场，利用转子感应电流与恒定磁场的相互作用达到制动的目的。

A. 交流电源

B. 无需电源

C. 低频交流电源

D. 直流电源

答案:【D】

39、机电传动系统中如果TM<TL，电动机旋转方向与TM相同，转速将产生的变化是           。

A. 加速

B. 匀速

C. 减速

D. 停止

答案:【C】

40、机电传动系统稳定工作时中如果TM>TL，电动机旋转方向与TM相同，转速将产生的变化是                。

A. 减速

B. 加速

C. 匀速

D. 停止

答案:【B】

一、多选(共计20分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、根据输入、输出总点数和功能，PLC一般大致分为 _______。

A. 小型机

B. 中型机

C. 大型机

D. 微小型

E. 超高档

答案:【A;B;C】

2、如下指令中，哪些没有操作元件_______。

A. SET

B. N

C. RST

D. END

答案:【B;D】

3、机电传动的发展大体上经历哪几个阶段？ _______

A. 成组拖动

B. 单电动机拖动

C. 多电动机拖动

D. 单组多动

E. 复合拖动

答案:【A;B;C】

4、按用途，电器可分为_______。

A. 非自动电器

B. 自动电器

C. 控制电器

D. 保护电器

E. 执行电器

答案:【C;D;E】

5、三相鼠笼式异步电动机的启动方式有_______ 。

A. 全压启动

B. 降压启动

C. 半压启动

D. 同步启动

答案:【A;B】

6、在状态转移图中要有以下要素_______。

A. 状态任务（驱动负载）

B. 转移指令

C. 转移方向（目标）

D. 转移条件

答案:【A;C;D】

7、PLC常用的开关量输入接口有_______。

A. 直流输入接口

B. 交流输入接口

C. 交/直流输入接口

D. 继电器输入接口

答案:【A;B;C】

8、CPU是PLC的核心部件，主要由_______组成。

A. 输入继电器

B. 输出继电器

C. 控制器

D. 运算器

答案:【C;D】

二、判断(共计52.5分,每题2.5分)

9、采用交流接触器、按钮等构成的鼠笼式异步电动机直接启动控制电路，为什么在合上电源开关后，电动机启动、停止控制都正常，但转向却是反的，这是因为引入电动机的电源相序错误。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、电磁铁的主要作用是将电磁能量转换成机械能量，带动触头动作。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

11、PLC中END指令用于程序结束，即表示程序终了。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

12、电动机点动与长动控制环节的区别是电动机长动有自锁环节。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

13、同一电气元件的各部件必须画在一起，且其文字符号也要相同。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、常用的开关量输入接口有直流输入接口和交流输入接口两种。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、可编程序控制器的内部等效继电器中的计数器可用作定时器使用。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、PLC中的空操作指令NOP不影响机器的扫描周期。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、实际的拖动系统常是单轴拖动系统，这是因为多轴拖动系统中克服传动摩擦耗损的能量过多。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、熔断器在电力拖动系统中实现过载和短路保护作用的保护电器，通常将它的熔体串联在被保护的电路中。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、在机电传动系统的运动方程式中，位能转矩符号有时为正、有时为负。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、电动机运行在启动状态下，电动机转矩和转速方向是相反的。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

21、机电传动系统中，电动机能够以一定速度匀速运转的，就是稳定系统。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

22、输入/输出接口是PLC与外界连接的接口。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、对于模块式PLC，各部件独立封装成模块，各模块通过总线连接。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

24、主电路中只有电动机，没有其它电气元件。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

25、典型生产设备的机械特性中，反抗转矩方向总是与运动方向相反。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

26、PLC的辅助继电器是采用八进制编号。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

27、系统不可能具有无穷大的功率。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

28、常用的开关量输出接口有继电器输出，晶体管输出及晶闸管输出。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

29、机电传动系统中低速轴转矩大，高速轴转矩小。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

三、单选(共计27.5分,每题2.5分)

30、接触器的常态是指？ _______

A. 线圈未通电情况

B. 线圈带电情况

C. 触头断开时

D. 触头动作

答案:【A】

31、τm是反映机电传动系统_________的物理量。

A. 时间惯性

B. 机械惯性

C. 热惯性

D. 电磁惯性

答案:【B】

32、机电传动系统稳定工作时，如果TM=TL，电动机旋转方向与TM相同，转速将产生的变化是           。

A. 减速

B. 加速

C. 匀速

D. 停止

答案:【C】

33、生产机械中所用的控制电器多属低压电器，其中低压是指____。

A. 500V以下

B. 380V以下

C. 220V以下

D. 1.1KV以下

答案:【A】

34、机电传动的目的是将电能转换为         。

A. 机械能

B. 动能

C. 势能

D. 液压能

答案:【A】

35、在鼠笼式异步电动机反接制动过程中，当电动机转速降至很低时，应立即切断电源，防止        。

A. 损坏电机

B. 电动机反转

C. 电动机堵转

D. 电机失控

答案:【B】

36、点动与长动的区别是_______。

A. 有零压保护环节

B. 无零压保护环节

C. 无自锁环节

D. 有过载保护环节

答案:【C】

37、热继电器的动作机理是_______。

A. 电流热效应

B. 零压保护

C. 过载保护

D. 过流保护

答案:【C】

38、能耗制动是在电动机脱离交流电源后，迅速给定子绕组通入_____                              产生恒定磁场，利用转子感应电流与恒定磁场的相互作用达到制动的目的。

A. 交流电源

B. 无需电源

C. 低频交流电源

D. 直流电源

答案:【D】

39、机电传动系统中如果TM<TL，电动机旋转方向与TM相同，转速将产生的变化是           。

A. 加速

B. 匀速

C. 减速

D. 停止

答案:【C】

40、机电传动系统稳定工作时中如果TM>TL，电动机旋转方向与TM相同，转速将产生的变化是                。

A. 减速

B. 加速

C. 匀速

D. 停止

答案:【B】