一、判断(共计45分,每题2.5分)

1、地基土体产生压缩变形是指土粒和水的压缩量，而不是孔隙减小的缘故。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、水泥土搅拌法加固软弱地基与砂井堆载预压法一样，需经过较长时间才可获得较高的地基承载力。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、真空预压法处理软弱土地基和堆载预压法一样，排水固结需要的时间很长，同时需要大量的堆载材料。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

4、浅基础设计计算时应考虑基础侧面土体对基础的影响。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

5、达西定律适用于层流状态，对密实黏土渗透流速与水力坡降关系可简化为过原点的直线。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、黏性土的抗剪强度的库仑线是过坐标原点的直线。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、土中自由水包括重力水和毛细水，毛细水一般黏性土上升的高度较小，而砂土上升的高度较大。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、从土的击实曲线的最高点可获得最大干密度和相应的最优含水率。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、钢筋混凝土柔性基础可以做到“宽基浅埋”。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、单桩竖向静荷载试验的极限承载力必须进行统计，计算参加统计的桩极限承载力平均值，当极差超过平均值的30%时可取平均值为单桩竖向极限承载力 。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、采用堆载预压法处理软弱土地基和真空预压法一样，可一次连续加至最大压力。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、当拟建的相邻建筑物之间轻（低）重（高）相差悬殊时，应按照先轻后重的程序进行施工。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、为减轻建筑物的不均匀沉降，可随意多设沉降缝。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、沉井、沉箱、地下连续墙等深基础在施工过程中也需要临时性的支承围护结构。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、桩按荷载传递方式可分为端承桩和摩擦桩两类。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、按地基持力层承载力计算基底尺寸时，偏心荷载作用下的基础和中心荷载作用下的基础的计算步骤相同。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、摩擦端承桩属于摩擦型桩。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、群桩基础的承载力等于其中各根单桩的承载力之和。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

二、单选(共计55分,每题2.5分)

19、以下四项特点中，属于三轴剪切试验缺点的是(   )

A.

能严格控制排水条件和测定孔隙水压力

B.

剪切面不是人为固定

C.

应力状态比较明确

D.

主应力方向固定不变

答案:【D】

20、高耸建（构）筑物应主要验算的地基变形特征是（   ）

A. 沉降量

B. 沉降差

C. 倾斜

D. 局部倾斜

答案:【C】

21、  在相同条件下，作用在挡土墙上的静止土压力 E0 、主动土压力 Ea 和被动土压力 Ep的大小关系(   )

A.

B.

C.

D.

答案:【B】

22、对桩基础设计，以下说法中错误的是 (   )

A.

先初步确定桩型及桩长，再选定桩的截面尺寸，接着确定桩数及坡面布置。

B.

桩的长度主要取决于桩端持力层的选择

C.

先不考虑群桩效应，根据单桩竖向承载力估算桩的根数。

D.

桩的平面布置一律采用等间距排列

答案:【D】

23、下列试验中，属于现场原位测定抗剪强度方法的是(   )

A. 直接剪切试验

B. 三轴压缩试验

C. 无侧限抗压强度试验

D. 十字板剪切试验

答案:【D】

24、若土体中的前期固结压力超过了现有的土自重应力，则该土为(   )

A. 正常固结土

B. 高压缩性土

C. 超固结土

D. 欠固结土

答案:【C】

25、工程中用来评价砂土密实程度的指标是(   )

A.

孔隙比

B.

相对密实度

C.

天然密度

D.

土粒相对密度

答案:【B】

26、饱和土的单向渗透固结理论的基本假设①地基土是均质、各向同性和完全饱和的、②土的压缩是由于孔隙体积的减小而引起、③土的压缩与排水仅在竖直方向发生、④孔隙水的向外排出服从达西定律、⑤固结工程中孔隙比、压缩系数、渗透系数等保持不变、⑥荷载连续分布且一次瞬时施加中，正确的组合是（   ）。

A. ①②③④⑤

B. ①②③④⑤⑥

C. ①②③⑤⑥

D. ①②③④⑥

答案:【B】

27、下列减轻地基不均匀沉降的措施中，不属于结构措施的是(   )

A. 相邻建筑物基础间应有一定的净距

B. 减轻建筑物自重

C. 设置圈梁

D. 设置基础梁（地梁）

答案:【A】

28、地基基础设计时，下列荷载取值的说法中不正确的是(   )

A. 按地基承载力确定基础底面尺寸时，传至基础底面上的荷载效应应取正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。

B. 计算地基变形时，传至基础底面上的荷载效应应取正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合，且应计入风载和地震作用。

C. 确定基础高度和底板配筋时，上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力应取承载能力极限状态下荷载效应的基本组合

D. 由永久荷载效应控制的基本组合值可取标准组合值的1.35倍

答案:【B】

29、钢筋混凝土柔性基础包括柱下独立基础、墙下条形基础、柱下条形基础和联合基础、十字交叉梁基础、筏板基础和箱形基础等，以下说法中错误的是（   ）

A. 预制钢筋混凝土柱下常采用杯形基础

B. 墙下条形基础的计算属于平面应变问题，只考虑在基础横向受力破坏。

C. 柱距较小而地基承载力较低时，适于采用柱下条形基础。

D. 整体刚度最大的是筏板基础

答案:【D】

30、 端承型群桩基础，群桩效应系数η的值为（   ）

A.  0.8

B.  1.0

C.  1.25

D.  1.67

答案:【B】

31、一般情况下，砌体承重结构应验算的沉降特征是(   )

A. 沉降量

B. 沉降差

C. 局部倾斜

D. 整体倾斜

答案:【C】

32、对换填垫层法处理软弱土地基，下列说法中错误的是(   )

A. 基础底面下一定厚度的垫层具有应力扩散效果，可减小垫层下天然土层的附加压力

B. 垫层可防止土的冻胀作用

C. 垫层采用透水性大的材料时具有加速固结作用

D. 与砂石、粉质黏土和灰土等垫层材料相比，选用粉煤灰、矿渣等作为垫层材料并无其它特殊要求。

答案:【D】

33、下列减轻地基不均匀沉降的措施中，不属于建筑措施的是(   )

A. 减轻建筑物自重

B. 建筑物体型应力求简单

C. 控制建筑物的长高比及合理布置墙体

D. 设置沉降缝

答案:【A】

34、用粒径级配曲线表示土的颗粒级配时，通常用纵坐标表示小于某粒径含量百分数，横坐标(按对数比例尺)表示粒径，该曲线越陡，则说明(   )

A. 土粒级配越不好

B. 土粒级配越好

C. 土粒越不均匀

D. 土粒大小相差悬殊

答案:【A】

35、地下水位长期上升时，引起的以下后果中错误的是 (   )

A. 引起地面大面积沉降

B. 使土中自重应力减小

C. 使地基承载力降低

D. 使挡土墙的侧压力增大

答案:【A】

36、在以下的土中水选项中，可使地基浸湿，使地下室受潮或使地基、路基冻胀的是（   ）。

A. 吸着水

B. 薄膜水

C. 重力水

D. 毛细水

答案:【D】

37、关于浅基础埋深的选择，以下说法中错误的是(   )

A. 对位于稳定边坡坡顶的建筑物，当坡高和坡角满足特定条件时，基础应保证足够的埋深。

B. 当持力层为黏性土等隔水层，而下层土中含有承压水时，在基槽开挖时应在槽底留有一定的安全厚度，以防承压水顶面的压力平衡被打破导致承压水冲破槽底土层。

C. 若新建建筑物在已有的建筑物附近，新建基础的埋深可大于原有建筑物基础的埋深。

D. 位于季节性冻土区域的建筑物基础，应考虑地基冻融性影响，按规范方法计算最小埋深。

答案:【C】

38、 土力学与地基基础成为一门独立学科的奠基人是（）。

A. 美国的太沙基

B. 法国的布辛奈斯克

C.  英国的朗金

D. 法国的库仑

答案:【A】

39、以下工程问题中，不与土的抗剪强度直接相关的是（   ）

A. 砌体厂房的墙体因地基不均匀沉降而轻微开裂

B. 建筑物下的地基土产生整体滑动，造成上部结构破坏。

C. 土坝、路堤等填方边坡出现滑坡

D. 挡土墙墙背后土体滑动，导致挡土墙倾覆。

答案:【A】

40、均质土体在局部荷载作用下，荷载中心点下沿深度方向地基的竖向附加应力分布规律是（   ）

A. 均匀分布

B. 直线分布

C. 折线分布

D. 曲线分布

答案:【D】

一、判断(共计52.5分,每题2.5分)

1、地基软弱下卧层验算要求其顶面处的附加应力与自重应力之和不超过软卧层的承载力特征值。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、从土的击实曲线的最高点可获得最大干密度和相应的最优含水率。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

3、钢筋混凝土墙下条形基础的肋部配置纵向钢筋和箍筋，是为了承受不均匀沉降引起的纵向弯曲应力。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

4、土的渗透性的达西定律中的渗透速度就是渗流在孔隙中运动的实际流速。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

5、甲级、乙级、丙级建筑物地基基础均应进行承载力和变形的验算。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、土中自由水包括重力水和毛细水，毛细水一般黏性土上升的高度较小，而砂土上升的高度较大。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、对软弱土地基进行堆载预压法处理时，对主要以变形控制的建筑和主要以地基承载力控制的建筑，卸载的条件是相同的。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、土的颗粒级配曲线的横坐标为用对数尺度表示的土粒粒径，纵坐标就是某粒径的质量百分数。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

9、按地基持力层承载力计算基底尺寸时，偏心荷载作用下的基础和中心荷载作用下的基础的计算步骤相同。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、采用换填垫层法处理软弱土地基时，对湿陷性黄土地基也可选用碎石等渗水材料作为垫层材料。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、测定渗透系数的常水头试验法对粗粒土和细粒土均适用。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、湿土为二相系，饱和土和干土都是三相系。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、对埋在水下有水流冲刷的建筑物基础，如水闸基础、桥涵基础、岸边取水构筑物基础等，基础埋深应设置在水流冲刷线以上。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、地基的平均固结度与时刻无关，是一常量。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、真空预压法处理软弱土地基和堆载预压法一样，排水固结需要的时间很长，同时需要大量的堆载材料。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、土的颗粒级配曲线的横坐标采用对数坐标可把细粒部分的间距放大，把粗粒部分的间距缩小，从而把粒径相差悬殊的粗、细粒的含量都表示出来。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、沉井、沉箱、地下连续墙等深基础在施工过程中也需要临时性的支承围护结构。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、强夯置换法和强夯法一样，适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等软弱地基。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、水泥土搅拌法加固软弱地基与砂井堆载预压法一样，需经过较长时间才可获得较高的地基承载力。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、地基软弱下卧层验算时，软弱下卧层顶面处的附加应力 是采用精确方法计算，而不是采用简化方法计算。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

21、土的压缩模量和变形模量都是有侧限的前提下获得的。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

二、单选(共计47.5分,每题2.5分)

22、对浅基础确定基础埋深时必须考虑作用在基础上的荷载的影响，以下说法中错误的是 (   )

A. 对承受较大水平荷载的基础，如烟囱、水塔等，应适当加大埋深。

B. 对承受上拔力的基础，如输电塔基础，要求有一定的埋深提供足够的抗拔阻力。

C. 一律选择浅土层作为持力层

D. 对承受振动荷载的基础，不宜选择易产生振动液化的砂土层作为持力层。

答案:【C】

23、若土体中的前期固结压力超过了现有的土自重应力，则该土为(   )

A. 正常固结土

B. 高压缩性土

C. 超固结土

D. 欠固结土

答案:【C】

24、以下四种软弱土地基处理方法中，形成复合地基的是(   )

A.

换填垫层法

B.

堆载预压法

C.

强夯法

D.

振冲法

答案:【D】

25、用粒径级配曲线表示土的颗粒级配时，通常用纵坐标表示小于某粒径含量百分数，横坐标(按对数比例尺)表示粒径，该曲线越陡，则说明(   )

A. 土粒级配越不好

B. 土粒级配越好

C. 土粒越不均匀

D. 土粒大小相差悬殊

答案:【A】

26、 如果矩形底面基础的尺寸为 ，在进行地基承载力特征值修正时，公式中应取(      )

A.  3m

B.  4m

C.  6m

D.  8m

答案:【A】

27、 当地基塑性区的最大开展深度为基础宽度的四分之一时，相应的基底压力记为（   ）

A.

B.

C.

D.

答案:【B】

28、推导浅基础地基的临塑荷载公式时，所采用的荷载类型是(   )

A. 矩形基础的均布荷载

B. 条形基础的均布荷载

C. 矩形基础的梯形荷载

D. 圆形基础的均布荷载

答案:【B】

29、高耸建（构）筑物应主要验算的地基变形特征是（   ）

A. 沉降量

B. 沉降差

C. 倾斜

D. 局部倾斜

答案:【C】

30、以下的软弱土地基处理方法中，不形成复合地基的是（   ）

A. 换填垫层法

B. 振冲法

C. 高压喷射注浆法

D. 水泥土搅拌法

答案:【A】

31、对预制桩和灌注桩，下列说法中错误的是(   )

A. 为减少混凝土预制桩的钢筋用量，提高桩的承载力和抗裂性，可采用预应力混凝土预制桩。

B. 预制钢桩具有很多优点，在许多过程中得到广泛使用。

C. 灌注桩适用于各类地基土，可做成大直径和扩底桩。

D. 在沉管灌注桩、钻孔灌注桩、挖孔桩、爆扩灌注桩这四类灌注桩中，钻孔灌注桩的应用最广泛。

答案:【B】

32、下列减轻地基不均匀沉降的措施中，不属于建筑措施的是(   )

A. 减轻建筑物自重

B. 建筑物体型应力求简单

C. 控制建筑物的长高比及合理布置墙体

D. 设置沉降缝

答案:【A】

33、均质土体在局部荷载作用下，荷载中心点下沿深度方向地基的竖向附加应力分布规律是（   ）

A. 均匀分布

B. 直线分布

C. 折线分布

D. 曲线分布

答案:【D】

34、在土的①含水率、②孔隙比、③孔隙率、④饱和度、⑤密度、⑥干密度、⑦相对密度、⑧饱和密度等物理性质指标中，属于实测指标（基本指标）的是（   ）。

A. ①⑥⑧

B. ①③④

C. ①⑤⑦

D. ②⑤⑧

答案:【C】

35、太沙基提出的地基极限承载力公式是针对以下哪种情况推导的？（   ）

A. 中心受压矩形基础

B. 中心受压条形基础

C. 偏心受压矩形基础

D. 偏心受压条形基础

答案:【B】

36、关于浅基础埋深的选择，以下说法中错误的是(   )

A. 对位于稳定边坡坡顶的建筑物，当坡高和坡角满足特定条件时，基础应保证足够的埋深。

B. 当持力层为黏性土等隔水层，而下层土中含有承压水时，在基槽开挖时应在槽底留有一定的安全厚度，以防承压水顶面的压力平衡被打破导致承压水冲破槽底土层。

C. 若新建建筑物在已有的建筑物附近，新建基础的埋深可大于原有建筑物基础的埋深。

D. 位于季节性冻土区域的建筑物基础，应考虑地基冻融性影响，按规范方法计算最小埋深。

答案:【C】

37、一般情况下，砌体承重结构应验算的沉降特征是(   )

A. 沉降量

B. 沉降差

C. 局部倾斜

D. 整体倾斜

答案:【C】

38、以下四项特点中，属于三轴剪切试验缺点的是(   )

A.

能严格控制排水条件和测定孔隙水压力

B.

剪切面不是人为固定

C.

应力状态比较明确

D.

主应力方向固定不变

答案:【D】

39、以下类型的挡土墙中，依靠自身重力维持墙体稳定的是（   ）

A. 重力式挡土墙

B. 悬臂式挡土墙

C. 扶壁式挡土墙

D. 锚杆式挡土墙

答案:【A】

40、 端承型群桩基础，群桩效应系数η的值为（   ）

A.  0.8

B.  1.0

C.  1.25

D.  1.67

答案:【B】

一、判断(共计55分,每题2.5分)

1、对埋在水下有水流冲刷的建筑物基础，如水闸基础、桥涵基础、岸边取水构筑物基础等，基础埋深应设置在水流冲刷线以上。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、土的抗剪强度指标可用总应力法和有效应力法描述，后者理论上严格、操作简单、应用方便。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、当拟建的相邻建筑物之间轻（低）重（高）相差悬殊时，应按照先轻后重的程序进行施工。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

4、钢筋混凝土墙下条形基础的肋部配置纵向钢筋和箍筋，是为了承受不均匀沉降引起的纵向弯曲应力。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

5、采用换填垫层法处理软弱土地基时，对湿陷性黄土地基也可选用碎石等渗水材料作为垫层材料。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、地基土的库仑-莫尔强度理论中，莫尔应力圆与库仑强度线相割的应力状态是可能存在的。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、地基的平均固结度与时刻无关，是一常量。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、土中自由水包括重力水和毛细水，毛细水一般黏性土上升的高度较小，而砂土上升的高度较大。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

9、群桩基础的承载力等于其中各根单桩的承载力之和。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、地基软弱下卧层验算时，软弱下卧层顶面处的附加应力 是采用精确方法计算，而不是采用简化方法计算。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、土的压缩模量和变形模量都是有侧限的前提下获得的。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、地基土体产生压缩变形是指土粒和水的压缩量，而不是孔隙减小的缘故。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、测定渗透系数的常水头试验法对粗粒土和细粒土均适用。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、单桩竖向静荷载试验的极限承载力必须进行统计，计算参加统计的桩极限承载力平均值，当极差超过平均值的30%时可取平均值为单桩竖向极限承载力 。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、黏性土的抗剪强度的库仑线是过坐标原点的直线。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、湿土为二相系，饱和土和干土都是三相系。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、基坑的明式排水法的抽水设备简单、费用低，也适用于饱和粉细砂等黏聚力较小的细粒土层地基土。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、桩按设置效应只能分为挤土桩和非挤土桩两类。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、刚性基础是由抗拉强度低的材料建造，只要基础的宽高比不超过允许值，其抗拉、抗剪可不比验算。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、地基软弱下卧层验算要求其顶面处的附加应力与自重应力之和不超过软卧层的承载力特征值。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

21、为减轻建筑物的不均匀沉降，可随意多设沉降缝。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

22、按静荷载试验方法确定单桩竖向极限承载力时，挤土桩在设置后可立即开始荷载试验。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

二、单选(共计45分,每题2.5分)

23、对换填垫层法处理软弱土地基，下列说法中错误的是(   )

A. 基础底面下一定厚度的垫层具有应力扩散效果，可减小垫层下天然土层的附加压力

B. 垫层可防止土的冻胀作用

C. 垫层采用透水性大的材料时具有加速固结作用

D. 与砂石、粉质黏土和灰土等垫层材料相比，选用粉煤灰、矿渣等作为垫层材料并无其它特殊要求。

答案:【D】

24、若土体中的前期固结压力超过了现有的土自重应力，则该土为(   )

A. 正常固结土

B. 高压缩性土

C. 超固结土

D. 欠固结土

答案:【C】

25、以下的四种测定土的抗剪强度试验方法中，哪一种的缺点是如下三条：不能控制排水条件；剪切面是人为固定的，该面不一定是土样的最薄弱面；剪切面上的应力分布是不均匀的。（   ）

A. 直剪试验

B. 三轴剪切试验

C. 无侧限抗压强度试验

D. 十字板剪切试验

答案:【A】

26、确定地基承载力的诸方法中，最可靠的方法是(   )

A. 动力触探

B. 静载荷试验

C. 经验公式计算

D. 理论公式计算

答案:【B】

27、钢筋混凝土柔性基础包括柱下独立基础、墙下条形基础、柱下条形基础和联合基础、十字交叉梁基础、筏板基础和箱形基础等，以下说法中错误的是（   ）

A. 预制钢筋混凝土柱下常采用杯形基础

B. 墙下条形基础的计算属于平面应变问题，只考虑在基础横向受力破坏。

C. 柱距较小而地基承载力较低时，适于采用柱下条形基础。

D. 整体刚度最大的是筏板基础

答案:【D】

28、在以下的土中水选项中，可使地基浸湿，使地下室受潮或使地基、路基冻胀的是（   ）。

A. 吸着水

B. 薄膜水

C. 重力水

D. 毛细水

答案:【D】

29、地下水位长期上升时，引起的以下后果中错误的是 (   )

A. 引起地面大面积沉降

B. 使土中自重应力减小

C. 使地基承载力降低

D. 使挡土墙的侧压力增大

答案:【A】

30、对桩基础的施工，以下说法中错误的是(   )

A. 预制桩在起吊、运输、堆放时，都应按照设计计算的吊点位置起吊。

B. 锤击沉桩法是靠桩锤的冲击能量将预制桩打入土中，桩径可以很大。

C. 采用静力压桩法施工预制桩时，桩在贯入时相当于给桩做静载试验，但机械的拼装移动较费时。

D. 钻孔灌注桩施工中须制备泥浆，因为泥浆具有护壁、稳定孔内水位、利于钻渣排出等作用。

答案:【B】

31、用粒径级配曲线表示土的颗粒级配时，通常用纵坐标表示小于某粒径含量百分数，横坐标(按对数比例尺)表示粒径，该曲线越陡，则说明(   )

A. 土粒级配越不好

B. 土粒级配越好

C. 土粒越不均匀

D. 土粒大小相差悬殊

答案:【A】

32、 关于单桩竖向承载力，下列说法不正确的是( )

A.  取决于土对桩的支承阻力和桩身材料强度

B.  一般由土对桩的支承阻力控制

C.  一般由桩身材料强度控制

D.  对于端承桩、超长桩和桩身质量有缺陷的桩，可能由桩身材料强度控制

答案:【C】

33、关于无黏性土的密实度，下列说法中错误的是（   ）。

A. 用孔隙比判别无黏性土的密实度是最简便的，但没考虑颗粒级配的影响。

B. 相对密实度涉及天然状态孔隙比、最疏松和最密实状态孔隙比。

C. 相对密实度考虑了颗粒级配的影响，但在测定天然状态孔隙比、最疏松和最密实状态孔隙比时人为因素影响很大，试验结果不稳定。

D. 对天然土体较普遍的做法是采用原位试验的标准贯入锤击数N判断密实度。

答案:【C】

34、工程中用来评价砂土密实程度的指标是(   )

A.

孔隙比

B.

相对密实度

C.

天然密度

D.

土粒相对密度

答案:【B】

35、关于浅基础埋深的选择，以下说法中错误的是(   )

A. 对位于稳定边坡坡顶的建筑物，当坡高和坡角满足特定条件时，基础应保证足够的埋深。

B. 当持力层为黏性土等隔水层，而下层土中含有承压水时，在基槽开挖时应在槽底留有一定的安全厚度，以防承压水顶面的压力平衡被打破导致承压水冲破槽底土层。

C. 若新建建筑物在已有的建筑物附近，新建基础的埋深可大于原有建筑物基础的埋深。

D. 位于季节性冻土区域的建筑物基础，应考虑地基冻融性影响，按规范方法计算最小埋深。

答案:【C】

36、一般情况下，砌体承重结构应验算的沉降特征是(   )

A. 沉降量

B. 沉降差

C. 局部倾斜

D. 整体倾斜

答案:【C】

37、高耸建（构）筑物应主要验算的地基变形特征是（   ）

A. 沉降量

B. 沉降差

C. 倾斜

D. 局部倾斜

答案:【C】

38、对桩基承台的构造要求，以下说法中错误的是(   )

A.

为满足桩顶嵌固及抗冲切需要，边桩中心至承台边缘的距离不宜小于桩的直径或边长。

B.

为满足承台的基本刚度、桩与承台的连接等构造需要，条形承台和柱下独立承台的最小厚度为300mm。

C.

承台混凝土强度等级不应低于C20，纵向钢筋的混凝土保护层厚度不应小于70mm，当有混凝土垫层时不应小于40mm。

D.

对于等边三角形三桩承台，钢筋应按双向均匀通长布置。

答案:【D】

39、下列试验中，属于现场原位测定抗剪强度方法的是(   )

A. 直接剪切试验

B. 三轴压缩试验

C. 无侧限抗压强度试验

D. 十字板剪切试验

答案:【D】

40、以下工程问题中，不与土的抗剪强度直接相关的是（   ）

A. 砌体厂房的墙体因地基不均匀沉降而轻微开裂

B. 建筑物下的地基土产生整体滑动，造成上部结构破坏。

C. 土坝、路堤等填方边坡出现滑坡

D. 挡土墙墙背后土体滑动，导致挡土墙倾覆。

答案:【A】

一、判断(共计42.5分,每题2.5分)

1、水泥土搅拌法加固软弱地基与砂井堆载预压法一样，需经过较长时间才可获得较高的地基承载力。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

2、达西定律适用于层流状态，对密实黏土渗透流速与水力坡降关系可简化为过原点的直线。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

3、地基土的库仑-莫尔强度理论中，莫尔应力圆与库仑强度线相割的应力状态是可能存在的。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

4、采用换填垫层法处理软弱土地基时，对湿陷性黄土地基也可选用碎石等渗水材料作为垫层材料。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

5、强夯置换法和强夯法一样，适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等软弱地基。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

6、土的压缩模量和变形模量都是有侧限的前提下获得的。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

7、湿土为二相系，饱和土和干土都是三相系。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

8、刚性基础是由抗拉强度低的材料建造，只要基础的宽高比不超过允许值，其抗拉、抗剪可不比验算。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

9、真空预压法处理软弱土地基和堆载预压法一样，排水固结需要的时间很长，同时需要大量的堆载材料。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

10、测定渗透系数的常水头试验法对粗粒土和细粒土均适用。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

11、地基土体产生压缩变形是指土粒和水的压缩量，而不是孔隙减小的缘故。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、基坑的明式排水法的抽水设备简单、费用低，也适用于饱和粉细砂等黏聚力较小的细粒土层地基土。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、从土的击实曲线的最高点可获得最大干密度和相应的最优含水率。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、按地基持力层承载力计算基底尺寸时，偏心荷载作用下的基础和中心荷载作用下的基础的计算步骤相同。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、预应力混凝土管桩采用先张法预应力工艺和离心型法制作，未经高压蒸汽养护的也为预应力高强度混凝土管桩。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、土中自由水包括重力水和毛细水，毛细水一般黏性土上升的高度较小，而砂土上升的高度较大。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、地基软弱下卧层验算要求其顶面处的附加应力与自重应力之和不超过软卧层的承载力特征值。( )

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

二、单选(共计57.5分,每题2.5分)

18、对钢筋混凝土墙下条形基础和柱下独立基础的设计，下列说法中正确的是 (   )

A. 地基反力宜用总反力而不是净反力

B. 条形基础底板高度是由混凝土的抗剪强度确定

C. 柱下独立基础冲切破坏锥体的底面始终落在基础底面以内

D. 柱下独立基础底板配筋可仅按单向弯曲计算

答案:【B】

19、对换填垫层法处理软弱土地基，下列说法中错误的是(   )

A. 基础底面下一定厚度的垫层具有应力扩散效果，可减小垫层下天然土层的附加压力

B. 垫层可防止土的冻胀作用

C. 垫层采用透水性大的材料时具有加速固结作用

D. 与砂石、粉质黏土和灰土等垫层材料相比，选用粉煤灰、矿渣等作为垫层材料并无其它特殊要求。

答案:【D】

20、以下的软弱土地基处理方法中，不形成复合地基的是（   ）

A. 换填垫层法

B. 振冲法

C. 高压喷射注浆法

D. 水泥土搅拌法

答案:【A】

21、工程中用来评价砂土密实程度的指标是(   )

A.

孔隙比

B.

相对密实度

C.

天然密度

D.

土粒相对密度

答案:【B】

22、设计地下室外墙时，作用于墙外侧的土压力应采用（   ）

A. 静止土压力

B. 主动土压力

C. 静止土压力与主动土压力的平均值

D. 静止土压力与被动土压力的平均值

答案:【A】

23、关于无黏性土的密实度，下列说法中错误的是（   ）。

A. 用孔隙比判别无黏性土的密实度是最简便的，但没考虑颗粒级配的影响。

B. 相对密实度涉及天然状态孔隙比、最疏松和最密实状态孔隙比。

C. 相对密实度考虑了颗粒级配的影响，但在测定天然状态孔隙比、最疏松和最密实状态孔隙比时人为因素影响很大，试验结果不稳定。

D. 对天然土体较普遍的做法是采用原位试验的标准贯入锤击数N判断密实度。

答案:【C】

24、用粒径级配曲线表示土的颗粒级配时，通常用纵坐标表示小于某粒径含量百分数，横坐标(按对数比例尺)表示粒径，该曲线越陡，则说明(   )

A. 土粒级配越不好

B. 土粒级配越好

C. 土粒越不均匀

D. 土粒大小相差悬殊

答案:【A】

25、下列减轻地基不均匀沉降的措施中，属于建筑措施的是(   )

A. 调整有关设计标高

B. 减小或调整基底附加压力

C. 采用对不均匀沉降欠敏感的结构形式

D. 注意保护基坑底的土体

答案:【A】

26、以下工程问题中，不与土的抗剪强度直接相关的是（   ）

A. 砌体厂房的墙体因地基不均匀沉降而轻微开裂

B. 建筑物下的地基土产生整体滑动，造成上部结构破坏。

C. 土坝、路堤等填方边坡出现滑坡

D. 挡土墙墙背后土体滑动，导致挡土墙倾覆。

答案:【A】

27、土是由下列物质中的哪一个的风化产物经过各种地质作用剥蚀、搬运、沉积而成的？（   ）

A. 岩石

B. 地核

C. 地幔

D. 矿物

答案:【A】

28、  在相同条件下，作用在挡土墙上的静止土压力 E0 、主动土压力 Ea 和被动土压力 Ep的大小关系(   )

A.

B.

C.

D.

答案:【B】

29、对桩基础的施工，以下说法中错误的是(   )

A. 预制桩在起吊、运输、堆放时，都应按照设计计算的吊点位置起吊。

B. 锤击沉桩法是靠桩锤的冲击能量将预制桩打入土中，桩径可以很大。

C. 采用静力压桩法施工预制桩时，桩在贯入时相当于给桩做静载试验，但机械的拼装移动较费时。

D. 钻孔灌注桩施工中须制备泥浆，因为泥浆具有护壁、稳定孔内水位、利于钻渣排出等作用。

答案:【B】

30、 当地基塑性区的最大开展深度为基础宽度的四分之一时，相应的基底压力记为（   ）

A.

B.

C.

D.

答案:【B】

31、反映粘性土处于可塑状态时含水率变化范围的指标是(   )

A. 塑限

B. 液限

C. 塑性指数

D. 液性指数

答案:【C】

32、对浅基础确定基础埋深时必须考虑作用在基础上的荷载的影响，以下说法中错误的是 (   )

A. 对承受较大水平荷载的基础，如烟囱、水塔等，应适当加大埋深。

B. 对承受上拔力的基础，如输电塔基础，要求有一定的埋深提供足够的抗拔阻力。

C. 一律选择浅土层作为持力层

D. 对承受振动荷载的基础，不宜选择易产生振动液化的砂土层作为持力层。

答案:【C】

33、均质土体在局部荷载作用下，荷载中心点下沿深度方向地基的竖向附加应力分布规律是（   ）

A. 均匀分布

B. 直线分布

C. 折线分布

D. 曲线分布

答案:【D】

34、确定地基承载力的诸方法中，最可靠的方法是(   )

A. 动力触探

B. 静载荷试验

C. 经验公式计算

D. 理论公式计算

答案:【B】

35、对地基基础的设计验算，以下说法中错误的是(   )

A.

对经常受水平荷载作用的高层建筑和高耸建筑，应验算其基础的稳定性。

B.

对建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物，应验算其基础的稳定性。

C.

以上两种情况验算基础稳定性时，只需考虑基础是否沿基底滑动或倾覆，不必考虑基础是否和地基一起滑动而丧失稳定性。

D.

对地下水埋藏较浅的建筑物地下室，应进行抗浮稳定性验算。

答案:【C】

36、太沙基提出的地基极限承载力公式是针对以下哪种情况推导的？（   ）

A. 中心受压矩形基础

B. 中心受压条形基础

C. 偏心受压矩形基础

D. 偏心受压条形基础

答案:【B】

37、钢筋混凝土柔性基础包括柱下独立基础、墙下条形基础、柱下条形基础和联合基础、十字交叉梁基础、筏板基础和箱形基础等，以下说法中错误的是（   ）

A. 预制钢筋混凝土柱下常采用杯形基础

B. 墙下条形基础的计算属于平面应变问题，只考虑在基础横向受力破坏。

C. 柱距较小而地基承载力较低时，适于采用柱下条形基础。

D. 整体刚度最大的是筏板基础

答案:【D】

38、饱和土的单向渗透固结理论的基本假设①地基土是均质、各向同性和完全饱和的、②土的压缩是由于孔隙体积的减小而引起、③土的压缩与排水仅在竖直方向发生、④孔隙水的向外排出服从达西定律、⑤固结工程中孔隙比、压缩系数、渗透系数等保持不变、⑥荷载连续分布且一次瞬时施加中，正确的组合是（   ）。

A. ①②③④⑤

B. ①②③④⑤⑥

C. ①②③⑤⑥

D. ①②③④⑥

答案:【B】

39、以下四种软弱土地基处理方法中，形成复合地基的是(   )

A.

换填垫层法

B.

堆载预压法

C.

强夯法

D.

振冲法

答案:【D】

40、地下水位长期上升时，引起的以下后果中错误的是 (   )

A. 引起地面大面积沉降

B. 使土中自重应力减小

C. 使地基承载力降低

D. 使挡土墙的侧压力增大

答案:【A】