一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、四个互等定理适用于（　）。

A. 刚体

B.

变形体

C. 非线性体系

D.

线性弹性体系

答案:【D】

2、拱轴线为合理拱轴线，其横截面上内力为零的是（　）。

A. 弯矩

B.

扭矩

C. 轴力

D.

支座反力

答案:【A】

3、图1体系的几何组成为（　）。

图1

A. 无多余约束几何不变体系

B.

有多余约束几何不变体系

C. 瞬变体系

D.

常变体系

答案:【B】

4、在温度变化下不产生反力和内力的结构是（　）。

A. 桁架结构

B.

刚架结构

C. 静定结构

D.

超静定结构

答案:【C】

5、图2结构当桁架高度增加时，杆I的内力（　）。

图2

A. 增大

B.

减小

C. 不变

D.

不确定

答案:【C】

6、一单自由度振动体系，阻尼比为ξ=0.05，则共振时的动力系数为β等于（　）。

A. 5

B.

10

C. 15

D.

20

答案:【B】

7、图5结构，用矩阵位移法计算时（考虑轴向变形），整体刚度矩阵的阶数是（　）。

图5

A. 5

B.

6

C. 9

D.

10

答案:【C】

8、图1体系的几何组成为（　）。

图1

A. 无多余约束几何不变体系

B.

有多余约束几何不变体系

C. 瞬变体系

D.

常变体系

答案:【D】

9、若平衡力系作用于静定结构的某一几何不变的部分上则其支座反力（　）。

A. 恒为零

B.

不一定为零

C. 恒大于零

D.

恒小于零

答案:【A】

10、静定梁任一截面剪力影响线在该截面两侧的影响线必然是（　）。

A. 斜交该点

B.

相互平行

C. 相互垂直

D.

相交于一点

答案:【B】

11、力矩分配法中的分配弯矩等于（　）。

A. 固端弯矩

B. 远端弯矩

C. 固端弯矩乘以分配系数

D. 不平衡弯矩乘以分配系数再改变符号

答案:【D】

12、在力法方程中（　）。

A.

B.

C.

D.

前三种答案都有可能

答案:【D】

13、图3a结构，EI=常数，取图3b为力法基本体系，则中的和分别等于（　）。    图3

A. Δ，Δ/4

B. -Δ，Δ/4

C. Δ，-Δ/4

D.

-Δ，-Δ/4

答案:【D】

14、坐标转换矩阵是（　）。

A. 正交矩阵

B. 对称矩阵

C. 对角矩阵

D. 反对称矩阵

答案:【A】

15、等直杆件AB的弯矩传递系数CAB（　）。

A. 与B端支承条件及杆件刚度有关

B.

只与B端的支承条件有关

C. 与A、B两端的支承条件有关

D.

只与A端支承条件有关

答案:【B】

16、力矩分配法计算得出的结果（　）。

A. 一定是近似解

B.

不是精确解

C. 是精确解

D. 可能为近似解，也可能是精确解

答案:【D】

17、在支座移动下不产生支座反力和内力的结构是（　）。

A. 桁架结构

B.

刚架结构

C. 静定结构

D.

超静定结构

答案:【C】

18、图1体系的几何组成为（　）。

图1

A. 无多余约束几何不变体系

B.

有多余约束几何不变体系

C. 瞬变体系

D.

常变体系

答案:【D】

19、叠加原理用于求解静定结构时，需要满足的条件是（　）。

A. 位移微小且材料是线弹性的

B.

位移是微小的

C. 应变是微小的

D.

材料是理想弹性的

答案:【A】

20、图1体系的几何组成为（　）。

图1

A. 无多余约束几何不变体系

B.

有多余约束几何不变体系

C. 瞬变体系

D.

常变体系

答案:【A】

21、位移法的基本未知数是结构上（　）。

A. 任一截面的角位移和线位移

B. 所有截面的角位移和线位移

C. 所有结点的角位移和线位移

D. 所有结点的独立角位移和独立线位移

答案:【D】

22、图4对称刚架，在反对称荷载作用下，正确的半边结构图号为（　）。    图4

A. 图a

B.

图b

C. 图c

D.

图d

答案:【B】

23、等截面直杆的转角位移方程是表示单跨超静定梁（　）。

A. 荷载、杆端位移等外因与杆端力之间的关系

B.

荷载与杆端位移之间的关系

C. 荷载与杆端力之间的关系

D. 杆端力与杆端位移之间的关系

答案:【A】

24、利用梁的某截面内力影响线可求移动荷载下梁的（　）。

A. 所有截面的内力

B.

指定截面的内力

C. 任一截面的内力

D. 与该截面相应的内力

答案:【D】

25、图3悬臂梁C截面的弯矩影响线在C点的纵坐标数值为（　）。

图3

A. 0

B.

-3

C. -2

D.

-1

答案:【A】

26、绘制任一量值的影响线时，假定荷载是（　）。

A. 一个方向不变的单位荷载

B.

移动荷载

C. 动力荷载

D.

可动荷载

答案:【A】

27、图2梁受到三角形荷载作用，A端竖向支座反力的大小为（　）。

图2

A. ql/2

B.

ql/3

C. ql/4

D.

ql/6

答案:【A】

28、图1体系的几何组成为（　）。

图1

A. 无多余约束几何不变体系

B.

有多余约束几何不变体系

C. 瞬变体系

D.

常变体系

答案:【B】

29、图4结构超静定次数为（　）。

图4

A. 2次

B.

3次

C. 4次

D.

5次

答案:【B】

30、不计轴向变形，图2结构的振动自由度为（　）。

图2

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案:【C】

31、刚体体系与变形体体系虚功原理的虚功方程两者的区别在于（　）。

A. 前者用于求位移，后者用于求未知力

B. 前者用于求未知力，后者用于求位移

C. 前者的外力总虚功等于零，后者的外力总虚功等于内力总虚功

D. 前者的外力总虚功不等于零，后者的外力总虚功等于内力总虚功

答案:【C】

32、图6结构，用矩阵位移法计算时，结点C的综合结点荷载是（　）。

图6

A.

B.

C.

D.

答案:【C】

33、等直杆件AB的转动刚度SAB（　）。

A. 与B端支承条件及杆件刚度有关

B.

只与B端的支承条件有关

C. 与A、B两端的支承条件有关

D.

只与A端支承条件有关

答案:【A】

34、图2两端固定的梁，设AB线刚度为i，当A、B两端截面同时发生单位转角时，则杆件A端的弯矩（　）。

图2

A. 8

B.

6

C. 4

D.

3

答案:【B】

35、单元刚度矩阵中元素Kij的物理意义是（　）。

A.

当且仅当δi=1时引起的δj相应的杆端力

B.

当且仅当δj=1时引起的与δi相应的杆端力

C.

当δj=1时引起的δi相应的杆端力

D.

当δi=1时引起的δj相应的杆端力

答案:【B】

36、图4整体坐标系中，单元的坐标转换矩阵中的角度是（　）。

图4

A. -450

B.

450

C. 1350

D.

2250

答案:【C】

37、图3结构超静定次数为（　）。    图3

A. 6次

B.

7次

C. 8次

D.

9次

答案:【C】

38、机动法作静定结构内力影响线的依据是（　）。

A. 刚体体系虚力原理

B.

刚体体系虚力原理

C. 刚体体系的虚位移原理

D.

变形体虚位移原理

答案:【C】

39、力法典型方程的物理意义是（　）。

A. 结构的平衡条件

B. 结点的平衡条件

C. 结构的变形协调条件

D. 结构的平衡条件及变形协调条件

答案:【C】

40、从位移法的计算方法来看，它（　）。

A. 只能用于超静定结构

B. 主要用于超静定结构，但也可以用于静定结构

C. 用于超静定结构中的刚架和连续梁

D. 只能用于超静定次数小于3的结构

答案:【B】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、等直杆件AB的转动刚度SAB（　）。

A. 与B端支承条件及杆件刚度有关

B.

只与B端的支承条件有关

C. 与A、B两端的支承条件有关

D.

只与A端支承条件有关

答案:【A】

2、用位移法求图5结构时，若不考虑杆件的轴向变形，且各杆件的EI相同，且为有限值，则独立的结点角位移和线位移未知数数目分别为（　）。

图5

A. 3，3

B.

4，3

C. 4，2

D.

3，2

答案:【D】

3、力矩分配法计算得出的结果（　）。

A. 一定是近似解

B.

不是精确解

C. 是精确解

D. 可能为近似解，也可能是精确解

答案:【D】

4、图2结构当桁架高度增加时，杆I的内力（　）。

图2

A. 增大

B.

减小

C. 不变

D.

不确定

答案:【C】

5、图2结构，求A，B两点相对线位移时，虚力状态应在两点分别施加的单位力为（　）。

图2

A. 反向力偶

B.

水平反向力

C. 竖向反向力

D.

连线方向反向力

答案:【D】

6、图1体系的几何组成为（　）。

图1

A. 无多余约束几何不变体系

B.

有多余约束几何不变体系

C. 瞬变体系

D.

常变体系

答案:【B】

7、图4结构超静定次数为（　）。

图4

A. 2次

B.

3次

C. 4次

D.

5次

答案:【B】

8、在温度变化下不产生反力和内力的结构是（　）。

A. 桁架结构

B.

刚架结构

C. 静定结构

D.

超静定结构

答案:【C】

9、从位移法的计算方法来看，它（　）。

A. 只能用于超静定结构

B. 主要用于超静定结构，但也可以用于静定结构

C. 用于超静定结构中的刚架和连续梁

D. 只能用于超静定次数小于3的结构

答案:【B】

10、刚体体系与变形体体系虚功原理的虚功方程两者的区别在于（　）。

A. 前者用于求位移，后者用于求未知力

B. 前者用于求未知力，后者用于求位移

C. 前者的外力总虚功等于零，后者的外力总虚功等于内力总虚功

D. 前者的外力总虚功不等于零，后者的外力总虚功等于内力总虚功

答案:【C】

11、力法方程是沿基本未知量方向的（　）。

A. 力的平衡方程

B. 位移为零方程

C. 位移协调方程

D.

力的平衡及位移为零方程

答案:【C】

12、等截面直杆的转角位移方程是表示单跨超静定梁（　）。

A. 荷载、杆端位移等外因与杆端力之间的关系

B.

荷载与杆端位移之间的关系

C. 荷载与杆端力之间的关系

D. 杆端力与杆端位移之间的关系

答案:【A】

13、位移法的基本未知数是结构上（　）。

A. 任一截面的角位移和线位移

B. 所有截面的角位移和线位移

C. 所有结点的角位移和线位移

D. 所有结点的独立角位移和独立线位移

答案:【D】

14、图3结构超静定次数为（　）。    图3

A. 6次

B.

7次

C. 8次

D.

9次

答案:【C】

15、坐标转换矩阵是（　）。

A. 正交矩阵

B. 对称矩阵

C. 对角矩阵

D. 反对称矩阵

答案:【A】

16、图2梁受到三角形荷载作用，A端竖向支座反力的大小为（　）。

图2

A. ql/2

B.

ql/3

C. ql/4

D.

ql/6

答案:【A】

17、若平衡力系作用于静定结构的某一几何不变的部分上则其支座反力（　）。

A. 恒为零

B.

不一定为零

C. 恒大于零

D.

恒小于零

答案:【A】

18、图1体系的多余约束的个数为（　）。

图1

A. 0个

B.

1个

C. 2个

D.

3个

答案:【B】

19、图5结构，用矩阵位移法计算时（考虑轴向变形），整体刚度矩阵的阶数是（　）。

图5

A. 5

B.

6

C. 9

D.

10

答案:【C】

20、静定结构的内力计算与（　）。

A. EI无关

B.

EI相对值有关

C. I绝对值有关

D. E无关，I有关

答案:【A】

21、“内力不仅与荷载有关，也与杆件刚度有关”的结论适用于各种（　）。

A. 刚架结构

B.

静定结构

C. 桁架结构

D. 超静定结构

答案:【D】

22、图3中的四个结构，柱子的刚度、高度相同，横梁刚度为无穷大，质量相同，集中在横梁上。它们的自振频率自左至右分别为ω1，ω2，ω3，ω4，则（　）。    图3

A.

B.

C.

D.

答案:【A】

23、力矩分配法中的传递弯矩等于（　）。

A. 固端弯矩

B. 分配弯矩乘以传递系数

C. 固端弯矩乘以传递系数

D. 不平衡力矩乘以传递系数

答案:【B】

24、利用梁的某截面内力影响线可求移动荷载下梁的（　）。

A. 所有截面的内力

B.

指定截面的内力

C. 任一截面的内力

D. 与该截面相应的内力

答案:【D】

25、变形体虚功原理的虚功方程中包含了力系与位移两套物理量，其中（　）。

A. 力系必须是虚拟的，位移是实际的

B.

位移必须是虚拟的，力系是实际的

C. 力系与位移都必须是虚拟的

D.

力系与位移都是实际的

答案:【A】

26、无阻尼单自由度体系的自由振动方程：。则质点的振幅等于（　）。

A.

B.

C.

D.

答案:【C】

27、图1体系的几何组成为（　）。

图1

A. 无多余约束几何不变体系

B.

有多余约束几何不变体系

C. 瞬变体系

D.

常变体系

答案:【B】

28、图1体系的几何组成为（　）。

图1

A. 无多余约束几何不变体系

B.

有多余约束几何不变体系

C. 瞬变体系

D.

常变体系

答案:【D】

29、一单自由度振动体系，阻尼比为ξ=0.05，则共振时的动力系数为β等于（　）。

A. 5

B.

10

C. 15

D.

20

答案:【B】

30、图6结构，用矩阵位移法计算时，结点C的综合结点荷载是（　）。

图6

A.

B.

C.

D.

答案:【C】

31、力法典型方程的物理意义是（　）。

A. 结构的平衡条件

B. 结点的平衡条件

C. 结构的变形协调条件

D. 结构的平衡条件及变形协调条件

答案:【C】

32、静定结构的几何特征是（　）。

A. 无多余的约束

B.

几何不变体系

C. 运动自由度等于零

D.

几何不变且无多余约束

答案:【D】

33、静定梁任一截面剪力影响线在该截面两侧的影响线必然是（　）。

A. 斜交该点

B.

相互平行

C. 相互垂直

D.

相交于一点

答案:【B】

34、等直杆件AB的弯矩传递系数CAB（　）。

A. 与B端支承条件及杆件刚度有关

B.

只与B端的支承条件有关

C. 与A、B两端的支承条件有关

D.

只与A端支承条件有关

答案:【B】

35、单元刚度矩阵中元素Kij的物理意义是（　）。

A.

当且仅当δi=1时引起的δj相应的杆端力

B.

当且仅当δj=1时引起的与δi相应的杆端力

C.

当δj=1时引起的δi相应的杆端力

D.

当δi=1时引起的δj相应的杆端力

答案:【B】

36、图1体系的几何组成为（　）。

图1

A. 无多余约束几何不变体系

B.

有多余约束几何不变体系

C. 瞬变体系

D.

常变体系

答案:【D】

37、拱轴线为合理拱轴线，其横截面上内力为零的是（　）。

A. 弯矩

B.

扭矩

C. 轴力

D.

支座反力

答案:【A】

38、在支座移动下不产生支座反力和内力的结构是（　）。

A. 桁架结构

B.

刚架结构

C. 静定结构

D.

超静定结构

答案:【C】

39、当荷载频率θ接近结构的自振频率ω时，（　）。

A. 可作为静荷载处理

B.

荷载影响非常小

C. 引起共振

D.

可以不考虑阻尼的影响

答案:【C】

40、四个互等定理适用于（　）。

A. 刚体

B.

变形体

C. 非线性体系

D.

线性弹性体系

答案:【D】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、图2结构，对QC的影响线描述正确的是（　）。    图2

A. AC不为零，CD为斜线

B.

AC为零，CD为水平线

C. AC为零，CD为斜线

D. AC为零，CD为零

答案:【B】

2、在单自由度体系受迫振动的动位移幅值计算公式ymax=βyst中，yst是（　）。

A. 质量的重力所引起的静位移

B.

动荷载的幅值所引起的静位移

C. 动荷载引起的动位移

D.

质量的重力和动荷载共同引起的静位

答案:【A】

3、力法方程是沿基本未知量方向的（　）。

A. 力的平衡方程

B. 位移为零方程

C. 位移协调方程

D.

力的平衡及位移为零方程

答案:【C】

4、静定结构的几何特征是（　）。

A. 无多余的约束

B.

几何不变体系

C. 运动自由度等于零

D.

几何不变且无多余约束

答案:【D】

5、叠加原理用于求解静定结构时，需要满足的条件是（　）。

A. 位移微小且材料是线弹性的

B.

位移是微小的

C. 应变是微小的

D.

材料是理想弹性的

答案:【A】

6、四个互等定理适用于（　）。

A. 刚体

B.

变形体

C. 非线性体系

D.

线性弹性体系

答案:【D】

7、图3悬臂梁C截面的弯矩影响线在C点的纵坐标数值为（　）。

图3

A. 0

B.

-3

C. -2

D.

-1

答案:【A】

8、坐标转换矩阵是（　）。

A. 正交矩阵

B. 对称矩阵

C. 对角矩阵

D. 反对称矩阵

答案:【A】

9、图5结构，用矩阵位移法计算时（考虑轴向变形），整体刚度矩阵的阶数是（　）。

图5

A. 5

B.

6

C. 9

D.

10

答案:【C】

10、图1体系的几何组成为（　）。

图1

A. 无多余约束几何不变体系

B.

有多余约束几何不变体系

C. 瞬变体系

D.

常变体系

答案:【B】

11、无阻尼单自由度体系的自由振动方程：。则质点的振幅等于（　）。

A.

B.

C.

D.

答案:【C】

12、从位移法的计算方法来看，它（　）。

A. 只能用于超静定结构

B. 主要用于超静定结构，但也可以用于静定结构

C. 用于超静定结构中的刚架和连续梁

D. 只能用于超静定次数小于3的结构

答案:【B】

13、力矩分配法中的传递弯矩等于（　）。

A. 固端弯矩

B. 分配弯矩乘以传递系数

C. 固端弯矩乘以传递系数

D. 不平衡力矩乘以传递系数

答案:【B】

14、位移法的基本未知数是结构上（　）。

A. 任一截面的角位移和线位移

B. 所有截面的角位移和线位移

C. 所有结点的角位移和线位移

D. 所有结点的独立角位移和独立线位移

答案:【D】

15、力矩分配法计算得出的结果（　）。

A. 一定是近似解

B.

不是精确解

C. 是精确解

D. 可能为近似解，也可能是精确解

答案:【D】

16、在支座移动下不产生支座反力和内力的结构是（　）。

A. 桁架结构

B.

刚架结构

C. 静定结构

D.

超静定结构

答案:【C】

17、不计轴向变形，图2结构的振动自由度为（　）。

图2

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案:【C】

18、绘制任一量值的影响线时，假定荷载是（　）。

A. 一个方向不变的单位荷载

B.

移动荷载

C. 动力荷载

D.

可动荷载

答案:【A】

19、拱轴线为合理拱轴线，其横截面上内力为零的是（　）。

A. 弯矩

B.

扭矩

C. 轴力

D.

支座反力

答案:【A】

20、拱的突出持点是竖向荷载下有（　）。

A. 轴力

B.

弯矩

C. 竖向力

D. 水平推力

答案:【D】

21、图4对称刚架，在反对称荷载作用下，正确的半边结构图号为（　）。    图4

A. 图a

B.

图b

C. 图c

D.

图d

答案:【B】

22、图2两端固定的梁，设AB线刚度为i，当A、B两端截面同时发生单位转角时，则杆件A端的弯矩（　）。

图2

A. 8

B.

6

C. 4

D.

3

答案:【B】

23、单元刚度矩阵中元素Kij的物理意义是（　）。

A.

当且仅当δi=1时引起的δj相应的杆端力

B.

当且仅当δj=1时引起的与δi相应的杆端力

C.

当δj=1时引起的δi相应的杆端力

D.

当δi=1时引起的δj相应的杆端力

答案:【B】

24、在温度变化下不产生反力和内力的结构是（　）。

A. 桁架结构

B.

刚架结构

C. 静定结构

D.

超静定结构

答案:【C】

25、图3a结构，EI=常数，取图3b为力法基本体系，则中的和分别等于（　）。    图3

A. Δ，Δ/4

B. -Δ，Δ/4

C. Δ，-Δ/4

D.

-Δ，-Δ/4

答案:【D】

26、图1体系的多余约束的个数为（　）。

图1

A. 0个

B.

1个

C. 2个

D.

3个

答案:【B】

27、当荷载频率θ接近结构的自振频率ω时，（　）。

A. 可作为静荷载处理

B.

荷载影响非常小

C. 引起共振

D.

可以不考虑阻尼的影响

答案:【C】

28、力法典型方程的物理意义是（　）。

A. 结构的平衡条件

B. 结点的平衡条件

C. 结构的变形协调条件

D. 结构的平衡条件及变形协调条件

答案:【C】

29、图1体系的几何组成为（　）。

图1

A. 无多余约束几何不变体系

B.

有多余约束几何不变体系

C. 瞬变体系

D.

常变体系

答案:【B】

30、图4整体坐标系中，单元的坐标转换矩阵中的角度是（　）。

图4

A. -450

B.

450

C. 1350

D.

2250

答案:【C】

31、刚体体系与变形体体系虚功原理的虚功方程两者的区别在于（　）。

A. 前者用于求位移，后者用于求未知力

B. 前者用于求未知力，后者用于求位移

C. 前者的外力总虚功等于零，后者的外力总虚功等于内力总虚功

D. 前者的外力总虚功不等于零，后者的外力总虚功等于内力总虚功

答案:【C】

32、等直杆件AB的弯矩传递系数CAB（　）。

A. 与B端支承条件及杆件刚度有关

B.

只与B端的支承条件有关

C. 与A、B两端的支承条件有关

D.

只与A端支承条件有关

答案:【B】

33、“内力不仅与荷载有关，也与杆件刚度有关”的结论适用于各种（　）。

A. 刚架结构

B.

静定结构

C. 桁架结构

D. 超静定结构

答案:【D】

34、一单自由度振动体系，阻尼比为ξ=0.05，则共振时的动力系数为β等于（　）。

A. 5

B.

10

C. 15

D.

20

答案:【B】

35、用图乘法求位移的必要条件之一是（　）。

A. 单位荷载下的弯矩图为一直线

B. 结构可分为等截面直杆段

C. 所有杆件EI为常数且相同

D. 结构必须是静定的

答案:【B】

36、已知某单元的杆端位移向量为，则单元类型为（　）。

A. 梁单元

B.

桁架单元

C. 一般单元

D.

其他单元

答案:【B】

37、导出单位荷载法的原理（　）。

A. 虚位移原理

B.

虚力原理

C. 叠加原理

D. 静力平衡条件

答案:【B】

38、利用梁的某截面内力影响线可求移动荷载下梁的（　）。

A. 所有截面的内力

B.

指定截面的内力

C. 任一截面的内力

D. 与该截面相应的内力

答案:【D】

39、静定结构的内力计算与（　）。

A. EI无关

B.

EI相对值有关

C. I绝对值有关

D. E无关，I有关

答案:【A】

40、图3中的四个结构，柱子的刚度、高度相同，横梁刚度为无穷大，质量相同，集中在横梁上。它们的自振频率自左至右分别为ω1，ω2，ω3，ω4，则（　）。    图3

A.

B.

C.

D.

答案:【A】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、力矩分配法中的分配弯矩等于（　）。

A. 固端弯矩

B. 远端弯矩

C. 固端弯矩乘以分配系数

D. 不平衡弯矩乘以分配系数再改变符号

答案:【D】

2、静定梁任一截面剪力影响线在该截面两侧的影响线必然是（　）。

A. 斜交该点

B.

相互平行

C. 相互垂直

D.

相交于一点

答案:【B】

3、力矩分配法计算得出的结果（　）。

A. 一定是近似解

B.

不是精确解

C. 是精确解

D. 可能为近似解，也可能是精确解

答案:【D】

4、图6结构，用矩阵位移法计算时，结点C的综合结点荷载是（　）。

图6

A.

B.

C.

D.

答案:【C】

5、图1体系的几何组成为（　）。

图1

A. 无多余约束几何不变体系

B.

有多余约束几何不变体系

C. 瞬变体系

D.

常变体系

答案:【D】

6、图2两端固定的梁，设AB线刚度为i，当A、B两端截面同时发生单位转角时，则杆件A端的弯矩（　）。

图2

A. 8

B.

6

C. 4

D.

3

答案:【B】

7、力法方程是沿基本未知量方向的（　）。

A. 力的平衡方程

B. 位移为零方程

C. 位移协调方程

D.

力的平衡及位移为零方程

答案:【C】

8、无阻尼单自由度体系的自由振动方程：。则质点的振幅等于（　）。

A.

B.

C.

D.

答案:【C】

9、叠加原理用于求解静定结构时，需要满足的条件是（　）。

A. 位移微小且材料是线弹性的

B.

位移是微小的

C. 应变是微小的

D.

材料是理想弹性的

答案:【A】

10、图5结构，用矩阵位移法计算时（考虑轴向变形），整体刚度矩阵的阶数是（　）。

图5

A. 5

B.

6

C. 9

D.

10

答案:【C】

11、四个互等定理适用于（　）。

A. 刚体

B.

变形体

C. 非线性体系

D.

线性弹性体系

答案:【D】

12、图3结构超静定次数为（　）。    图3

A. 6次

B.

7次

C. 8次

D.

9次

答案:【C】

13、变形体虚功原理的虚功方程中包含了力系与位移两套物理量，其中（　）。

A. 力系必须是虚拟的，位移是实际的

B.

位移必须是虚拟的，力系是实际的

C. 力系与位移都必须是虚拟的

D.

力系与位移都是实际的

答案:【A】

14、单元刚度矩阵中元素Kij的物理意义是（　）。

A.

当且仅当δi=1时引起的δj相应的杆端力

B.

当且仅当δj=1时引起的与δi相应的杆端力

C.

当δj=1时引起的δi相应的杆端力

D.

当δi=1时引起的δj相应的杆端力

答案:【B】

15、图2结构，对QC的影响线描述正确的是（　）。    图2

A. AC不为零，CD为斜线

B.

AC为零，CD为水平线

C. AC为零，CD为斜线

D. AC为零，CD为零

答案:【B】

16、利用梁的某截面内力影响线可求移动荷载下梁的（　）。

A. 所有截面的内力

B.

指定截面的内力

C. 任一截面的内力

D. 与该截面相应的内力

答案:【D】

17、绘制任一量值的影响线时，假定荷载是（　）。

A. 一个方向不变的单位荷载

B.

移动荷载

C. 动力荷载

D.

可动荷载

答案:【A】

18、在支座移动下不产生支座反力和内力的结构是（　）。

A. 桁架结构

B.

刚架结构

C. 静定结构

D.

超静定结构

答案:【C】

19、图1体系的几何组成为（　）。

图1

A. 无多余约束几何不变体系

B.

有多余约束几何不变体系

C. 瞬变体系

D.

常变体系

答案:【B】

20、图1体系的几何组成为（　）。

图1

A. 无多余约束几何不变体系

B.

有多余约束几何不变体系

C. 瞬变体系

D.

常变体系

答案:【D】

21、已知某单元的杆端位移向量为，则单元类型为（　）。

A. 梁单元

B.

桁架单元

C. 一般单元

D.

其他单元

答案:【B】

22、拱轴线为合理拱轴线，其横截面上内力为零的是（　）。

A. 弯矩

B.

扭矩

C. 轴力

D.

支座反力

答案:【A】

23、不计轴向变形，图2结构的振动自由度为（　）。

图2

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案:【C】

24、等直杆件AB的弯矩传递系数CAB（　）。

A. 与B端支承条件及杆件刚度有关

B.

只与B端的支承条件有关

C. 与A、B两端的支承条件有关

D.

只与A端支承条件有关

答案:【B】

25、当杆件刚度系数SAB=3i时，杆的B端为（　）。

A. 自由端

B. 固定端

C. 铰支承

D. 定向支承

答案:【C】

26、用位移法求图5结构时，若不考虑杆件的轴向变形，且各杆件的EI相同，且为有限值，则独立的结点角位移和线位移未知数数目分别为（　）。

图5

A. 3，3

B.

4，3

C. 4，2

D.

3，2

答案:【D】

27、图1体系的多余约束的个数为（　）。

图1

A. 0个

B.

1个

C. 2个

D.

3个

答案:【B】

28、图4结构超静定次数为（　）。

图4

A. 2次

B.

3次

C. 4次

D.

5次

答案:【B】

29、等直杆件AB的转动刚度SAB（　）。

A. 与B端支承条件及杆件刚度有关

B.

只与B端的支承条件有关

C. 与A、B两端的支承条件有关

D.

只与A端支承条件有关

答案:【A】

30、图2结构当桁架高度增加时，杆I的内力（　）。

图2

A. 增大

B.

减小

C. 不变

D.

不确定

答案:【C】

31、若平衡力系作用于静定结构的某一几何不变的部分上则其支座反力（　）。

A. 恒为零

B.

不一定为零

C. 恒大于零

D.

恒小于零

答案:【A】

32、在力法方程中（　）。

A.

B.

C.

D.

前三种答案都有可能

答案:【D】

33、位移法的基本未知数是结构上（　）。

A. 任一截面的角位移和线位移

B. 所有截面的角位移和线位移

C. 所有结点的角位移和线位移

D. 所有结点的独立角位移和独立线位移

答案:【D】

34、机动法作静定结构内力影响线的依据是（　）。

A. 刚体体系虚力原理

B.

刚体体系虚力原理

C. 刚体体系的虚位移原理

D.

变形体虚位移原理

答案:【C】

35、刚体体系与变形体体系虚功原理的虚功方程两者的区别在于（　）。

A. 前者用于求位移，后者用于求未知力

B. 前者用于求未知力，后者用于求位移

C. 前者的外力总虚功等于零，后者的外力总虚功等于内力总虚功

D. 前者的外力总虚功不等于零，后者的外力总虚功等于内力总虚功

答案:【C】

36、导出单位荷载法的原理（　）。

A. 虚位移原理

B.

虚力原理

C. 叠加原理

D. 静力平衡条件

答案:【B】

37、用图乘法求位移的必要条件之一是（　）。

A. 单位荷载下的弯矩图为一直线

B. 结构可分为等截面直杆段

C. 所有杆件EI为常数且相同

D. 结构必须是静定的

答案:【B】

38、拱的突出持点是竖向荷载下有（　）。

A. 轴力

B.

弯矩

C. 竖向力

D. 水平推力

答案:【D】

39、图2结构，求A，B两点相对线位移时，虚力状态应在两点分别施加的单位力为（　）。

图2

A. 反向力偶

B.

水平反向力

C. 竖向反向力

D.

连线方向反向力

答案:【D】

40、在温度变化下不产生反力和内力的结构是（　）。

A. 桁架结构

B.

刚架结构

C. 静定结构

D.

超静定结构

答案:【C】