单选题

1、 图纸上尺寸线应采用（    ）

A. 粗实线

B. 细实线

C. 点划线

D. 波浪线

答案：B

2、 点的两面投影的连线，必垂直于相应的（   ）。

A. 投影面

B. 投影轴

C. 投影

D. 连线

答案：B

3、 平面图的外部尺寸俗称外三道，其中中间一道尺寸标注的是（）

A. 房屋的开间、进深

B. 房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸

C. 房屋水平方向的总长、总宽

D. 房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸

答案：D

4、 墙上有一预留槽，标注的尺寸是300×400×120底距地面1.5m，该槽宽度为（   ）

A. 300

B. 400

C. 120

D. 1.5m

答案：A

5、 局部剖切索引符号所表示的剖视方向为（   ）

A. 剖切位置线一侧

B. 引出线一侧

C. 两侧都可以

D. 粗短线一侧

答案：B

6、 索引符号图中的分子表示的是（   ）

A. 详图所在图纸编号

B. 被索引的详图所在图纸编号

C. 详图编号

D. 详图在第几页上

答案：C

7、 有一窗洞口，洞口的下标高为-0.800，上标高为2.700，则洞口高为（    ）

A. 2.7

B. 1.9

C. 3.5

D. 0.8

答案：C

8、 建筑平面图的外部尺寸一般在图形的下方或左侧注写（   ）尺寸。

A. 一道

B. 两道

C. 三道

D. 四道

答案：C

9、 有一图纸量得某线段长度为5.34cm，当图纸比例为1：30时，该线段实际长度是（   ）米。

A. 160.2

B. 17.8

C. 1.602

D. 16.02

答案：C

10、 建筑图纸的尺寸标注一般分为（）道。

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

答案：B

11、 房屋施工图中所注的尺寸单位都是以（    ）为单位。

A. 以米为单位

B. 以毫米为单位

C. 除标高及总平面图上以米为单位外，其余一律以毫米为单位

D. 除标高以米为单位外，其余一律以毫米为单位

答案：C

12、 国标中规定施工图中水平方向定位轴线的编号应是（   ）

A. 大写拉丁字母

B. 英文字母

C. 阿拉伯数字

D. 罗马字母

答案：C

13、 直线AB的W面投影反映实长，该直线为（）。

A. 水平线

B. 正平线

C. 侧平线

D. 侧垂线

答案：C

14、 门窗图例中平面图上和剖面图上的开启方向是指（    ）

A. 朝下，朝左为外开

B. 朝上，朝右为外开

C. 朝下，朝右为外开

D. 朝上，朝左为外开

答案：A

15、 独立基础的施工图也是由基础（       ）和基础详图两部分组成。

A. 立面图

B. 断面图

C. 平面图

D. 剖面图

答案：C

16、 定位轴线编号采用分子分母形式表示的定位轴线被称为（    ）。

A. 主轴线

B. 附加定位轴线

C. 次轴线

D. 一般定位轴线

答案：B

17、 平行一个投影面而倾斜于另两个投影面的直线称为（   ）。

A. 投影面的垂直线

B. 投影面的平行线

C. 一般位置直线

D. 水平线

答案：B

18、 尺寸线应用细实线绘制，应与被注（）。

A. 高度平行

B. 长度平行

C. 宽度平行

D. 角度平行

答案：B

19、 工程图样上使用的线型按用途一般可分为（  ）种。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

答案：C

20、 一般用分数表示附加轴线的编号，其中分母表示（）

A. 附加轴线的编号

B. 后一根轴线的编号

C. 前一根轴线的编号

D. 图纸的编号

答案：C

21、 建筑总平面图中新建房屋的定位依据中用坐标网格定位所表示的X,Y是指(  )

A. 施工坐标

B. 建筑坐标

C. 测量坐标

D. 投影坐标

答案：C

22、 在每张施工图纸上，都应画出标题栏。标题栏的位置应位于图纸的（  ）方，看图的方向与看标题栏的方向一致。

A. 左、上

B. 右、上

C. 左、下

D. 右、下

答案：D

23、 在国家标准中对工程图纸幅面的大小做了相应的规定，A2号图的尺寸为（）

A. 594㎜×841㎜

B. 420㎜×594㎜

C. 297㎜×420㎜

D. 841㎜×1189㎜

答案：B

24、 由曲面或由曲面和平面围成的立体称为（    ）。

A. 棱柱体

B. 曲面体

C. 圆台体

D. 球体

答案：B

25、 确定组合体中各基本形体之间相对位置的尺寸称为（     ）。

A. 定性尺寸

B. 定位尺寸

C. 定量尺寸

D. 总尺寸

答案：B

26、 凡标高的基准面是根据工程需要而自行选定的，这类标高称为（ ）。

A. 绝对标高

B. 相对标高

C. 基准标高

D. 起点标高

答案：B

27、 从（       ）中可了解到房屋立面上建筑装饰的材料和颜色.屋顶的构造形式.房屋的分层和高度.屋檐的形式以及室内外地面的高差等。

A. 立面图

B. 剖面图

C. 立面图和剖面图

D. 平面图

答案：C

28、 在建筑识图中一般应遵守的识图原则是（    ）

A. 由总体到局部

B. 由局部到总体

C. 由详图到总图

D. 有设备到建筑

答案：A

29、 标题栏放在图纸的（）。

A. 右下角

B. 左下角

C. 右上角

D. 左上角

答案：A

30、 建筑剖面图及其详图中注写的标高为（）。

A. 建筑标高

B. 室内标高

C. 结构标高

D. 室外标高

答案：A

31、 建筑各层平面图的形成是（    ）

A. 水平剖面图

B. 水平正投影图

C. 垂直剖面图

D. 纵向剖面图

答案：A

32、 能够表示出构件（梁.板）的平面布置与代号，从中了解构件的类型.搭设方向.构件尺寸及其与轴线的关系的图样称为（    ）。

A. 结构详图

B. 结构平面布置图

C. 楼板图

D. 结构构件图

答案：B

33、 施工图中标注的相对标高零点±0.000是指（    ）

A. 青岛附近黄海平均海平面

B. 建筑物室外地坪

C. 该建筑物室内首层地面

D. 建筑物室外平台

答案：C

34、 棱锥由一个底面和若干个三角形侧棱面围成，且所有棱面相交于一点，称为锥顶，常记为（）

A. S

B. C

C. T

D. W

答案：A

35、 定位轴线的线型为（    ）

A. 实线

B. 单点长画线

C. 虚线

D. 双点长画线

答案：B

36、 国标中规定定位轴线的编号圆圈一般用（    ）

A. 8mm

B. 10mm

C. 6mm

D. 14mm

答案：A

37、 楼梯平面图中上下楼的长箭头端部标注的数字是指（    ）

A. 一个梯段的步级数

B. 该层至上一层共有的步级数

C. 该层至顶层的步级数

D. 该层至休息平台的步级数

答案：B

38、 附加定位轴线2/4是指（   ）

A. 4号轴线之前附加的第二根定位轴线

B. 4轴线之后附加的第二根定位轴线

C. 2号轴线之后的第4根定位轴线

D. 2号轴线之前附加的第4根定位轴线

答案：B

39、 如与被索引的图样不在同一张图纸内，应在索引符号的下半圆中用阿拉伯数字注明该详图所在图纸的（   ）。

A. 位置

B. 图纸号

C. 符号

D. 大小

答案：B

40、 定位轴线的位置是指（    ）

A. 墙的中心线

B. 墙的对称中心线

C. 不一定在墙的中心线上

D. 墙的偏心线

答案：C

41、 房屋中的（   ）都画有定位轴线，定位轴线是施工时定位放线和查阅图纸的依据。

A. 承重墙和柱

B. 墙

C. 柱

D. 板

答案：A

42、 总平面图中用的风玫瑰图中所画的实线表示（    ）

A. 常年所刮主导风风向

B. 夏季所刮主导风风向

C. 一年所刮主导风风向

D. 春季所刮主导风风向

答案：A

43、 点在直线上，点的投影仍在直线的投影上，这是正投影的（）。

A. 积聚性

B. 同素性

C. 从属性

D. 定比性

答案：C

44、 根据《房屋建筑制图统一标准》的规定，工程图纸可选用的幅面规格有（  ）种。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

答案：C

45、 建筑物立面图是平行于建筑物各方向外表立面的（    ）。

A. 剖面图

B. 正投影图

C. 断面图

D. 轴测图

答案：B

46、 施工图中总平面图常用的比例为（    ）

A. 1比100

B. 1比200

C. 1比500

D. 1比50

答案：C

47、 楼梯平面图中标明的“上”或“下”的长箭头是以哪为起点（    ）

A. 都以室内首层地坪为起点

B. 都以室外地坪为起点

C. 都以该层楼地面为起点

D. 都以该层休息平台为起点

答案：C

48、 在建筑棱柱由两个相互平行的底面和若干个侧棱面围成，相邻两侧棱面的交线称为（）

A. 正棱线，简称正线

B. 侧棱线，简称棱线

C. 左棱线，简称左线

D. 右棱线，右称棱线

答案：B

49、 物体在水平投影面上反映的方向是（）。

A. 上下、左右

B. 前后、左右

C. 上下、前后

D. 前后、上下

答案：B

50、 楼梯详图的图纸包括（    ）

A. 平.剖面图.详图

B. 平.剖面图

C. 平.立面图.详图

D. 详图

答案：A

51、 建施中剖面图的剖切符号应标注在（    ）

A. 底层平面图中

B. 二层平面图中

C. 顶层平面图中

D. 中间层平面图中

答案：A

52、 在建筑立面图中，应用的线型宽度共有（    ）

A. 二种

B. 三种

C. 四种

D. 五种

答案：C

53、 建筑剖面图上注明的标高一般是（）

A. 绝对标高

B. 相对标高

C. 绝对标高和相对标高

D. 要看图纸上的说明

答案：B

54、 图样上的尺寸包括尺寸界线、尺寸线、（）。

A. 尺寸起止数字和尺寸字母

B. 尺寸起止符号和尺寸数字

C. 尺寸起止字母和尺寸线段

D. 尺寸起止线段和尺寸符号

答案：B

55、 基础埋置深度是指（    ）的垂直距离

A. 室内地坪到基础底部

B. 室外地坪到基础底部

C. 室外地坪到垫层底面

D. ±0.000到垫层表面

答案：B

56、 施工图中的比例表示是指（    ）

A. 图线：线型

B. 实物：图形

C. 图形：实物

D. 图形：线型

答案：C

57、 （    ）是建筑施工图的重要组成部分，它详细地表示出所画部位的构造形状、大小尺寸、使用材料和施工方法等。

A. 建筑平面图

B. 建筑详图

C. 建筑立面图

D. 建筑剖面图

答案：B

58、 工程图样上所用的比例是指图中图形与其实物相对应的（  ）尺寸之比。

A. 角度

B. 线性

C. 长度

D. 宽度

答案：B

59、 用来确定新建房屋的位置和朝向，以及新建房屋与原有房屋周围地形.地物关系等的图样称为（    ）。

A. 建筑平面图

B. 剖面图

C. 立面图

D. 总平面图

答案：D

60、 房间的开间方向的尺寸是指（    ）

A. 竖直方向定位轴线间尺寸

B. 纵向定位轴线间尺寸

C. 横向定位轴线间尺寸

D. 房间宽度方向间尺寸

答案：C

61、 建筑平面图图示特点规定如在中间各层构造尺寸相同的情况下，可以省略只画一个平面图，此平面图称为（    ）

A. 一层平面图

B. 顶层平面图

C. 标准层平面图

D. 屋顶平面图

答案：C

62、 平面截切圆柱时，当其平行于圆柱的两条素线，则截交线为（   ）

A. 矩形

B. 椭圆

C. 圆形

D. 三角形

答案：A

63、 圆锥的侧面投影是（   ）

A. 直角三角形

B. 圆形

C. 等腰三角形

D. 等腰直角三角形

答案：C

64、 圆柱的顶面和底面的正立面投影和左侧立面投影都积聚成（）。

A. 曲线

B. 直线

C. 平行线

D. 弧线

答案：B

65、 平面截切立体时，平面与立体的交线称为（  ）

A. 截平面

B. 截立体

C. 截交线

D. 立体在平面上的投影

答案：C

66、 建筑物的层高是指（    ）

A. 相邻上下两层楼面间高差

B. 相邻两层楼面高差减去楼板厚

C. 室内地坪减去室外地坪高差

D. 室外地坪到屋顶的高度

答案：A

67、 正垂面与侧垂面相交，其交线是（   ）。

A. 侧垂线

B. 水平线

C. 一般线

D. 正平线

答案：C

68、 投影中心S在有限的距离内，形成锥状的投影线，所做出的空间形体的投影称为（  ）。

A. 中心投影

B. 平行投影

C. 正投影

D. 斜投影

答案：A

69、 尺寸是图样的重要组成部分，尺寸是（  ）的依据。因此，标注尺寸必须认真细致，注写清楚，字体规整，完整正确。

A. 工程

B. 施工

C. 放线

D. 挖基坑

答案：B

70、 尺寸起止符号一般应用中粗斜短线绘制，其倾斜方向应与尺寸界线成顺时针（  ）角，长度宜为2—3mm。

A. 300

B. 450

C. 900

D. 1200

答案：B

判断题

71、 屋面排水方式基本上可分为内落水和外排水两大类。

A. 正确

B. 错误

答案：B

72、 绘制相互平行的图线，其间隙不宣小于其中粗线的宽度，且不宜小于1mm。

A. 正确

B. 错误

答案：B

73、 画图时，采用自上往下画，可减少画出不可见的线条。为了立体效果，轴测图中，一般不画虚线，但必要时也可以画出虚线。

A. 正确

B. 错误

答案：A

74、 指北针符号的圆是用细实线绘制，其直径为30mm指北针尾部的宽度宜为3mm。

A. 正确

B. 错误

答案：B

75、 图样中的汉字，应采用国家正式公布的简化字，并用楷体书写。

A. 正确

B. 错误

答案：B

76、 坡度的符号的箭头一般应指向上坡方向。

A. 正确

B. 错误

答案：B

77、 在同一张图纸内，相同比例的各图样，应选用相同的线宽组。

A. 正确

B. 错误

答案：A

78、 正等轴测图中，三个轴测轴之间的轴间角一定相等。

A. 正确

B. 错误

答案：A

79、 标注坡度时，在坡度数字下应加注坡度符号，坡度符号的箭头一般应指向下坡方向。

A. 正确

B. 错误

答案：A

80、 直线上任意一点的投影一定不在该直线的投影上。

A. 正确

B. 错误

答案：B

81、 画图是将空间的物体用正投影的方法表达在平面上，是把三维空间物体“压平”至二维平面图的过程；而读图则是画图的逆过程，需根据平面图形想象出空间物体的结构形状，是把二维平面图“拉伸”成三维空间物体的过程。

A. 正确

B. 错误

答案：A

82、 轴测投影图是指一类投影图，用平行投影法中的正投影法或斜投影法，把空间形体连同确定该形体的空间直角坐标系一起投影到一个投影面上，这样得到的图称为轴测投影图。

A. 正确

B. 错误

答案：A

83、 图纸上除标高和总平面图以m为单位外，其余均必须以cm为单位。

A. 正确

B. 错误

答案：B

84、 图线不得与文字、数字或符号重叠混淆，不可避免时应首先保证文字清晰。

A. 正确

B. 错误

答案：A

85、 图样上的尺寸数字为物体的实际大小，与采用的比例无关。

A. 正确

B. 错误

答案：A

86、 画组合体投影图时，首先要进行形体分析，即分析该组合体的组成方式、各基本体形状以及基本体之间的相对位置和连接关系，然后再选择合适的主视方向，再逐个画出各基本体的投影，最后组成组合体的投影图。

A. 正确

B. 错误

答案：A

87、 各种幅面的图纸，不论竖放或横放，均应在图框内画出标题栏。

A. 正确

B. 错误

答案：A

88、 棱锥、棱台都是斜面体的基本形体。

A. 正确

B. 错误

答案：A

89、 在斜二测轴测投影图坐标系中OX、OY、OZ轴的轴向伸缩系数之比为  1：1：1  。

A. 正确

B. 错误

答案：B

90、 根据房屋建筑用途的不同可分为民用建筑、工业建筑、农业建筑三大类。

A. 正确

B. 错误

答案：A

91、 指北针的圆圈直径为32㎜。指北针尾部的宽度宜为3㎜。

A. 正确

B. 错误

答案：B

92、 当截平面倾斜于圆柱体轴线时，截交线形状为椭圆。

A. 正确

B. 错误

答案：A

93、 房屋的剖面图通常只有一个或两个，一般选在通过楼梯间.门窗洞口等部位。

A. 正确

B. 错误

答案：A

94、 在识读整套图纸时，应按照“总体了解，顺序识读，前后对照，重点细读”的读图方法。

A. 正确

B. 错误

答案：A

95、 外窗台应设置排水构造，并采用不透水的面层。

A. 正确

B. 错误

答案：A

96、 建筑施工图包括建筑总平面图、各层平面图、各个立面图、必要的剖面图和建筑施工详图及其说明书等。

A. 正确

B. 错误

答案：A

97、 《建筑模数协调统一标准》中规定，基本模数以1M表示，数值为100mm。

A. 正确

B. 错误

答案：A

98、 在平面图中,凡是被剖切到的墙或柱断面轮廓线用粗实线表示

A. 正确

B. 错误

答案：B

99、 建筑立面图是用来表示建筑物的外貌，并表示外墙装饰要求的图样。

A. 正确

B. 错误

答案：A

100、 建筑工程施工图两阶段设计包括施工图设计和技术设计两个阶段。

A. 正确

B. 错误

答案：B

101、 尺寸界线用来限定所标注尺寸的范围，应用细实线绘制，一般应与被注长度垂直。

A. 正确

B. 错误

答案：A

102、 基础平面图是表示基础施工完成后，基槽未回填时基础平面布置的图样。

A. 正确

B. 错误

答案：A

103、 图样上的尺寸数字为物体的实际大小，与采用的比例尺无关。

A. 正确

B. 错误

答案：A

104、 半剖视图是当物体具有对称平面时，向垂直于对称平面的投影面上投射所得的图形，可以对称中心线为界，一半画成视图，另一半画成剖视图的组合图形。

A. 正确

B. 错误

答案：A

105、 图样尺寸标注中的尺寸数字是表示所标注物体的实际大小，与绘制比例大小无关。

A. 正确

B. 错误

答案：A

106、 屋顶只是建筑物的围护构件。

A. 正确

B. 错误

答案：B

107、 门窗尺寸应该满足模数要求。

A. 正确

B. 错误

答案：A

108、 在结构施工图中，为了突出钢筋的位置、形状和数量，钢筋一般用粗实线绘制。

A. 正确

B. 错误

答案：A

109、 位于建筑物下部支承建筑物重量的土壤层叫基础。

A. 正确

B. 错误

答案：B

110、 在平面图中，凡被剖切到的墙、柱的断面轮廓线用细实线画出。

A. 正确

B. 错误

答案：B

111、 相贯线是立体与立体相交产生的交线，是两立体表面的共有线。相贯线上的点是两立体表面的共有点。

A. 正确

B. 错误

答案：A

112、 两立体相交称为两立体相贯，它们表面形成的交线称做相贯线

A. 正确

B. 错误

答案：A

113、 建筑工程施工图的设计，根据建筑工程的复杂程度，其设计过程分两阶段设计和三阶段设计两种。

A. 正确

B. 错误

答案：A

114、 根据投影中心与投影面距离的远近不同，投影可分为平行投影和斜投影。

A. 正确

B. 错误

答案：B

115、 叠加型组合体是由若干个基本形体相互堆积、叠加而成的组合体。

A. 正确

B. 错误

答案：A

116、 建筑立面图主要表达建筑物的体型和外貌，以及外墙面各部分构件的形状.位置和相互关系。

A. 正确

B. 错误

答案：A

117、 建筑平面图可作为分层砌筑内墙，铺设楼板等工作的重要依据。

A. 正确

B. 错误

答案：A

118、 丁字尺由尺头和尺身组成，是用来画水平线的。

A. 正确

B. 错误

答案：A

119、 梁板式楼梯由踏步板、平台梁和平台板组成。

A. 正确

B. 错误

答案：B

120、 屋顶由若干平面组成，如果这些平面对水平面的倾角都相等，则称为同坡屋顶。

A. 正确

B. 错误

答案：A

121、 正轴测投影和斜轴测投影的区别在于投影线与轴测投影面的倾角不同。

A. 正确

B. 错误

答案：A

122、 直线上任意一点的投影必在该直线的投影上。

A. 正确

B. 错误

答案：A

123、 图线可以穿过尺寸数字，为了保证尺寸数字的清晰有时可断开图线。

A. 正确

B. 错误

答案：B

124、 垂直V面的平面叫做正垂面。

A. 正确

B. 错误

答案：B

125、 断面图又称截面图，它是物体被剖切后仅画出断面的正投影图。

A. 正确

B. 错误

答案：A

126、 两形体表面相交时，在相交处必然会产生各种性质的交线，在视图上应画出交线的投影。交线分为截交线和相贯线两种，截交线是平面与立体相交产生的交线。

A. 正确

B. 错误

答案：A

127、 如建筑物设有散水构造，可以在建筑底层平面图中看到。

A. 正确

B. 错误

答案：A

128、 螺旋楼梯可作为疏散楼梯。

A. 正确

B. 错误

答案：B

129、 墙体按施工方法分叠砌式、现浇整体式和预制装配式等。

A. 正确

B. 错误

答案：A

130、 A3的图纸幅面尺寸为297×420mm。

A. 正确

B. 错误

答案：A

131、 平屋顶的屋面一般应有1%〜5%的坡度。

A. 正确

B. 错误

答案：A

132、 基础圈梁可用于代替防潮层。

A. 正确

B. 错误

答案：A

133、 楼板层通常由面层.楼板.顶棚组成。

A. 正确

B. 错误

答案：A

134、 建筑剖面图属于结构施工图的内容。

A. 正确

B. 错误

答案：B

135、 在特殊情况下，图样轮廓线可以作尺寸界线，图样本身的任何图线均不得用作尺寸线。

A. 正确

B. 错误

答案：A

136、 尺寸标注中，任何图线均不得用作尺寸界线。

A. 正确

B. 错误

答案：B

137、 建筑平面图中，尺寸标注详细精确，一般采用三道尺寸线标注，其中，最内一道尺寸表达的是门窗洞口，窗间墙，门垛等细部的详细尺寸。

A. 正确

B. 错误

答案：A

138、 各工种的施工图一般包括基本图和详图两部分。

A. 正确

B. 错误

答案：A

139、 在进行形体分析和选择正立面图的投影方向后，画切割型组合体的投影图，一般不按照“先整体后切割”的原则。

A. 正确

B. 错误

答案：B

140、 剖面图的剖切符号由剖切位置线和剖切符号的编号两部分组成。

A. 正确

B. 错误

答案：B

问答题

141、 组合体的组合方式有哪几种？

答案：通常可将组合体分为叠加式、切割式和混合式三种。

142、 建筑设计中总平面图的用途是什么

答案：建筑总平面图反映建筑物的平面形状、层数、标高、朝向及其周围的总体情况。

143、 什么是正等测图？

答案：当轴测投影方向垂直于轴测投影面时，得到的轴测图称为正轴测投影图，也称正轴测图。

144、 简述平面对于一个投影面的投影特性。

答案：当平面平行于投影面时，其投影反映实形；当平面垂直于投影面时，其投影积聚成一条直线；当平面倾斜于投影面时，其投影变小，形状相似。

145、 三视图之间的尺寸关系（投影规律）。

答案：主视图和俯视图——长对正；主视图和左视图——高平齐；俯视图和左视图——宽相等。

146、 什么是正面斜二测图？

答案：当形体的正立面平行于轴测投影面时，投影方向与轴测投影面倾斜所作的轴测图。

147、 简述投影的分类。

答案：根据投影中心距离投影面远近的不同，投影分为平行投影和中心投影两类

148、 常用的制图工具有哪几种？

答案：包括图版、丁字尺、比例尺、三角板、曲线板、圆规与分规和制图模板。

149、 视图的识读方法有哪几种？

答案：常用的识读方法是线面分析法和形体分析法。

150、 简述直线对于一个投影面的投影特性。

答案：当直线平行于投影面时，其投影反映真实长度，当直线垂直于投影面时，其投影积聚成一点；当直线倾斜于投影面时，其投影变短。

151、 何为全剖面图？一般适用于什么情况？

答案：全剖面图是用一个剖切面把物体整个切开后所画出的剖面图。适用于一个剖切面剖切后就能把内部形状表示清楚的物体.

152、 什么是结构施工图？

答案：是施工的依据，主要用于放灰线、挖基槽、支承模板、配钢筋、浇筑混凝土等施工过程，也是计算工程量、编制预算和施工进度计划的依据。

153、 图样上标注直线尺寸时,尺寸的起止符号画法是如何规定的？

答案：一般用中粗短斜线绘制，其倾斜方向与尺寸线成顺时针45度角，长度宜为2—3mm。

154、 常用的制图用品有哪些？

答案：包括图纸、砂纸和排笔、绘图笔、擦图片与橡皮。

155、 建筑施工图的编排顺序有何要求？

答案：施工图一般的编排顺序是：图纸目录、设计总说明、建筑施工图、结构施工图、设备施工图等。

填空题

156、 基本形体按其表面的性质不同，可分为平面立体和（）

答案：曲面立体

157、 图样的比例应为图形与（）相对应的线性尺寸之比，用符号“∶”表示。

答案：实物

158、 建筑物中承重的部件称为（ ）。

答案：构件

159、 按门在建筑物中所处的位置，门有（）和外门之分。

答案：内门

160、 施工图按照专业分工的不同，可分为建筑施工图、结构施工图和（）。

答案：设备施工图

161、 两个或两个以上的点、线、面具有同一的投影时，则称它们的投影

答案：重合

162、 建筑工程物体是由不同的基本体组成的，不管其复杂程度如何，抽象成几何体后，它们都可以看成是由点、直线和平面这些基本元素形成的。要正确地绘制和识读建筑形体的投影图，必须先掌握组成建筑形体的基本元素的投影规律和（）。

答案：投影特性

163、 将原状图放大后加以充实，清晰详尽地标注尺寸、写出说明，并将装饰纹样进行具象补充以便参照的图样是（ ）

答案：局部放大图

164、 常用的图板规格有0号、()和2号，绘制时应根据图纸幅面的大小来选择图板。

答案：1号

165、 主要表示承重结构的布置情况，构件类型、大小以及构造作法等的图纸是（ ）。

答案：结构施工图

166、 基础详图通常为用（ ）剖切平面沿垂直于定位轴线方向切开基础所得到的断面图。

答案：铅垂

167、 （）由阳台板和栏杆、扶手组成，阳台板是阳台的承重结构，栏杆、扶手是阳台的围护构件，设在阳台临空的一侧。

答案：阳台

168、 《房屋建筑制图统一标准》GB50001-2010中的“2010”是指（ ）。

答案：2010年发布

169、 建筑构造方案的选择，直接影响建筑的使用功能、抵御自然侵袭的能力、结构上的安全可靠、（），以及建筑的整体艺术效果。

答案：造价的经济性

170、 直线与平面相交有一个交点，其交点必是直线与（）的共有点，它既在直线上又在平面上，具有双重的从属关系。

答案：平面

171、 基础结构施工图主要是表示( )在相对标高正负0.000以下基础结构的图样。

答案：建筑物

172、 为了保证建筑物构配件的安装与有关尺寸间的相互协调，在建筑模数协调中把尺寸分为标志尺寸、构造尺寸和（）。

答案：实际尺寸

173、 一层平面图也叫底层平面图或首层平面图，是指±0.000地坪所在的楼层的平面图。它除表明该层的内部形状外，还画有室外的台阶（坡道）、花池、散水和雨水管的形状和位置，以及剖面的剖切符号，以便与剖面图对照查阅。为了更加精确地确定房屋的朝向，在底层平面图上应加注（），其他层平面图上可以不再标出。

答案：指北针

174、 根据不同的剖切方式，剖面图有（）图、阶梯剖面图、展开剖面图、局部剖面图和分层剖面图。

答案：全剖面

175、 厂房的定位轴线是确定厂房主要构件的位置及其（）的基线，同时也是设备定位、安装及厂房施工放线的依据。

答案：标志尺寸

176、 建筑工程图是表达( )的重要技术资料，是施工的依据。

答案：建筑工程设计

177、 比例尺一般为木制或塑料制成，比例尺的三个棱面刻有6种比例，通常有1∶100、1∶200、1∶300、1∶400、1∶500、1∶600，比例尺上的数字以（）为单位。

答案：米（m）

178、 （）是当平面图形（或直线）与投影面倾斜时，其投影为原形的相似形的投影性质。

答案：类似性

179、 （）由４５°和３０°（６０°）各一块组成一副，其作用是配合丁字尺画竖线和斜线。

答案：三角板

180、 常见的曲面体有圆柱、圆锥、（）等。由于这些物体的曲表面均可看成是由一根动线绕着一固定轴线旋转而成的，故这类形体又称为回转体。

答案：圆球

181、 平面体是由若干个平面所围成的形体，是具有（）、宽度、高度三个方向尺度的几何体，它的每个表面都是平面。

答案：长度

182、 根据墙体与上部水平承重构件（包括楼板、屋面板、梁）的关系，墙体承重方案主要有（）、纵墙承重、纵横墙混合承重、墙与柱混合承重种。

答案：横墙承重

183、 三面投影体系包括水平面，（），侧立面

答案：正平面

184、 平面的积聚投影反应出平面对H、V面的倾角，该平面为( )面。

答案：侧垂

185、 建筑工程设计常用的工具是图板、( )、三角板、圆规、鸭嘴笔、比例尺等。

答案：丁字尺

186、 按建筑物使用性质分类，建筑物可分为民用建筑、工业建筑、（）三类。

答案：农业建筑

187、 棱锥的底面是多边形，各个棱面都是有一个公共顶点的（）。

答案：三角形

188、 结构施工图一般包括：（），结构布置图，构件祥图

答案：结构设计说明

189、 组合体的形状、结构之所以复杂，是因为它是由几个基本形体组合而成的。根据基本形体的组合方式的不同，通常可将组合体分为叠加式组合体、切割式组合体和（）三种。

答案：混合式组合体

190、 屋顶的类型与建筑物的屋面材料、（）类型，以及建筑造型要求等因素有关。

答案：屋顶结构

191、 地下室一般由墙体、顶板、底板、门窗、采光井、（）等部分组成。

答案：楼梯

192、 剖面图的剖切部位应根据图纸的用途或设计深度，在平面图上选择能反映（）、构造特征以及有代表性的剖切位置。

答案：全貌

193、 房屋的（）直观性不强，但能正确反映物体的形状和大小，并且作图方便，度量性好。

答案：正投影图

194、 ( )的形状与圆规相似，只是两腿均装有尖锥形钢针，既可用它量取线段的长度，也可用它等分直线段或圆弧。

答案：分规

195、 立面图主要反映房屋的（），门窗形式和位置，长、宽、高的尺寸和标高等。

答案：体型

196、 同一个物体的三个投影图具有的“三等”关系是（）

答案：长对正高平齐宽相等

197、 图板是用来铺放和固定图纸的。板面要求平整光滑，图板四周一般都镶有硬木边框，图板的左边是(   )，称为导边，需要保持其平直光滑。

答案：工作边

198、 图样上的尺寸涉及尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号、（）

答案：尺寸数字

199、 房屋建筑通常由基础、墙或柱、楼板层、屋顶、楼梯、门窗、（）七个主要构造部分组成。

答案：地坪

200、 在建筑施工图纸上表示各建筑要素所用的简略符号叫做（ ）。

答案：图例

201、 建筑工程图是将建筑物的平面布置 、( )、尺寸大小、结构构造、建筑材料内，按照相关规定，用正投影的方法，详细准确的画出图样。

答案：外形轮廓

202、 标高用来标注建筑物某一位置的高度，分为（）标高和相对标高两种。建筑标高和结构标高

答案：绝对

203、 绘图铅笔尾部的“B”或“H”等字样表示铅笔的（ ）。

答案：硬度

204、 （）主要用来画各种建筑标准图例和常用符号。

答案：建筑模板

205、 直线与平面、平面与平面的相对位置有平行、相交和（）三种情况。

答案：垂直

206、 实心平板的板跨一般不大于2.4m，板宽为（）mm，板厚为600～1000mm。

答案：60～100

207、 图纸的大小称为（ ）。

答案：图幅

208、 一般建筑物中，最常见的楼梯形式是（）。

答案：双跑平行楼梯

209、 建筑平面图主要反映物的平面形状、大小、( )、墙、柱的位置、门窗的类型以及位置等。

答案：房间的布置

210、 点在W面上的投影，反应了点到 ( )和V面的距离；

答案：H面

211、 照“国标”规定，建筑平面图中定位轴线用细点画线表达，轴线编号圆圈用(  )绘制，直径一般为(8mm )，  轴线编号在水平方向用(阿拉伯数字)，垂直方向用(大写英文字母（汉语拼音字母）)。

答案：细实线

212、 新建建筑物外形用粗实线表示，原有建筑物外形用细实线表示，拆除建筑物外形用带叉号的细实线表示，拟建建筑物外形用（）表示。

答案：中粗虚线

213、 物体在侧立投影面上的投影为侧面投影，反映形体的宽度和（）。

答案：高度

214、 楼板层一般由（）、结构层和顶棚层等几个基本层次组成。当房间对楼板层有特殊要求时，可加设相应的附加层，如防水层、防潮层、隔声层、隔热层等。

答案：面层

215、 正投影基本特征有：度量性、实形性、类似性、积聚性、平行性 定比性、（）。

答案：从属性

216、 ∙轴测投影分为（ ）和斜轴测投影。

答案：正轴测投影

217、 根据投影中心距离投影面远近的不同，投影分为中心投影和（）两类。

答案：平行投影

218、 透视图绘制较复杂，形体的尺寸不能在投影图中度量和标注，不能作为施工的依据，仅用于（）及室内设计等方案的比较以及美术、广告等。

答案：建筑

219、 投射线通过物体,向选定的面投射,并在该面上得到被投射物体图形的方法叫做（ ）。

答案：投影法

220、 在建筑平面图、立面图、剖面图中，凡需绘制详图的部位均应画上索引符号，而在所画出的详图上则应编上相应的（）。

答案：详图符号

221、 房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001—2010）中统一规定了所有设计图纸的幅面及图框尺寸，主要有A0、A1、A2、A3、()等。

答案：A4

222、 棱柱侧棱面的个数（ ）侧棱数量。

答案：等于

223、 建筑模数是选定的标准尺度单位，作为建筑空间、建筑构配件、（）以及有关设备尺寸相互协调中的增值单位。

答案：建筑制品

224、 建筑施工图特指建筑设计工种在（ ）阶段的图纸。

答案：施工

225、 建筑等级是根据建筑物的使用年限、（）和复杂程度来划分等级的。

答案：防火性能