电工技术A卷

一、单项选择题

1-5ACABA

6-10ACACA

11-15CBBBA

- B

- C

- C

- C

二、判断题（每空2 分，共 20分）

1、 √

2、√

3、√

4、

5、√

6、 ×

7、√ [参考答案]正确
8、√

9、×

10、√

三、名词解释（每小题5分，共20分）

1.三相交流电

由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。

2.安全电压

安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压，一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。

- 电力系统：

由发电、供电（输电、变电、配电）、用电设施以及为保障其正常运行所需的的调节控制及继电保护和安全自动装置、计量装置、调度自动化、电力通信等二次设施构成的统一整体。

- 功率因数

有功功率与视在功率的比值称为功率因数

功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数

- 计算题（每小题10分，共20分）

1.进行数控设备的电气测绘时的注意事项有哪些？

答：

由于数控系统是由大规模的集成电路和复杂电路组成的，所以在测绘时绝对不能在带电的情况下进行拆卸、插拔等活动，也不允许随意去摸电路板，以免静电损坏电子元器件。另外，更不允许使用摇表进行测量。拔下的插头要做好标记；在测绘后，要将整个机床恢复，并经仔细检查后方可送电试车。

2.有人触电时你应如何处理？ 应如何使触电者迅速安全脱离电源？

答：

当发现有人触电时，应立即采取如下措施：
①迅速断开电源；
②如果是低压触电，可用绝缘物断开电源侧，架空线可采用抛金属线短路电源侧，使保护开关动作自动断开电源；
③设法使低压触电者与大地隔绝；
④如果触电者衣服干燥，或者解救人用干燥衣物垫在手上拉开触电人，使其脱离电源。切记：解救人与触电人不可皮肤接触；
⑤如触电者在较高处，必须采取防跌落措施。