电机与电气控制技术 A卷

一、单项选择题

1-5ABCBA

6-10ABDDC

11-15AAACD

16-20BCCAA

- 填空题（每小题2分，共24分）

- 线圈

- 磁吹灭弧

- 电路的分断时间加长

- 常闭触点先断开

- 三相绕线式异步电动机

6. 复励

7.  反接制动

8.  降压调速

- （晶体管式

- 三角形

- 检测

- 输入功率

三、问答题（每小题6分，共36分）

1、什么叫堵转？它有什么危害？在电动机的工作状态中什么时刻也可以认为是“堵转”？

堵转”就是三相异步电动机已经通电，但转子由于各种原因而无法转动。它的危害是此时转差率S=1，定子绕组和转子绕组上的电流都会增大，绕组易被烧坏。 在电动机起动的瞬间,这时转子转速为0,也可以认为是“堵转”。

2、电气原理图的基本组成电路有哪些？

电源电路、主电路、控制电路、辅助电路。

3、中间继电器的作用主要有哪几个方面？

(1) 当电压或电流继电器触点容量不够时，可借助中间继电器来控制，用中间继电器作为执行元件，这时中间继电器被当作一级放大器用。

(2) 当其他继电器或接触器触点数量不够时，可利用中间继电器来切换多条控制电路。

4、电磁机构由哪几部分组成？

铁心、线圈、衔铁

5、什么叫自锁？什么叫互锁？

自锁：接触器通过自己的辅助常开触头使其继续保持通电动作的状态。

互锁：控制电路中，两个接触器的线圈支路分别串联了对方的常闭触点，任何一个接触器接通的条件是另一个接触器必须处于断电释放状态。

- 在X62W万能铣床中，工作台能实现哪几个方向的进给运动？

- 左右 前后 上下