……………………………装………………………………………订……………………………线………………………（装订线外请不要答题）

……………………………装………………………………………订……………………………线………………………（装订线外请不要答题）

广州南洋理工职业学院成人教育2022级第三学期期末考试

《电工技术》  A卷

注意事项：1.所有答案请直接答在试卷上；

2.考前请将密封线内容填写清楚；

3.考试形式：闭卷

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |
| 评卷人 |  |  |  |  |  |

一、单项选择（下列选项中只有一个答案是最准确的。每小题2分，共40分）

1.下列不属于电气工作常用的一般防护安全用具（ ）。

[A]绝缘手套 [B]隔离板 [C]遮栏 [D]各种安全工作牌

2.下列关于携带型接地线使用方法的说法错误的是（ ）。

[A]装设或拆除接地线时，应使用绝缘棒或绝缘手套

[B]装设或拆除接地线时，应1人操作，1人监护

[C]带有电容设备或电缆线路， 可直接装设接地线

[D]装设接地线时，先装接地端，后装导电体端

3.装设或拆除接地线时，应1人操作，（ ）监护。

[A]1人   [B]2人  [C]多人  [D]无需

4.在离地面（ ） 及以上的地点进行的作业为高空作业。

[A]1.5m  [B]2m   [C]2.5m    [D]3m

5.下列关于电工高空作业时传递零件和工具的做法正确的是（ ）。

[A]用吊袋和吊绳传送 [B]上下抛掷传送物品和工具

[C]地面人员登高将工具送上去 [D]用吊袋传送或上下抛掷都可以

6.升降板和脚扣必须具备良好的机械强度，外观检查应（ ）1 次。

[A]每月   [B]3个月    [C]6个月     [D]一年

7.中性保护线（PEN 线）安全色为（ ）。

[A]淡蓝色   [B]黑色   [C]竖条间隔淡蓝色 [D]绿色

8.中性线（N 线） 安全色为（ ）。

[A]淡蓝色   [B]黑色    [C]棕色    [D]绿色

9.电气母线和引下线相序涂以红色代表（ ）。

[A]Ll相   [B]L2相    [C]L3相   [D]任意相

10.电气上用（ ）三色分别代表 L、b、L3 三个相序。

- 黄、绿、红        [B]黄、红、绿

- [C]红、绿、黄     [D]红、黄、绿

11.户外变电装置围墙高度一般不应低于（ ）。

[A] 1.5m  [B] 2m  [C] 2.5m   [D] 3m

12. 磁铁从线圈中抽出时， 线圈感应电流产生磁通的方向应（ ）。

[A]与磁铁的磁通方向相反 [B]与磁铁磁通方向相同

[C]与磁铁运动方向相同 [D]与磁铁运动方向相反

13.感应电动势的方向可用（ ） 来确定。

[A]左手定则     [B]右手定则

[C]楞次定律      [D]电磁感应

14.正弦交流电的幅值就是（ ）。

[A]正弦交流电最大值的 2 倍 [B]正弦交流电的最大值

[C]正弦交流电波形正负振幅之和 [D]正弦交流电最大值的 1.5 倍

15.星形连接时三相电源的公共点叫（ ）。

[A]三相电源的中性点 [B]三相电源的参考点

[C]三相电源的零电位点 [D]三相电源的接地点

16.将三相电源的首、末端依次相连，再从三个连接点引出三根端线就是三相线（ ）。

[A]星形连接  [B]三角形连接

[C]既不是星形连接也不是三角形连接 [D]既是星形连接又是三角形连接

17.正弦交流电的周期是指（ ）。

[A]交流电在一定时间内变化的周数 [B]交流电变化所需的时间

[C]交流电变化一周所需的时间 [D]交流电在一定时间内变不

18.变压器采用三角形接线时， 绕组的线电压（ ） 其相电压。

[A]小于    [B]大于    [C]等于       [D]大于等于

19. 交流电压 380V， 通常是指（ ）。

[A]平均值    [B]最大值      [C]有效值        [D]瞬时值

20.通常所说的交流电压 220V, 380V 或 660V 是指它的（ ）。

[A]平均值    [B]最大值     [C]有效值     [D]瞬时值

二、判断题（每空2 分，共 20分）

（    ）1.三相三线制星形连接对称负载，当有一相断路时，其它两相的有效值等于相

电压的一半。

（    ）2.在三相半波可控整流电路中，若出发脉冲在自然换相点之前加入，输出电压

波形将变为缺相运行。

（    ）3.提高功率因数是节约用电的主要措施之一。

（    ）4.为了提高电源的利用率，感性负载电路中应并联适当的 （电容），以提高

功率因数。

（    ）5.变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的，如果发现油温较

平时相同的负载和相同冷却条件下高出10℃时，应考虑变压器内部发生了故障。

（    ）6.变压器无论带什么负载，只要负载电流增大，其输出电压必然降低。

（    ）7.电流互感器在运行时，二次绕组绝不能开路，否则就会感应出很高的电压，

造成人身和设备事故.

[参考答案]正确
（    ）8.变压器在空载时其电流的有功分量较小，而无功分量较大，因此空载运行

的变压器，其功率因数很低。

（    ）9.变压器的铜耗是通过空载测得的，而变压器的铁耗是通过短路试验测得的。

（    ）10.直流电机的电枢绕组若为单叠绕组，这绕组的并联支路数将等于主磁极数，

同一瞬时相邻磁极下电枢绕组导体的感应电动势方向相反。

三、名词解释（每小题5分，共20分）

1.三相交流电

2.安全电压

- 电力系统：

- 功率因数

- 计算题（每小题10分，共20分）

1.进行数控设备的电气测绘时的注意事项有哪些？

答：

2.有人触电时你应如何处理？ 应如何使触电者迅速安全脱离电源？

答：