……………………………装………………………………………订……………………………线………………………（装订线外请不要答题）

广州南洋理工职业学院成人教育2022级第三学期期末考试

《电机与电气控制技术 》  A卷

注意事项：1.所有答案请直接答在试卷上；

2.考前请将密封线内容填写清楚；

3.考试形式：闭卷

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |
| 评卷人 |  |  |  |  |  |

一、单项选择（下列选项中只有一个答案是最准确的。每小题2分，共40分）

1、下列元件中，开关电器有

A、组合开关

B、接触器

C、行程开关

D、时间继电器

2、下列元件中，主令电器有

A、熔断器

B、按钮

C、刀开关

D、速度继电器

3、熔断器的作用是

A、控制行程

B、控制速度

C、短路或严重过载

D、弱磁保护

4、低压断路器的型号为DZ10-100，其额定电流是

A、10A

B、100A

C、10~100A

D、大于100A

5、接触器的型号为CJ10-160，其额定电流是

A、10A

B、160A

C、10~160A

D、大于160A

6、交流接触器的作用是

A、频繁通断主回路

B、频繁通断控制回路

C、保护主回路

D、保护控制回路

7、交流接触器在不同的额定电压下，额定电流

A、相同

B、不相同

C、与电压无关

D、与电压成正比

8、下面不是接触器的组成部分。

A、电磁机构

B、触点系统

C、灭弧装置

D、脱扣机构

9、时间继电器的作用是。

A、短路保护

B、过电流保护

C、延时通断主回路

D、延时通断控制回路

10、黄绿相间的双色线，按电气规范只能用作

A、火线

B、零线

C、接地线

D、网络线

11、在控制电路中，如果两个常开触点串联，则它们是

A、与逻辑关系

B、或逻辑关系

C、非逻辑关系

D、与非逻辑关系

12、分析电气控制原理时应当

A、先机后电

B、先电后机

C、先辅后主

D、化零为整

13、电磁机构中衔铁可靠地被吸住的条件是

A、电磁吸力大于弹簧反力

B、电磁吸力等于弹簧反力

C、电磁吸力小于弹簧反力

D、电磁吸力小

14、三相异步电动机反接制动的优点是

A、制动平稳

B、能耗较小

C、制动迅速

D、定位准确

15、双速电动机高速运行时，定子绕组采用（   ）连接。

A、星型

B、三角形

C、星-三角形

D、双星型

16、断电延时时间继电器，它的延时触点动作情况是

A、线圈通电时触点延时动作，断电时触点瞬时动作

B、线圈通电时触点瞬时动作，断电时触点延时动作

C、线圈通电时触点不动作，断电时触点瞬时动作

D、线圈通电时触点不动作，断电时触点延时动作

17、热继电器中双金属片的弯曲作用是由于双金属片

A、温度效应不同

B、强度不同

C、膨胀系数不同

D、所受压力不同

18、在机床电气控制电路中采用两地分别控制方式,其控制按钮连接的规律是

A、全为串联

B、全为并联

C、起动按钮并联，停止按钮串联

D、起动按钮串联，停止按钮并联

19、直流电磁结构为防止线圈过电压损坏，在电磁线圈两端

A、并联放电回路

B、串联放电回路

C、不需要任何回路

D、需要回路

20、有型号相同，线圈额定电压均为380V的两只接触器，若串联后接入380V回路，则

A、都不吸合

B、有一只吸合

C、都吸合

D、不能确定

- 填空题（每小题2分，共24分）

- 交流接触器的（   ）发热是主要的。

- 直流接触器通常采用的灭弧方法是（   ）。

- 由于电弧的存在将导致（   ）。

- 按下复合按钮时（   ）。

- 桥式起重机多采用（   ）拖动。

6. 不能轻载、空载运行的直流电机是（   ）。

7. 三相绕线型异步电动机可逆运转并要求迅速反向的，一般采用（   ）

8. 直流电机的调速方法中，适合恒转矩负载并且低速时稳定性较好的是（   ）。

9. 在延时精度要求不高，电源电压波动较大的场合，应使用（   ） 时间继电器。

10. 采用星－三角降压起动的电动机，正常工作时定子绕组接成（   ）。

11. 在滑差电动机自动调速控制线路中，测速发电机主要作为（   ）元件使用。

12. 直流电动机在串电阻调速过程中，若负载转矩保持不变，则（   ） 保持不变。

三、问答题（每小题6分，共36分）

1、什么叫堵转？它有什么危害？在电动机的工作状态中什么时刻也可以认为是“堵转”？

2、电气原理图的基本组成电路有哪些？

3、中间继电器的作用主要有哪几个方面？

4、电磁机构由哪几部分组成？

5、什么叫自锁？什么叫互锁？

6、在X62W万能铣床中，工作台能实现哪几个方向的进给运动？