广东南方职业学院成人高等教育

2023年第三学期考试试卷

课程名称：PLC原理与应用 课程班级：2022级工业机器人技术 层次：专科 共 4 页

姓名：_____________   学号：_________________   得分：___________

- 一、单项选择题（每小题2分，共40分）

1.一阶递归数字滤波器的输出y(n)表达式为 (       )。
A.a·x(n)          B.a·y(n-1)          C.a·x(n)+b·y(n-1)          D.a·x(n)+b x(n-1)

2.异步通信方式的特点之一是(       )。
A.设备复杂         B.设备简单         C.传输效率高         D.时钟要求高

3.自动电压控制AVC功能可保证电网的(       )。
A.电压         B.频率         C.电流         D.功率因数

4.霍尔模块工作频率为50HZ时，精度(       )。
A.低于0.5%            B.高于0.5%           C.等于0.5%         D.等于1%

5.用数字量多路开关采集遥信信号时，欲使，数据选择端ABCD应为(       )。
A.111          B.1110          C.1101          D.1011

6.200GHZ频率属(       )。
A.短波频段          B.中波频段         C.微波频段         D.长波频段

7.数据传输系统中，若在发端进行检错应属(       )。
A.循环检错法         B.检错重发法        C.反馈校验法         D.前向纠错法

8.我国循环式运动规约中规定的循环码是(       )。
A.(7，4)循环码         B.方阵码          C.(7，3)循环码         D.（48，40）循环码
9.在数据通信中，应用最广的数据信息代码集是(       )。
A.BCD码          B.补码         C.七位ASCII         D.余3码
10.调度员尽力维护各子系统发电，用电平衡时属(       )。
A.正常状态         B.紧急状态         C.恢复状态          D.瓦解状态

11.电力系统状态估计的量测量主要来自(       )。
A.调度人员         B.值班人员         C.SCADA系统         D.主机

12.抗电磁干扰性能最好的通信系统是(       )。
A.载波通信         B.光纤通信         C.架空线         D.电缆线

13.11kW以上的笼型电机，进行起动时应采取(       )。
A.全压起动         B.减压起动         C.刀开关直接起动        D.接触器直接起动

14.在机床电气控制电路中采用两地分别控制方式,其控制按钮连接的规律是(       )。
A.全为串联      B.全为并联     C.起动按钮并联，停止按钮串联     D.起动按钮串联，停止按钮并联

15.在控制电路中，如果两个常开触点串联，则它们是(       )。
A.与逻辑关系          B.或逻辑关系         C.非逻辑关系          D.与非逻辑关系

16.黄绿相间的双色线，按电气规范只能用作(       )。

A.火线          B.零线         C.接地线         D.网络线

17.器中双金属片的弯曲作用是由于双金属片(       )。
A.温度效应不同         B.强度不同        C.膨胀系数不同         D.所受压力不同

18.热继电器的整定值为6.8A，则动作范围应选用(       )。
A.0.4~0.64A        B.0.64~1A         C.4~6.4A         D.6.4~10A

19.断电延时时间继电器，它的延时触点动作情况是(       )。
A.线圈通电时触点延时动作，断电时触点瞬时动作   B.线圈通电时触点瞬时动作，断电时触点延时动作
C.线圈通电时触点不动作，断电时触点瞬时动作     D.线圈通电时触点不动作，断电时触点延时动作

20.通电延时时间继电器，它的延时触点动作情况是(       )。
A.线圈通电时触点延时动作，断电时触点瞬时动作
B.线圈通电时触点瞬时动作，断电时触点延时动作
C.线圈通电时触点不动作，断电时触点瞬时动作
D.线圈通电时触点不动作，断电时触点延时动作

- 二、填空题（每空1分，共20分）

1.（         ）年由美国数字设备公司（DEC）根据美国通用汽车公司（GE）的要求研制成功。

2.PLC的设计思想吸取了（         ）和（         ）两者的优点。

3.现代工业自动化的三大技术支柱（         ）、（         ）、（         ）。

4.1974年我国开始仿制美国的第二代PLC产品，但因（         ）和（         ）等原因未能推广。

5.PLC的基本功能有（         ）、（         ）、计数控制功能、步进控制功能、（         ）、回路控制功能、通讯联网功能、（         ）、停电记忆功能、（         ）。

6.PLC大部分都具有数据处理功能，可以实现（         ）、数据比较、（         ）、数据移位、数制转换译码编码等操作。

7.PLC的故障自诊断功能，大大提高了PLC控制系统的（            ）。

8.继电器控制采用硬接线方式装配而成，只能完成（                         ）的功能；PLC控制只要改变程序并改动少量的接线端子，就可适应生产工艺的改变。

9.PLC组成 ：（         ）、中央处理单元（CPU板）、（         ）、输入输出（I/O）部件、（         ）和通信模块等。

- 三、判断题（每小题1分，共10分）

- (      )1.一台额定电压为 220V 的交流接触器在交流 220V 、直流220V 的电源上均可使用。

- (      )2.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻，将导致圈烧毁。

- (      )3.交流接触器铁心端面嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密，不发生震动与噪声。

- (      )4.直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。

- (      )5.低压断路器又称为自动空气开关。

- (      )6.只要外加电压不变化，交流电磁铁的吸力在吸合前、后是不变的。

- (      )7.直流电磁铁励磁电流的大小与行程成正比。

- (      )8.闸刀开关可以用于分断堵转的电动机。

- (      )9.熔断器的保护特性是反时限的。

- (      )10.低压断路器具有失压保护的功能。

- 四、简答题（每小题6分，共30分）

1.简述PLC主要技术性能指标。

- 2.列举三大派系PLC及厂商名称。

3.简述PLC的分类。

4.PLC控制与继电器控制的区别是什么？

- 5.简述PLC的特点。