PLC原理与应用复习题

- 一、单项选择题

1.一阶递归数字滤波器的输出y(n)表达式为 (       )。
A.a·x(n)          B.a·y(n-1)          C.a·x(n)+b·y(n-1)          D.a·x(n)+b x(n-1)

2.异步通信方式的特点之一是(       )。
A.设备复杂         B.设备简单         C.传输效率高         D.时钟要求高

3.自动电压控制AVC功能可保证电网的(       )。
A.电压         B.频率         C.电流         D.功率因数

4.霍尔模块工作频率为50HZ时，精度(       )。
A.低于0.5%            B.高于0.5%           C.等于0.5%         D.等于1%

5.用数字量多路开关采集遥信信号时，欲使，数据选择端ABCD应为(       )。
A.111          B.1110          C.1101          D.1011

6.200GHZ频率属(       )。
A.短波频段          B.中波频段         C.微波频段         D.长波频段

7.数据传输系统中，若在发端进行检错应属(       )。
A.循环检错法         B.检错重发法        C.反馈校验法         D.前向纠错法

8.我国循环式运动规约中规定的循环码是(       )。
A.(7，4)循环码         B.方阵码          C.(7，3)循环码         D.（48，40）循环码
9.在数据通信中，应用最广的数据信息代码集是(       )。
A.BCD码          B.补码         C.七位ASCII         D.余3码
10.调度员尽力维护各子系统发电，用电平衡时属(       )。
A.正常状态         B.紧急状态         C.恢复状态          D.瓦解状态

11.电力系统状态估计的量测量主要来自(       )。
A.调度人员         B.值班人员         C.SCADA系统         D.主机

12.抗电磁干扰性能最好的通信系统是(       )。
A.载波通信         B.光纤通信         C.架空线         D.电缆线

- 二、填空题

1.（         ）年由美国数字设备公司（DEC）根据美国通用汽车公司（GE）的要求研制成功。

2.PLC的设计思想吸取了（         ）和（         ）两者的优点。

3.现代工业自动化的三大技术支柱（         ）、（         ）、（         ）。

4.1974年我国开始仿制美国的第二代PLC产品，但因（         ）和（         ）等原因未能推广。

5.PLC的基本功能有（         ）、（         ）、计数控制功能、步进控制功能、（         ）、回路控制功能、通讯联网功能、（         ）、停电记忆功能、（         ）。

6.PLC大部分都具有数据处理功能，可以实现（         ）、数据比较、（         ）、数据移位、数制转换译码编码等操作。

7.PLC的故障自诊断功能，大大提高了PLC控制系统的（            ）。

8.继电器控制采用硬接线方式装配而成，只能完成（                         ）的功能；PLC控制只要改变程序并改动少量的接线端子，就可适应生产工艺的改变。

- 三、判断题

- (      )1.一台额定电压为 220V 的交流接触器在交流 220V 、直流220V 的电源上均可使用。

- (      )2.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻，将导致圈烧毁。

- (      )3.交流接触器铁心端面嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密，不发生震动与噪声。

- (      )4.直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。

- (      )5.低压断路器又称为自动空气开关。

- 四、简答题

1.简述PLC主要技术性能指标。

- 2.列举三大派系PLC及厂商名称。

3.简述PLC的分类。

- PLC控制与继电器控制的区别是什么？

- 答案

- 单项选择题

- 1-5 CBABA        6-10 CBACA      11-12 CB

- 填空题

- 1.1969

- 2.继电器  计算机

- 3.PLC  机器人   CAD/CAM

- 4.元器件质量   技术问题

- 5.逻辑控制功能  定时控制功能  数据处理功能  监控功能  故障诊断功能

- 6.算术运算  数据传送

- 7.安全和可维护性

- 8.既定/预先设定/特定

- 三、判断题

- 1-5   ××√√×

四、简答题

1.①I/O点数：指PLC外部输入和输出端子数

②用户程序存储容量：用来衡量PLC所能存储用户程序的多少

③扫描速度：指扫描1000步用户程序所需的时间，以ms/千步为单位

④指令系统条数：指PLC具有的基本指令和高级指令的种类和数量。种类数量越多，软件功能越强

⑤内部寄存器

- ⑥控制功能：运算、控制、通讯、编程、诊断

2.①欧洲：德国的西门子(SIEMENS)、BECKHOFF、力士乐、PILZ、SEW及法国的施耐德公司

②美国：A-B（Allen-Bradly）(其产品约占美国PLC市场50％的份额。

③GE（General Electric）、日本：三菱电机（Mitsubishi Electric）、 欧姆龙（OMRON）、  FUJI日本主要发展中小型PLC，在世界小型PLC市场上，日本产品约占有70％的份额。）

3.①按结构形式分类：整体式PLC、组合式PLC、叠装式PLC 。

- ②按控制规模分类：小型PLC、中型PLC、大型PLC。

- ③按CPU数据处理类型分类：标准PLC、安全PLC、安全标准PLC

- ④按依托硬件类型分类：常规PLC、软PLC。

4.答:①组成的器件不同: PLC由许多软继电器组成，继电器控制系统由物理继电器组成。

②触点的数量不同:继电器和接触器的触点较少，而PLC内部的软继电器的触点是无限的。

③控制方式不同:继电器控制是通过元件之间的硬件接线来实现，而PLC是通过软件编程的方式来实现控制功能的。

④工作方式不同: PLC采用周期性循环扫描的串行工作方式，而继电器控制系统采用并行的工作方式。