广东南方职业学院成人高等教育

2023年第三学期考试试卷

课程名称：工业机器人认识实训 课程班级：2022级工业机器人技术

层次：专科 共 5 页

姓名：_____________   学号：_________________   得分：___________

- 单项选择题（每小题2分，共40分）

1、国际上机器人四巨头指的是（   ）。

①瑞典ABB ②日本FANUC ③日本YASKAWA ④德国KUKA ⑤日本OTC

A、①②③④       B、①②③⑤         C、②③④⑤        D、①③④⑤

2、手部的位姿是由哪两部分变量构成（   ）。

A、位姿与速度                         B、姿态与位置

C、位置与运行状态                     D、姿态与速度

3、示教-再线控制为一种在线编程方式，它的最大问题是（   ）。

A、操作人员劳动强度大                    B、占用生产时

C、操作人员安全问题                      D、容易产生废品

4、对机器人进行示教时，模式旋钮打到示教模式后，在此模式中，外部设备发出的启动信号（   ）。

A、无效           B、有效           C、延时后有效          D、都不对

5、工业机器人工作站的特点是（   ）。

① 技术先进 ② 技术升级 ③ 应用领域广泛 ④ 技术综合性强

A、①②            B、①③             C、②④           D、①②③④

6、（   ）最理想的机器人高级语言，是用被操作物体，而不是机器人的动作来描述作业任务。

A、动作级机器人语言                        B、对象级机器人语言

C、任务级机器人语言                          D、编译级计算机语言

7、下面哪项是机器人机械手爪的特点（   ）。

A、依靠传动机构抓持工件                       B、通过磁场吸力抓持工件

C、利用真空原理抓持工件                        D、不适合在高温条件下工作

8、机器人离线编程通过（  ）技术，在计算机上提供一个和机器人进行交互作用的虚拟现实环境。

A、虚拟技术           B、图形技术         C、交互技术           D、远程技术

9、机器人的（  ）是指在确定的机械机构上允许机器人执行不同的任务或以不同的方式完成同一工作。

A、适应性             B、通用性           C、智能性           D、独立性

10、（   ）主体结构有三个自由度，绕垂直轴线（机身）、水平轴线（回转关节）的转动及手臂的伸缩。

A、直角坐标机器人                          B、圆柱坐标式机器人

C、球面坐标式机器人                        D、关节坐标式机器人

11、（   ）以近似自然语言的方式，按照作业对象的状态变化来进行程序设计。

A、动作级机器人语言                         B、对象级机器人语言

C、任务级机器人语言                         D、编译级计算机语言

12、动力学的研究内容是将机器人的（ 　）联系起来。

A、运动与控制                          B、传感器与控制

C、结构与运动                          D、传感系统与运动

13、重复定位精度指机器人重复到达(    )位置的精确程度。

A、不同              B、任何               C、同一              D、无所谓

14、下面哪项是机器人真空式吸盘的特点(   )。

A、依靠传动机构抓持工件                    B、通过磁场吸力抓持工件

C、利用真空原理抓持工件                    D、不适合在高温条件下工作

15、机器人有若干个关节，典型的工业机器人有（  ）个关节。

A、3-4                 B、4-5                C、5-6               D、6-7

16、（   ）是衡量机器人技术水平的主要指标。

A、自由度           B、动作时间           C、关节数           D、传感器性能

17、下列不属于工业机器人的坐标形式的是(    )。

A、PPP               B、RRP               C、RRR               D、PRP

18、（   ）主体结构具有三个自由度：腰转，升降，手臂伸缩。

A、直角坐标机器人                        B、圆柱坐标式机器人

C、球面坐标式机器人                      D、关节坐标式机器人

19、机器人的定义中，突出强调的是（ 　）。

A、具有人的形象                         B、模仿人的功能

C、像人一样思维                         D、感知能力很强

20、下面哪项是机器人最常用的外部传感器(   )。

A、距离传感器                               B、视觉传感器

C、力觉传感器                               D、超声波传感器

二、判断题(每小题2分，共20分)

1．机械手亦可称之为机器人。（　 ）

2．完成某一特定作业时具有多余自由度的机器人称为冗余自由度机器人。（ 　）

3、关节空间是由全部关节参数构成的。（　 ）

4、任何复杂的运动都可以分解为由多个平移和绕轴转动的简单运动的合成（　 ）

5、关节i的坐标系放在i-1关节的末端。（   ）

6．手臂解有解的必要条件是串联关节链中的自由度数等于或小于6。（ 　）

7．对于具有外力作用的非保守机械系统，其拉格朗日动力函数L可定义为系统总动能与系统总势能之和。（ 　）

8．由电阻应变片组成电桥可以构成测量重量的传感器。（ 　）

9．激光测距仪可以进行散装物料重量的检测。（   ）

10．运动控制的电子齿轮模式是一种主动轴与从动轴保持一种灵活传动比的随动系统。（   ）

三、填空题（每小题1分，共10分）

1．六自由度工业机器人前三个轴一般称为主轴，保证末端执行器达到工作空间的任意       ，后三个轴一般称为       ，用以实现末端执行器的任意       。

2．在进行相对于工件不改变工具姿态的平移操作时选用       坐标系最为适宜。

3. 当机器人到达离目标作业位置较近位置时，尽量采用       操作模式完成精确定位。

4. 运动轨迹是机器人为完成某一作业，              所掠过的路径，是机器人示教的重点。

5. 从结构形式上看，搬运机器人可分为       式、       式、       式、       式和关节式搬运机器人。

四、简答题（每小题6分，共30分）

1、工业机器人工具中心点（TCP）标定的意义。

2、工业机器人的编程一共有几种方法，其特点是什么?

3、机器人学主要包含哪些研究内容？

4、机器人分为几类？

5、机器人由哪几部分组成？