工业机器人认识实训复习题

- 单项选择题

1、国际上机器人四巨头指的是（   ）。

①瑞典ABB ②日本FANUC ③日本YASKAWA ④德国KUKA ⑤日本OTC

A、①②③④       B、①②③⑤         C、②③④⑤        D、①③④⑤

2、手部的位姿是由哪两部分变量构成（   ）。

A、位姿与速度                         B、姿态与位置

C、位置与运行状态                     D、姿态与速度

3、示教-再线控制为一种在线编程方式，它的最大问题是（   ）。

A、操作人员劳动强度大                    B、占用生产时

C、操作人员安全问题                      D、容易产生废品

4、对机器人进行示教时，模式旋钮打到示教模式后，在此模式中，外部设备发出的启动信号（   ）。

A、无效           B、有效           C、延时后有效          D、都不对

5、工业机器人工作站的特点是（   ）。

① 技术先进 ② 技术升级 ③ 应用领域广泛 ④ 技术综合性强

A、①②            B、①③             C、②④           D、①②③④

6、（   ）最理想的机器人高级语言，是用被操作物体，而不是机器人的动作来描述作业任务。

A、动作级机器人语言                        B、对象级机器人语言

C、任务级机器人语言                          D、编译级计算机语言

7、下面哪项是机器人机械手爪的特点（   ）。

A、依靠传动机构抓持工件                       B、通过磁场吸力抓持工件

C、利用真空原理抓持工件                        D、不适合在高温条件下工作

8、机器人离线编程通过（  ）技术，在计算机上提供一个和机器人进行交互作用的虚拟现实环境。

A、虚拟技术           B、图形技术         C、交互技术           D、远程技术

9、机器人的（  ）是指在确定的机械机构上允许机器人执行不同的任务或以不同的方式完成同一工作。

A、适应性             B、通用性           C、智能性           D、独立性

10、（   ）主体结构有三个自由度，绕垂直轴线（机身）、水平轴线（回转关节）的转动及手臂的伸缩。

A、直角坐标机器人                          B、圆柱坐标式机器人

C、球面坐标式机器人                        D、关节坐标式机器人

11、（   ）以近似自然语言的方式，按照作业对象的状态变化来进行程序设计。

A、动作级机器人语言                         B、对象级机器人语言

C、任务级机器人语言                         D、编译级计算机语言

二、判断题

1．机械手亦可称之为机器人。（　 ）

2．完成某一特定作业时具有多余自由度的机器人称为冗余自由度机器人。（ 　）

3、关节空间是由全部关节参数构成的。（　 ）

4、任何复杂的运动都可以分解为由多个平移和绕轴转动的简单运动的合成（　 ）

5、关节i的坐标系放在i-1关节的末端。（   ）

三、填空题

1．六自由度工业机器人前三个轴一般称为主轴，保证末端执行器达到工作空间的任意       ，后三个轴一般称为       ，用以实现末端执行器的任意       。

2．在进行相对于工件不改变工具姿态的平移操作时选用       坐标系最为适宜。

3. 当机器人到达离目标作业位置较近位置时，尽量采用       操作模式完成精确定位。

4. 运动轨迹是机器人为完成某一作业，              所掠过的路径，是机器人示教的重点。

5. 从结构形式上看，搬运机器人可分为       式、       式、       式、       式和关节式搬运机器人。

四、简答题

1、工业机器人工具中心点（TCP）标定的意义。

2、工业机器人的编程一共有几种方法，其特点是什么?

3、机器人学主要包含哪些研究内容？

4、机器人分为几类？

5、机器人由哪几部分组成？

答案

- 一、单项选择题

1-5  ABBAD          6-10  CABBC       11 B

二、判断题

1-5  √√√√×

三、填空题

1.位置、次轴、姿态

2.工具

3.点动

4.工具中心点

5.龙门、悬臂、侧壁、摆臂

四、简答题

1、工业机器人工具中心点（TCP）为机器人系统的控制点，出厂时默认位于最后一个运动轴或安装法兰的中心。当机器人末端执行器安装不同作业工具时，为了方便描述工具在空间的位置，使其实现精确运动控制，或当换装工具后发生工具碰撞时，都需要进行TCP标定。

2、常用的编程方法有示教法和离线编程法等。

手控示教编程是一种最简单，又是一种最为常用的机器人编程方法。

离线编程的优点在于：

（1）设备利用率高，不会因编程而影响机器人执行任务；

（2）便于信息集成，可将机器人控制信息集成到CAD/CAM数据库和信息系统中去。在现代机械制造系统中，机器人编程可由先进的CAD/CAM系统来完成，这和CAD/CAM系统编制NC零件加工程序完全一样。

3、机器人研究的基础内容有以下几方面：(1) 空间机构学；(2) 机器人运动学；(3) 机器人静力学；(4) 机器人动力学；(5) 机器人控制技术；(6) 机器人传感器；(7) 机器人语言。

4、首先，机器人按应用分类可分为工业机器人、极限机器人、娱乐机器人。

1)工业机器人有搬运、焊接、装配、喷漆、检验机器人，主要用于现代化的工厂和柔性加工系统中。

2)极限机器人主要是指用在人们难以进入的核电站、海底、宇宙空间进行作业的机器人，包括建筑、农业机器人。

3)娱乐机器人包括弹奏机器人、舞蹈机器人、玩具机器人等。也有根据环境而改变动作的机器人。

其次，按照控制方式机器人可分为操作机器人、程序机器人、示教机器人、智能机器人和综合机器人。

5、机器人由三大部分六个子系统组成。三大部分是机械部分、传感部分和控制部分。六个子系统是驱动系统、机械结构系统、感受系统、机器人一环境交换系统、人机交换系统和控制系统。