机械制图与CAD基础复习题

- 一、单项选择题

1.三视图的投影规律表明，俯视图与左视图(     )。

A.长对正      B.高平齐     C.宽相等      D.横水平

2.当线段垂直于投影面时，得到的该投影面上的投影具有(     )性。

A.实形        B.类似       C.相仿       D.积聚

3.标注水平尺寸时，尺寸数字的字头方向应(     )。 
A.水平        B.向左        C.向右      D.向上

4.角度的尺寸数字一律按(     )位置书写。

A.水平        B.向左        C.向右      D.向上

5、图样中，机件的可见轮廓线用(     )画出。

A.细实线     B.粗实线       C.虚线      D.点划线

6.图样中，机件的不可见轮廓线用(     )画出。

A.细实线     B.粗实线        C.虚线     D.点划线

7.图样中尺寸线和尺寸界线用(     ) 画出。

A.细实线     B.粗实线       C.虚线      D.点划线

8.符号“SR”表示(     )。

A.圆        B.圆柱          C.球        D.圆锥

9.在图纸上必须用(     )画出图框。

A.细实线       B.粗实线         C.虚线         D.点划线

10.一个完整的尺寸应该包括尺寸数字、尺寸线和(     )三部分。

A.尺寸箭头      B.尺寸符号      C.尺寸单位     D.尺寸界线

11.下列哪项不是阀门的作用（    ）。

A.接通和截断介质      B.调节介质的流量      C.调节介质的粘度      D.调节管道压力

- 二、判断题

1.箱体类零件比较复杂，所以只要画两个视图就可以画清楚零件的形状和结构。（   ）
2.零件图中根据基准的作用不同，分为设计基准、工艺基准和测量基准。（   ）
3.普通螺纹标记中的公称直径是指螺纹外径的基本尺寸。（   ）
4.我国标准齿轮的压力角为20°。（   ）
5.形位公差共有12个项目，分别为直线度、圆度、圆柱度、平面度、平行度、垂直度、倾斜度、对称度、同轴度、位置度、圆跳动、全跳动。（   ）

三、填空题

1.计算机辅助设计的英文简称（      ）。

2.完整的尺寸由尺寸线、尺寸界线和 （         ） 三要素组成。

3.尺寸标注中的符号R表示（            ），Ф表示 （          ），SФ表示球直径。

4.图样中的尺寸以（         ）为单位时，不需要标注计量单位的代号和名称。

5.比例是指图样中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。已知某零件图的比例为5:1，则该比例为（      ）比例；绘制图样时，尽量采用（      ）比例。

- 四、问答题

1.三视图包括哪些？各反应哪些基本参数它们之间有什么关系？

2.识读零件图的一般方法和步骤是什么？

五、作图题

1.作圆内接正六边形￠40)。

2.用R10的圆弧连接两直线。

3.根据轴测图绘制三视图并标注尺寸。

- 答案

- 单项选择题

1-5 CDDAB    6-10 CACBD       11 C

- 判断题

- 1-5 ×√×√×

- 填空题

- 1.CAD

- 2.尺寸数字

- 3.圆的半径  圆的直径

- 4.毫米/mm

- 5.放大    原值

- 四、问答题

1.答：①主视图反映：长度和高度

②俯视图反映：长度和宽度

③左视图反映：宽度和高度

它们之间的关系是：主视俯视长相等且对正、主视左视高相等且平齐

俯视左视宽相等且对应。长对正、高平齐、宽相等。

2.答：（1）首先看标题栏，概括了解零件；
（2）分析研究视图，想象结构形状；
（3）分析所有尺寸，弄清尺寸要求；
（4）分析技术要求，综合看懂全图。

五、作图题

1.

2.

3.