广东南方职业学院成人高等教育

2023年第三学期考试试卷

课程名称：机械设计基础课程班级：2022级工业机器人技术 层次：专科 共 4 页

姓名：_____________   学号：_________________   得分：___________

- 一、单项选择题（每小题2分，共40分）

1、在机械中属于制造单元的是（   ）。

A.构件               B.零件              C.部件             D.焊接件

2、汽车雨刮器机构属于（   ）机构。

A.曲柄摇杆机构         B.双摇杆机构        C. 双曲柄机构        D.曲柄滑块机构

3、当机构的自由度F大于零且等于原动件数目时，机构（   ）。

A.具有确定运动         B.运动不确定        C. 构件被破坏         D.不能组成机构

4、急回特性跟（   ）有关。

A.压力角             B.传动角             C. 极位夹角            D.导程角

5、凸轮机构从动件运动规律中产生刚性冲击的是（   ）。

A.等速运动        B.等加速等减速运动       C.简谐运动          D.正弦加速度运动

6、螺纹的基本参数中，公称直径是（   ）。

A.大径              B.小径             C.中径             D.内径

7、带传动常用的张紧方法是（   ）。

A.调节中心距         B.增大传动比          C.减小传动比          D.增加带长

8、带传动中紧边拉力和松边拉力之差叫做（   ）。

A.拉力差             B.拉应力           C.有效圆周力            D.摩擦力

9、行星轮系中轴线转动的的构件叫（    ）。

A.行星轮           B.太阳轮            C.行星架            D.中心轮

10、轴承代号为30220，表示轴承内径为（   ）毫米。

A.80              B.100                C.120                D.140

11、部件是组成机器的(    )。

A．制造单元            B．装配单元             C．原动件            D．从动件

12、若被联接件之一厚度较大、材料较软、强度较低、需要经常装拆时，宜采用（    ）。

A．螺栓联接        B．双头螺柱联接        C．螺钉联接         D．紧定螺钉联接

13、张紧力相同时，V带比平皮带功率大的原因是（    ）。

A. V带比平皮带厚                            B.V带无接头

C.V带两侧面为工作面，摩擦力大              D.V带有强力层

14、键联接的主要作用是使轴与轮毂之间（    ）。

A.沿轴向固定并传递轴向力                     B.沿轴向可做相对滑动并具有导向作用

C.沿轴向固定并传递扭矩                       D.安装与拆卸方便

15、一般闭式齿轮传动常见的失效形式是（   ）。

A．齿面胶合        B．齿面磨损           C．齿面点蚀          D．齿面塑性变形

16、一对渐开线齿轮啮合传动时，两齿廓间（   ）。

A.保持纯滚动                               B.各处均有相对滑动

C.除节点外各处均有相对滑动                 D.保持纯滑动

17、齿数为20的正常齿制标准直齿圆柱外齿轮，哪个特征圆的直径最小？（   ）

A.基圆             B.齿根圆           C.分度圆          D.齿顶圆

18、一对渐开线直齿圆柱齿轮连续传动的条件是（   ）。

A.理论啮合线长度大于齿距        B.理论啮合线长度不大于基圆齿距

C.啮合弧长度大于基圆齿距        D.实际啮合线长度不大于基圆齿距

19、在一般机械传动中，若需要采用带传动时，应优先选用（   ）。

A.圆型带传动                      B.同步带传动

C.V型带传动                      D.平型带传动

20、在轴的初步设计中，轴的直径是按（   ）来初步确定的。

A.弯曲强度                         B.扭转强度

C.轴段的长度                       D.轴段上零件的孔径

- 二、判断题（每小题2分，共20分）

1、基圆以内有渐开线。(     )

2、极位夹角是曲柄摇杆机构中，摇杆两极限位置的夹角。(     )

3、螺纹联接是不可拆联接。(     )

4、机构处于死点位置时，其传动角等于90°。(     )

5、凸轮轮廓的形状取决于从动件的运动规律。(     )

6、蜗杆传动一般用于大速比的场合。(     )

7、楔键的两侧面是工作面。(     )

8、普通车床变速箱内齿轮的润滑方式时油雾润滑。(     )

9、滚动轴承的基本额定动载荷C值越大，则轴承的承载能力越高。(     )

10、带传动的弹性滑动是不可避免的，打滑是可以避免的。 (     )

- 三、填空题（每空1分，共10分）

1. 花键联接按其齿形不同,可分为          、          。

2. 当带传动的传动时,打滑首先发生在带轮的       上。

3. 蜗杆传动的失效经常发生在       上。

4. 工作时只受        不承受       的轴称为心轴。

5. 平面运动副可分为        和        ,低副又可分为          和          。

- 四、简答题（每小题6分，共30分）

1、简述齿廓啮合基本定律。

- 说明螺纹连接的基本类型及应用。

3、轴上零件的周向及轴向固定各有哪些方法？分别适用于什么场合？（各举出两种及四种以上方法）

4、说明带的弹性滑动与打滑的区别。

5、 试述螺纹联接防松的方法。