机械设计基础复习题

- 一、单项选择题

1、在机械中属于制造单元的是（   ）。

A.构件               B.零件              C.部件             D.焊接件

2、汽车雨刮器机构属于（   ）机构。

A.曲柄摇杆机构         B.双摇杆机构        C. 双曲柄机构        D.曲柄滑块机构

3、当机构的自由度F大于零且等于原动件数目时，机构（   ）。

A.具有确定运动         B.运动不确定        C. 构件被破坏         D.不能组成机构

4、急回特性跟（   ）有关。

A.压力角             B.传动角             C. 极位夹角            D.导程角

5、凸轮机构从动件运动规律中产生刚性冲击的是（   ）。

A.等速运动        B.等加速等减速运动       C.简谐运动          D.正弦加速度运动

6、螺纹的基本参数中，公称直径是（   ）。

A.大径              B.小径             C.中径             D.内径

7、带传动常用的张紧方法是（   ）。

A.调节中心距         B.增大传动比          C.减小传动比          D.增加带长

8、带传动中紧边拉力和松边拉力之差叫做（   ）。

A.拉力差             B.拉应力           C.有效圆周力            D.摩擦力

9、行星轮系中轴线转动的的构件叫（    ）。

A.行星轮           B.太阳轮            C.行星架            D.中心轮

10、轴承代号为30220，表示轴承内径为（   ）毫米。

A.80              B.100                C.120                D.140

11、部件是组成机器的(    )。

A．制造单元            B．装配单元             C．原动件            D．从动件

- 二、判断题

1、基圆以内有渐开线。(     )

2、极位夹角是曲柄摇杆机构中，摇杆两极限位置的夹角。(     )

3、螺纹联接是不可拆联接。(     )

4、机构处于死点位置时，其传动角等于90°。(     )

5、凸轮轮廓的形状取决于从动件的运动规律。(     )

- 三、填空题

1. 花键联接按其齿形不同,可分为          、          。

2. 当带传动的传动时,打滑首先发生在带轮的       上。

3. 蜗杆传动的失效经常发生在       上。

4. 工作时只受        不承受       的轴称为心轴。

5. 平面运动副可分为        和        ,低副又可分为          和          。

- 四、简答题

1、简述齿廓啮合基本定律。

- 说明螺纹连接的基本类型及应用。

3、轴上零件的周向及轴向固定各有哪些方法？分别适用于什么场合？（各举出两种及四种以上方法）

4、说明带的弹性滑动与打滑的区别。

5、 试述螺纹联接防松的方法。

答案

- 一、单项选择题（每小题2分，共40分）

1-5 BAACA          6-10  AACAB       11 B

- 二、判断题

1-5  ×××××

- 填空题

- 矩形、渐开线

- 小轮

- 蜗轮

- 弯矩、扭矩

- 低副、高副、转动副、移动副

- 四、简答题

1、不论齿廓在任何位置接触，过接触点所做的公法线一定通过连心线上一定点，才能保证传动比恒定不变。

2、螺栓连接、双头螺柱连接、螺钉连接、紧定螺钉连接。螺栓连接用于被连接件不厚、通孔且经常拆卸的场合；双头螺柱连接用于被连接件之一较厚、盲孔且经常拆卸的场合；螺钉连接用于被连接件之一较厚、盲孔且不经常拆卸的场合。

3、周向固定：键连接、花键连接、过盈配合连接

轴向固定：轴肩、轴环、轴套、轴端挡板、弹性档圈

4、弹性滑动是由于带传动时的拉力差引起的，只要传递圆周力，就存在着拉力差，所以弹性滑动是不可避免的；而打滑是由于过载引起的，只要不过载，就可以避免打滑，所以，打滑是可以避免的。

5、 答：摩擦防松：弹簧垫圈、对顶螺母、金属锁紧螺母

锁住防松：开口销与槽形螺母、止动垫片、止动垫片与圆螺母、串连金属丝

不可拆防松：冲点、端铆、胶接、焊接。