《电子电工技术》练习题及答案解析

第一课时

一、单选题

- 电位和电压相同之处是(   C )

- 定义相同	B、方向一致	C、单位相同	D、都与参考点有关

- 解析：电位和电压的/*单位相同*/，都是伏特

2.电路中两点间的电压高，则(   B    )

A、两点的电位高	 B、两点间的电位差大	C、两点的电位一定为正	D、两点的电位一定为负

- 解析：电路中两点间的电压高则/*两点间的电位差大*/

3.按照习惯，导体中（   A ）运动的方向为电流的方向

A、电子	B、正电荷   C、电荷	   D、离子

- 解析：导体中/*电子*/运动的方向为电流的方向

4.有“220V、100W”“220V、25W”白炽灯两盏，串联后接入220V交流电源，其亮度情况是（   B  ）。

A、00W灯泡最亮	B、25W灯泡最亮	C、两只灯泡一样亮	D、两只灯泡都不亮

- 解析：串联电路各处电流相等，电阻大的压降也大，所以功率小的那个反而会更亮，/*25W灯泡最亮*/

二、判断题

5.电路中电流的方向是电子运动的方向。（B）

A、正确          B、错误

- 解析：电路中电流的方向与电子运动方向相反，所以该说法是/*错误*/的

- 当电阻不变时，电流随电压成正比例变化。（A）

- 正确          B、错误

- 解析：根据欧姆定律，当电阻不变时，电流随电压成正比例变化。所以该说法是/*正确*/的

- 如果某一元件上的U和I的实际方向相同，电流从“+”端流入，则该元件是负载。（A）

- 正确          B、错误

- 解析：该元件是消耗功率元件，即电阻或吸收功率的电源。所以该说法是/*正确*/的

- 在某一确定电路中，某一点的电位是一定的。（B）

- 正确          B、错误

- 解析：在某一确定电路中，某一点的电位不是一定的，根据参考点而定。所以该说法是/*错误*/的

- 选取不同的参考点，电路中各点的电位也将随之改变（A）

- 正确          B、错误

- 解析：选取不同的参考点，电路中各点的电位也将随之改变。所以该说法是/*正确*/的

- 在一个电路中，电源产生的功率和负载消耗功率以与内阻损耗的功率是平衡的（A）

- 正确          B、错误

- 解析：根据能量守恒，该说法是/*正确 */的

- 第二课时

一、单选题

- 一个由线性电阻构成的电器，从220V的电源吸取1000W的功率，若将此电器接到110V的电源上，则吸取的功率为（　A　）。

- A、250W 	B、500W	     C、1000W	D、2000W

- 解析：吸取的功率为/*250W*/

- 某电阻元件的额定数据为“1KΩ、2.5W”，正常使用时允许流过的最大电流为（   A）

- A、50mA	   B、2.5mA	 C、250mA	D、500mA

- 解析：允许流过的最大电流为/*50mA*/

- 3千欧的电阻中通过2毫安的电流，试问电阻两端的电压是（ D  ）

- A、10V	B、6mA	 C、1.5V	D、6V

- 解析：通过欧姆定律计算出，电压是/*6V*/

- 两个阻值相同的电阻器串联后的等效电阻与并联后的等效电阻之比是(   A   )

- A、4:01	B、1:04	 C、1:02	D、2:01

- 解析：两个阻值相同的电阻器串联后的等效电阻与并联后的等效电阻之比是/*4:1*/

- 关于直流电流的说法中，正确的是（   B   ）

- 电流是标量，没有正负

- B、电流是标量，有正负

- C、电流是矢量，没有正负

- D、电流是矢量，有正负

- 解析：/*电流是标量，有正负*/

- 二、判断题

- 电阻的并联电路中，电阻越大，分流也越大。（B）

- 正确          B、错误

- 解析：电阻的并联电路中，电阻越小，分流也越大。所以该说法是/*错误*/的

- 欧姆定律不但适用于线性电路,也适用于非线性电路（B）

- 正确          B、错误

- 解析：欧姆定律适用于线性电路,不适用于非线性电路，所以该说法是/*错误*/的

- 几个不等值的电阻串联，每个电阻中通过的电流也不相等（B）

- 正确          B、错误

- 解析：几个不等值的电阻串联，每个电阻中通过的电流相等，所以该说法/*错误*/

- 两个电阻相等的电阻并联，其等效电阻（即总电阻）比其中任何一个电阻的阻值都大。（B）

- 正确          B、错误

- 解析：两个电阻相等的电阻并联，其等效电阻（即总电阻）比其中任何一个电阻的阻值都小，所以该说法/*错误*/

- 并联电路的电压与某支路的电阻值成正比，所以说并联电路中各支路的电流相等。（B）

- 正确          B、错误

- 解析：并联电路中各支路的电流不一定相等，视乎于支路的电阻大小，所以该说法/*错误*/

- 第三课时

一、单选题

- 基尔霍夫电压定律、电流定律（    A   ）

- 与电路结构有关，与元件性质无关	B、与电路结构有关，与元件性质也有关	C、与电路结构无关，与元件性质有关	D、与电路结构无关，与元件性质也无关

- 解析：/*与电路结构有关，与元件性质无关*/

- 2.基尔霍夫电流定律适用于（ B    ）

- A、回路	B、节点	C、回路或节点	D、假想回路或封闭合面

- 解析：基尔霍夫电流定律适用于/*节点*/

- 二、判断题

- 3.基尔霍夫定律只适应于线性电路。（B）

A、正确          B、错误

- 解析：既适合于线性电路也适合于非线性电路，所以该说法/*错误*/

- 基尔霍夫定律既适应于线性电路也适用与非线性电路（A）

- 正确          B、错误

- 解析：该说法是/*正确*/的

- 回路分析法与网孔分析法的方法相同，只是用独立回路代替网孔而已。（A）

- 正确          B、错误

- 解析：该说法是/*正确*/的

- 在任意瞬时，流入某一结点的电流之和应等于由该结点流出的电流之和，这就是KCL定律（A）

- 正确          B、错误

- 解析：该说法是/*正确*/的

- 电路中三条或三条以上的支路的连接点称为节点（A）

- 正确          B、错误

- 解析：该说法是/*正确*/的

- 基尔霍夫电压定律的数学表达式∑u=0（A）

- 正确          B、错误

- 解析：该说法是/*正确*/的

- 9.网孔分析法和节点分析法只适应于直流电路（B）

A、正确          B、错误

- 解析：网孔分析法既适合于直流电路也适合于交流电路，所以该说法是/*错误*/的

- 10.基尔霍夫电流定律的数学表达式∑i=0（A）

- 正确          B、错误

- 解析：该说法是/*正确*/的

第四课时

一、单选题

1.基尔霍夫电流定律适用于（  B   ）

A、回路	B、节点	 C、回路或节点	D、假想回路或封闭合面

解析:基尔霍夫电流定律适用于/*节点*/

2.当求解电路中每一条支路的电流时，采用何种方法比较简单（ A  ）

A、支路法	   B、节点法      C、回路法	 D、戴维宁定理

解析:当求解电路中每一条支路的电流时，应采用/*支路法*/

二、判断题

3.应用支路电流法对电路进行求解时，对于具有n个结点和b条支路的电路，可以列出n-1独立的结点方程，其余的b-（n-1） 个方程可由网孔列出。（A）

A、正确          B、错误

解析:该说法是/*正确*/的

4.在任一瞬时，一个结点上电流的代数和恒等于零。(A)

A、正确          B、错误

解析:该说法是/*正确*/的

5.节点分析法的互电导符号恒取负（A）

A、正确          B、错误

解析:该说法是/*正确*/的

6.电路中没有分支的一段电路称为支路(A)

A、正确          B、错误

解析:该说法是/*正确*/的

7.基尔霍夫电压定律（KVL）是确定一个回路内部各段电压之间关系的定律。(A)

A、正确          B、错误

解析:该说法是/*正确*/的

8.在节点处各支路电流的参考方向不能均设为流向节点，否则将只有流入节点的电流，而无流出节点的电流。(B)

A、正确          B、错误

解析:指向节点为流入，背向节点为流出，所以该说法/*错误*/

9.电路中两条或两条以上的支路相联接的点称为节点。(B)

A、正确          B、错误

解析:三条或以上支路相联的点为节点，所以该说法/*错误*/

10.网孔分析法和节点分析法只适应于直流电路。(B)

A、正确          B、错误

解析:网孔分析法和节点分析法适应于直流电路与交流电路，所以该说法/*错误*/

第六课时

一、单选题

1.已知正弦电压在t =0时为220V，其初相位为300，则它的有效值为（    B ）

A、220V	 B、220$\sqrt{2}$V	  C、110V 	D、110$\sqrt{2}$V

解析：有效值为/*220$\sqrt{2}$V*/

2.正线电压$u_{1}=10 \sin \left(\omega t+15^{\circ}\right)$V，$u_{2}=10 \sin \left(2 \omega t-15^{\circ}\right)$V的相位差是（ D    ）

A、30度	 B、负30度	 C、0度	D、不确定

解析：/*不确定*/。因为频率不一样

二、判断题

3.把复数100∠60o转化为代数形式 50+j50$\sqrt{3}$（A）

A、正确          B、错误

解析：所以该说法/*正确*/

- 把复数5+j5转化为极坐标形式 7.07∠45o（A）

- 正确          B、错误

- 解析：所以该说法/*正确*/

- 对于同频率的几个正弦量的相量可以画在同一坐标系上（A）

- 正确          B、错误

- 解析：所以该说法/*正确*/

6.在电阻电感串联电路中，总电压是各分电压的相量和，而不是代数和（A）

A、正确          B、错误

- 解析：所以该说法/*正确*/

- 7.三相对称电动势的相量和或瞬时值代数和都等于零（A）

A、正确          B、错误

- 解析：所以该说法/*正确*/

- 8.相量分析法只适用于分析同频率的正弦交流电路（A）

A、正确          B、错误

- 解析：所以该说法/*正确*/

- 9.对于不同频率的正弦量,可以根据其相量图来比较相位关系和计算。（B）

A、正确          B、错误

- 解析：对于不同频率是无法确定的，所以该说法/*错误*/

- 10.由于正弦电压和电流均可用相量表示,所以复阻抗也可用相量表示。（B）

A、正确          B、错误

- 解析：复阻抗不可用相量表示，所以该说法/*错误*/

第七课时

一、单选题

1.在电阻元件的交流电路中，电压和电流的相位（     A ）

A、相同

B、电压的相位比电流的相位超前90°

C、电压的相位比电流的相位落后90°

D、以上都不正确

解析：在电阻元件的交流电路中，电压和电流的相位/*相同*/

2.在电感元件的交流电路中，电压和电流的相位（    B  ）

A、相同

B、电压的相位比电流的相位超前90°

C、电压的相位比电流的相位落后90°

D、以上都不正确

解析：在电阻元件的交流电路中，/*电压的相位比电流的相位超前90°*/

3.在交流电路中，电感的感抗等于（    A  ）。

A、XL=ωL	B、XL=1/(ωL)	C、XL=L	D、以上都不正确

解析：在交流电路中，电感的感抗等于/*XL=ωL*/

4.电感接在有效值为2V的交流电压源两端，已知吸收Q=1var，则该电感的感抗是（  D  ）

A、1欧姆	B、2欧姆 	C、3欧姆	 D、4欧姆

解析：Q＝（UL）的平方/XL，则电感为/*4Ω*/

5.电容元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，频率增大时，电路中电流将（  A ）

A、增大	B、减小	C、不变	D、以上都不正确

解析：电容元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，频率增大时，电路中电流将/*增大*/

6.某感性负载的功率因数为0.5，接在220V正弦交流电源上，电流为10A，则该负载消耗的功率为（ B   ）

A、2.2KW	B、1.1KW            C、4.4KW	D、0.55KW

解析：有功功率＝0.5*2200＝1100W负载消耗的功率为有功功率，所以答案为/*1.1KW*/

7.在RL串联电路中，UR=16V，UL=12V，则总电压为（ B    ）

A、28V	B、20V	C、2V	D、以上都不正确

解析：U平方=ur平方+ul平方，所以答案是/*20*/

二、判断题

- 8.正弦交流电路的频率越高，阻抗越大；频率越低，阻抗越小。(B)

A、正确          B、错误

解析：正弦交流电路的频率越高，阻抗越小；频率越低，阻抗越大，所以该说法/*错误*/

- 电感元件的正弦交流电路中，消耗的有功功率等于零。(A)

A、正确          B、错误

解析：该说法/*正确*/

- 正弦交流电路的视在功率等于有功功率和无功功率之和。(B)

- 正确          B、错误

解析：视在功率的平方等于有功功率的平方和无功功率的平方之和，所以该说法/*错误*/

第八课时

一、单选题

1.若交流电路的电流相位比电压相位超前，则电路成（   C ）

A、电阻性	    B、电感性	C、电容性 	D、以上都不正确

解析：若交流电路的电流相位比电压相位超前，则电路成/*电容性*/

2.RLC串联电路在f0时发生谐振，当频率增加到2f0时，电路性质呈（   B   ）

A、电阻性	    B、电感性	C、电容性 	D、以上都不正确

解析：RLC串联电路在f0时发生谐振，当频率增加到2f0时，电路性质呈/*电感性*/

3.正弦交流电路的视在功率是表征该电路的（    A ）

A、电压有效值与电流有效值乘积	B、平均功率	 C、瞬时功率最大值	D、以上都不正确解析：正弦交流电路的视在功率是表征该电路的/*电压有效值与电流有效值乘积*/

4.已知交流电路中，某元件的阻抗与频率成反比，则该元件是（  C     ）

A、电阻	  B、电感	C、电容	D、电动势

解析：已知交流电路中，某元件的阻抗与频率成反比，则该元件是/*电容*/

5.在RL串联电路中，UR=16V，UL=12V，则总电压为（   B  ）

A、28V	  B、20V	C、2V	D、以上都不正确

解析：U平方=ur平方+ul平方，所以答案是/*20*/

6.在电感性负载两端并联一定值的电容，以提高功率因素，下列说法正确的是(   D  )

A、减少负载的工作电流	B、少负载的有功功率

C、减少负载的无功功率	D、减少线路的功率损耗

解析：在电感性负载两端并联一定值的电容/*减少线路的功率损耗*/

二、判断题

7.电阻、电感和电容在电路中都是储能元件。(B)

A、正确          B、错误

解析：电阻、电感和电容在电路中只有电容是储能元件。所以该说法/*错误*/

- 交流电路中的阻抗包括电阻和电抗，而电抗又分为感抗和容抗。(A)

- 正确          B、错误

解析：该说法/*正确*/

- 电流的频率越高，则电感元件的感抗值越小，而电容元件的容抗值越大。(B)

- 正确          B、错误

解析：电流的频率越高，则电感元件的感抗值越小，而电容元件的容抗值越小。所以该说法/*错误*/

- 10.对于同一电容C如接在不同频率的交流电路中时，频率越高则容抗越大(B)

A、正确          B、错误

解析：对于同一电容C如接在不同频率的交流电路中时，频率越高则容抗越小，所以该说法/*错误*/

第九课时

一、单选题

1.三相对称绕组在空间位置上应彼此相差（   B ）

A、60°电角度	 B、120°电角度	C、180°电角度	D、360°电角度

解析：三相对称绕组在空间位置上应彼此相差/*120°电角度*/

2.正弦交流电路的视在功率是表征该电路的（  A ）

A、电压有效值与电流有效值乘积	B、平均功率	C、瞬时功率最大值	D、以上都不正确解析：正弦交流电路的视在功率是表征该电路的/*电压有效值与电流有效值乘积*/

3.在三相交流电中，有效值为最大值的（   D  ）

A、$\sqrt{3}$倍	 B、$\sqrt{2}$倍	C、1/$\sqrt{3}$倍	D、1/$\sqrt{2}$倍

解析：在三相交流电中，有效值为最大值的/*根号2分之一倍*/

- 在三相四线制供电系统中，相电压为线电压的（   C ）

- $\sqrt{3}$倍	 B、$\sqrt{2}$倍	C、1/$\sqrt{3}$倍	D、1/$\sqrt{2}$倍

解析：在三相四线制供电系统中，相电压为线电压的/*1/$\sqrt{2}$倍*/

- 在负载为三角形连接的对称三相电路中，各线电流与相电流的关系是(  D  )

- 大小、相位都相等

- B、大小相等、线电流超前相应的相电流30度

- C、线电流大小为相电流大小的$\sqrt{3}$倍、线电流超前相应的相电流 30度

- D、线电流大小为相电流大小的$\sqrt{3}$倍、线电流滞后相应的相电流 30度

解析：/*线电流大小为相电流大小的$\sqrt{3}$倍、线电流滞后相应的相电流 30度*/

6.负载三角形连接的对称三相电路，若线电压为380V，则相电压为（     A ）

A、220V	 B、220$\sqrt{2}$	C、380V	 D、380$\sqrt{3}$

解析：则相电压为/*220V*/

二、判断题

7.负载作星形联接时，必有线电流等于相电流（A）

A、正确          B、错误

解析：该说法是/*正确*/的

- 三相对称电路中，负载作星形联接时$I_{l}=\sqrt{3} I_{\mathrm{P}}$（B）

- 正确          B、错误

- 解析：星形连接中Il=Ip，该说法是/*错误*/的

- 三相交流电路的功率和单相交流电路的功率一样，都有有功功率、无功功率和视在功率之分。（A）

A、正确          B、错误

- 解析：该说法是/*正确*/的

- 10.中线的作用就是使不对称Y接负载的端电压保持对称（A）

A、正确          B、错误

解析：该说法是/*正确*/的

第十课时

一、单选题

1.P型半导体是在本征半导体中加入微量的（   A   ）元素构成的。

A、三价	B、四价	C、五价	D、六价

解析:P型半导体是在本征半导体中加入微量的/*三价*/元素构成的

2.PN结加正向电压时，其正向电流是（   A  ）

A、多子扩散而成	B、少子扩散而成	C、少子漂移而成	 D、多子漂移而成

解析:PN结加正向电压时，其正向电流是/*多字扩散而成*/

二、判断题

3.在P型半导体中，空穴是多数载流子，电子是少数载流子（A）

A、正确          B、错误

解析:该说法是/*正确*/的

- 在N型半导体中，空穴是多数载流子，电子是少数载流子（B）

A、正确          B、错误

解析:在N型半导体中，空穴是少数载流子，电子是多数载流子，所以该说法是/*错误*/的

- 在半导体中，自由电子和空穴都是载流子）（A）

A、正确          B、错误

解析:该说法是/*正确*/的

- 在外电场作用下，半导体中会同时出现电子电流和空穴电流（A）

- 正确          B、错误

解析:该说法是/*正确*/的

- 半导体的导电能力介于导体与绝缘体之间，硅和锗是最重要的两种半导体材料（A）

A、正确          B、错误

解析:该说法是/*正确*/的

- 半导体中空穴带正电，电子带负电（A）

A、正确          B、错误

解析:该说法是/*正确*/的

- 半导体二极管实质上就是一个PN  结，它具有的特性是单向导电性（A）

A、正确          B、错误

解析:该说法是/*正确*/的

- P型半导体带正电，N型半导体带负电。（B）

- 正确          B、错误

解析:P型半导体带负电，N型半导体带正电。所以该说法是/*错误*/的

第十一课时

一、单选题

1.稳压二极管的正常工作状态是（   C  ）

A、导通状态	B、截止状态	C、反向击穿状态	D、任意状态

解析：稳压二极管的正常工作状态是/*反向击穿状态*/

2.用万用表R×1K的电阻挡检测某一个二极管时，发现其正、反电阻均约等于1KΩ,这说明该二极管是属于（    D ）

A、短路状态	B、完好状态	C、极性搞错	D、断路状态

解析：该情况说明该二极管是属于/*断路*/状态

3.理想二极管的反向电阻为（ B  ）

A、零	B、无穷大	  C、约几百千欧	D、以上都不对

解析：理想二极管的反向电阻为/*无穷大*/

4.动态电阻rZ 是表示稳压二极管性能的一个重要参数，它的大小与稳压性能的关系是 （   B ）

A、rZ 越小则稳压性能越差	B、rZ越小则稳压性能越好

C、rZ的大小不影响稳压性能	D、以上都不对

解析：动态电阻rZ的大小与稳压性能的关系是/*rZ越小则稳压性能越好*/

5.二极管两端加上正向电压时（  B  ）

A、一定导通	B、超过死区电压才导通	C、超过0.7V才导通	D、超过0.3V才导通

解析：二极管两端加上正向电压时/*超过死区电压才导通*/

- 稳压二极管的动态电阻rZ 是指 （   B   ）

- 稳定电压Uz与相应电流Iz之比

- B、稳压管端电压变化量△UZ与相应电流变化量△IZ的比值

- C、稳压管正向压降与相应正向电流的比值

- D、以上都不对

- 解析：是指/*稳压管端电压变化量△UZ与相应电流变化量△IZ的比值*/

- 二、判断题

7.发光二极管在使用时必须加适当的正向电压才会发光（A）

A、正确          B、错误

解析：该说法是/*正确*/的

- 8.二极管的反向电压一旦超过其最高反向工作电压时就会损坏（A）

A、正确          B、错误

解析：该说法是/*正确*/的

- 9.二极管两端加上正向电压就一定会导通（B）

A、正确          B、错误

解析：二极管的正向电压要大于死区电压才能导通，所以该说法/*错误*/

- 10.二极管若工作在反向击穿区，一定会被击穿（B）

A、正确          B、错误

解析：二极管允许工作在一定的反向电压，所以不一定会被击穿，则该说法/*错误*/

第十二课时

一、单选题

1.对三极管放大作用的实质，下面说法正确的是（   D   ）

A、三极管可以把小能量放大成大能量	B、三极管可以把小电流放大成大电流

C、三极管可以把小电压放大成大电压	D、三极管可用较小的电流控制较大的电流

解析：对三极管放大作用的实质是/*三极管可用较小的电流控制较大的电流*/

2.测得某电路板上晶体三极管3个电极对地的直流电位分别为VE＝3V，VB＝3.7V，VC＝3.3V，则该管工作在（  B   ）

A、放大区	   B、饱和区	C、截止区	   D、击穿区

解析：/*饱和区*/，集电极正偏，发射极正偏

3.半导体三极管是一种（  C   ）

A、电压控制电压的器件	B、电压控制电流的器件

C、电流控制电流的器件	D、电流控制电压的器件

解析：半导体三极管是一种/*电流控制电流的器件*/

4.某工作在放大状态的三极管，当基极电流IB由60μA降低到40μA时，集电极电流IC由2.3mA降低到1.5mA，则此三极管的动态电流放大系数β为(C)

A、37.5	 B、38.3	C、40	D、57.5

解析：则此三极管的动态电流放大系数β为/*40*/

5.工作在放大状态的NPN三极管，其发射结电压UBE和集电结电压UBC应为(A)

A、UBE>0，UBC<0	    B、UBE>0，UBC>0	 C、UBE<0，UBC<0 	D、UBE<0，UBC>0

解析：/*UBE>0，UBC<0*/

- 二、判断题

6.发射结处于正向偏置的晶体三极管，其一定是工作在放大状态(B)

A、正确          B、错误

解析：满足放大的条件是发射结正偏，集电结反偏，所以该说法/*错误*/

- 发射结处于反向偏置的晶体三极管，其一定是工作在截止状态。(A)

A、正确          B、错误

解析：该说法是/*正确*/

- 因为晶体三极管由两个ＰＮ结组成，所以能用两个晶体二极管反向连接起来当晶体三极管使用。(B)

A、正确          B、错误

解析：实际不行，因为三极管的三级加工是不一样的，比如发射极需要高参杂，基极是很薄的一层，所以把两个二极管相连是满足不了实际需要的，所以该说法是/*错误*/的

- 因为晶体三极管由两个ＰＮ结组成，所以晶体三极管可以当同材料的晶体二极管使用(A)

A、正确          B、错误

解析：该说法是/*正确*/

- 产生零点漂移的主要原因是晶体管参数受温度的影响(B)

A、正确          B、错误

解析：产生零点漂移的主要原因是晶体管参数受温度和外电场的影响，所以该说法/*错误*/

第十三课时

一、单选题

1.在单管固定偏置共射极放大电路中，若测得三极管的静态管压降UCE­近似等于电源电压UCC时，则该管工作状态为(  B    )

A、饱和	B、截止	C、放大	D、不能确定

解析:若测得三极管的静态管压降UCE¬近似等于电源电压UCC时，则该管工作状态为/*截止*/

2.一共射极放大电路的NPN三极管工作在饱和导通状态，其发射结电压 和集电结电压 分别为（   B  ）

A、Ube>0,Ubc<0	B、Ube>0,Ubc>0	C、Ube<0,Ubc<0	D、不能确定

解析:/*Ube>0,Ubc>0*/

3.从发射极输出信号的放大电路叫（   C  ）放大电路

A、共射	B、共基	C、共集	D、不能确定

解析:从发射极输出信号的放大电路叫/*共集*/放大电路

4.从发射极输入信号的放大电路叫（    B ）放大电路

A、共射	B、共基	C、共集	D、不能确定

解析:从发射极输出信号的放大电路叫/*共集*/放大电路

5.温度升高，会使三极管的UBE、β和ICB0随之改变，最终使（   A   ）升高

A、 IC	B、Ucc	C、RB	D、不能确定

解析:最终使/*IC*/升高

6.三极管是电流控制器件，三极电流关系为（  A  ）和IC=βIB

A、IC =IB+IE	 B、IE =IB+IC	C、IB =IE+IC	D、不能确定

解析:三极电流关系为/*IC =IB+IE*/和IC=βIB

- 二、判断题

7.用三极管组成开关电路时，三极管工作在饱和状态或截止状态。(A)

A、正确          B、错误

解析:该说法是/*正确*/的

- 当三极管发射结、集电结都正偏时具有放大作用(A)

A、正确          B、错误

解析:该说法是/*正确*/的

- 欲使晶体管工作在放大区，则外电路所加电压必须使晶体管的发射结正偏，同时使集电结反偏(B)

A、正确          B、错误

解析:该说法是/*错误*/的，放大的条件是发射结正偏，集电结反偏

- 三极管的交流放大倍数和直流放大倍数是两个不同的概念，但其值近似相等(A)

A、正确          B、错误

解析:该说法是/*正确*/的

第十四课时

一、单选题

1.单相桥式或全波整流电路中，电容滤波后，负载电阻RL平均电压等于（  B     ）

A、0.9U2	  B、1.4U2     C、0.45U2 	D、1.2U2

解析：单相桥式或全波整流电路中，电容滤波后，负载电阻RL平均电压等于/*1.2U2*/

- 理想二极管在单相桥式整流电路（电阻负载）中承受的最大反向电压是（   C  ）

- A、大于$\sqrt{2}$ U2

- B、小于$\sqrt{2}$ U2

- C、等于$\sqrt{2}$ U2

- D、大于$\sqrt{2}$ U2，小于$\sqrt{2}$ U2

- 解析：承受的最大反向电压是/*等于$\sqrt{2}$ U2*/

3.单相半波整流电路中，负载为500Ω电阻，变压器的副边电压为12V，则负载上电压平均值和二极管所承受的最高反向电压为（      D ）。

A、5.4V、12V	 B、5.4V、17V	  C、9V、12V	 D、9V、17V

解析：承受的最高反向电压为/*5.4V、17V*/

二、判断题

4.若整流变压器付边电压有效值为U2，则单相桥式全波整流电路输出的平均电压Uo= 0.9 U2 (A)

A、正确          B、错误

解析：该说法是/*正确*/的

5.二极管承受的最高反向工作电压URM＝$\sqrt{2}$ U2(A)

A、正确          B、错误

解析：该说法是/*正确*/的

- 不加滤波器的由理想二极管组成的单相桥式整流电路的输出电压平均值为9V，则输入正弦电压有效值应为10V。(A)

- 正确          B、错误

- 解析：该说法是/*正确*/的

- 变压器能变电压也可以变电流、变阻抗。(A)

- 正确          B、错误

- 解析：该说法是/*正确*/的

- 变压器能变换任何电压(B)

- 正确          B、错误

- 解析：变压器只能改变交流电压，不能改变直流电压，所以该说法/*错误*/

- 变压器的高压侧因为电压较高，所以要用粗导线绕组，而低压侧则要用细导线绕组(B)

- 正确          B、错误

- 解析：高压侧要求匝数多，用细线，低压侧相反。所以该说法/*错误*/

- 电路中所需的各种电压,可以通过变压器变换获得(B)

- 正确          B、错误

解析：直流电不可以，所以该说法/*错误*/

第十五课时

一、单选题

- 逻辑函数的值域是（A）

- {0,1}	 B、(0,1)	  C、(0,+∞)	 D、(－∞,+ ∞)

- 解析：逻辑函数的值域是/*{0,1}*/

- 将十进制数7化为二进制数是（C）

- A、7	 B、101	 C、111	 D、110

- 解析：通过计算将十进制数7化为二进制数是/*111*/

- 符合“或”逻辑关系的表达式是（C）

- A、1+1=2	 B、1+1=10	  C、1+1=1	 D、1+1=11

- 解析：符合“或”逻辑关系的表达式是/*1+1=1*/

- 逻辑函数自变量取值范围是（D）

- {0,1}	  B、(0,1)	   C、(0,+∞) 	  D、(－∞,+ ∞)

- 解析：逻辑函数自变量取值范围是/* (－∞,+ ∞)*/

5.以下表达式中符合逻辑运算法则的是（D）

A、 C·C=C2	 B、1+1=10	 C、0<1	 D、A+1=1

- 解析：符合逻辑运算法则的是/*A+1=1*/

6.逻辑变量的取值1和0不可以表示（B）

A、开关的闭合、断开	 B、电位的高、低	 C、真与假	 D、电流的有、无

- 解析：逻辑变量的取值1和0不可以表示/*电位的高、低 */

7.A+BC= (C)

A、A+B	 A+C	 B、（A+B）  C、（A+C）	 D、B+C

- 解析：分配律/*（A+B）（A+C）*/

8.逻辑表达式$\overrightarrow{A+B+C}$=(B)

A、$\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$

B、$\bar{A} \bullet \bar{B} \bullet \bar{C}$

C、$\overline{A \bullet B \bullet C}$

D、$A \bullet B \bullet C$

- 解析：/*$\bar{A} \bullet \bar{B} \bullet \bar{C}$*/

二、判断题

9.二进制数的进位关系是逢二进一，所以1+1=10(A)

A、正确          B、错误

- 解析：该说法/*正确*/

- 数字电路中，逻辑变量的值只有2个。(A)

- 正确          B、错误

- 解析：该说法/*正确*/

第十六课时

一、单选题

1.逻辑代数式F=A+B属于（D)

A、与非门电路	B、或非门电路	C、与门电路	D、或门电路

解析：逻辑代数式F=A+B属于/*或门电路*/

- 2.或非门的逻辑功能为(D)

- 入0出0，全1出1	B、入1出1，全0出0	C、入0出1，全1出0	D、入1出0，全0出1

- 解析：或非门的逻辑功能为/*入1出0，全0出1*/

- 符合“或”关系的表达式是（ C  ）

- A、1+1=2	B、1+1=10 	C、1+1=1	D、1+1=0

- 解析：符合“或”关系的表达式是/*1+1=1*/

- 组合逻辑电路在电路结构上只包含（     A  ）

- A、各种门电路	B、各种触发器	C、反馈电路	D、以上都不正确

- 解析：组合逻辑电路在电路结构上只包含/*各种门电路*/

二、判断题

5.“与非”门逻辑表达式为：见0得1，全1得0。(A)

A、正确          B、错误

解析：该说法是/*正确*/的

- 6.已知逻辑函数Y=$\overline{A \bullet B \bullet C}$,则Y=$\bar{A} \bullet \bar{B} \bullet \bar{C}$(B)

- 正确          B、错误

- 解析：乘换算加法，应该等于A非+B非+C非，所以该说法是/*错误*/的

- 7.用三个开关并联起来控制一只电灯，电灯的亮暗同三个开关的闭合、断开之间的对应关系属于“与”的逻辑关系。(B)

A、正确          B、错误

- 解析：应该是逻辑与的关系，所以该说法是/*错误*/的

- 8.二进制数的进位关系是逢二进一，所以1+1=10。(A)

A、正确          B、错误

- 解析：该说法是/*正确*/的

- 9.在逻辑运算中，逻辑值1大于逻辑值0。(B)

A、正确          B、错误

- 解析：作为逻辑值来说，TRUE 是1， FALSE 是 0， 作为 布尔变量来说 只能 取值 真假（1,0).所以该说法是/*错误*/的

- 10.因为A+AB=A，所以AB=0 (B)

A、正确          B、错误

- 解析：或逻辑运算，与自然数不同的举例来说，A={1,2}B={2,3}AB={2}，所以该说法是/*错误*/的