一、单选题（每题2分，共40道小题，总分值80分）

1.

数控机床的进给系统由NC发出指令，通过伺服系统最终由( )来完成坐标轴的移动。

（2分）

A电磁阀

B伺服电机

C变压器

D测量装置

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

2.

数控系统的管理部分包括：1)输入；2)I/O处理；3)显示；4)( )。

（2分）

A译码

B刀具补偿

C位置控制

D诊断

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

3.

数控车床液压卡盘卡紧力的大小可以通过 ( )来实现。

（2分）

A电磁换向阀

B压力继电器

C减压阀

D单向阀

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

4.

下面哪种误差是工艺系统的误差。（ ）

（2分）

A调整误差

B刀具和夹具制造误差

C机床几何误差

DA，B，C都是

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

5.

开机时默认的主轴控制指令为( )

（2分）

AG50

BG96

CG97

DG90

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

6.

数控车床应尺可能使用( )以减少换刀时间和方便对刀。

（2分）

A焊接车刀

B回转刀具

C机夹车刀

D成型车刀

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

7.

点位控制系统是（ ）

（2分）

A刀具沿各坐标轴的运动之间有确定的函数关系

B控制刀具相对于工件的定位，不规定刀具运动的途径

C必须采用增量坐标控制方式

D必须采用绝对坐标控制方式

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

8.

步进电机的转速与下面哪些因素无关？（ ）

（2分）

A脉冲信号的频率f

B转子齿数z

C通电方式k

D定子绕组中的电流大小

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

9.

半精加工作为过渡性工序目的是使精加工余量( )

（2分）

A均匀

B小

C小而均匀

D大而均匀

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

10.

数控车床主轴采用前端定位，后端浮动的结构是为了( )

（2分）

A便于调正精度

B便于调整间隙

C便于装配与调正

D防止受热伸长

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

11.

数控车削大余量毛坯时( )对延长粗加工刀具的寿命有利。

（2分）

A轴向阶梯切削

B径向阶梯切削

C轮廓分层切削

D轴和分层切削

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

12.

螺纹加工时应注意在两端设置足够的升速进刀段δ1和降速退刀段δ2其数值由主轴转速和( )来确定。

（2分）

A螺纹导程

B螺距

C进给率

D进给速度

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

13.

闭环控制方式的移位测量元件应采用( )

（2分）

A长光栅尺

B旋转变压器

C圆光栅

D光电式脉冲编码器

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

14.

数控车床上快速夹紧工件的卡盘大多采用( )

（2分）

A普通三爪卡盘

B液压卡盘

C电动卡盘

D四爪卡盘

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

15.

长V型铁限制了( )个自由度。

（2分）

A1

B2

C3

D4

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

16.

下面哪种检测装置不能测量角位移？（ ）

（2分）

A旋转变压器

B圆光栅

C编码盘

D编码尺

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

17.

优化粗加工及空行程的走刀路线主要是为了( )

（2分）

A节省整个加工过程时间

B减小刀具消耗

C进给机构滑动部件磨损减少

D进给机构滑动部件消耗减少

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

18.

在数控车床精车球型手柄零件时一般使用( )刀具。

（2分）

A90外圆

B45外圆

C圆弧形外圆

D槽形刀

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

19.

( )利用杠杆齿轮传动放大原理制成的量仪。

（2分）

A杠杆式卡规

B圆度仪

C水平仪

D千分尺

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

20.

( )不属于安全规程

（2分）

A安全技术操作规程

B产品质量检验规程

C工艺安全操作规程

D岗位责任制和交接班制

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

21.

全机能高速数控车床在自动工作状态，当换刀时，刀盘实现( )转位换刀

（2分）

A顺时针

B逆时针

C快速

D就近

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

22.

数控机床回零是指( )下的零点。

（2分）

A工作坐标系

B机床

C相对坐标系

D剩余坐标系

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

23.

液压尾座通常是用于加工( )

（2分）

A盘类

B轴类

C特型

D普通型

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

24.

当同时相对X轴和Y轴进行镜像时（ ）。

（2分）

A刀具的实际切削顺序与原程序相反，刀补矢量方向相反，圆弧插补转向相反

B刀具的实际切削顺序与原程序相同，刀补矢量方向相反，圆弧插补转向相反

C刀具的实际切削顺序与原程序相反，刀补矢量方向相同，圆弧插补转向相反

D刀具的实际切削顺序与原程序相同，刀补矢量方向相同，圆弧插补转向相反

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

25.

铣削封闭的内轮廓表面时，进刀方式应选择（ ）切入

（2分）

A圆弧

B法向

C根据需要选择A或B

D无正确答案

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

26.

数控车床Z轴的负方向指向( )。

（2分）

A操作者

B主轴轴线

C床头箱

D尾架

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

27.

“NC”的含义是（ ）

（2分）

A数字控制

B计算机数字控制

C网络控制

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

28.

工件安装在卡盘上，机床坐标与工件坐标系是不重合的，为便于编程，应在数控系统中建立一个( )坐标系

（2分）

A工件

B机械

C机床

D程序

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

29.

CNC系统的中断管理主要靠（ ）完成，而系统的中断结构决定了系统软件的结构。（ ）

（2分）

A软件

B硬件

CCPU

D总线

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

30.

T0204表示 ( )

（2分）

A2号刀具2号刀补

B2号刀具4号刀补

C4号刀具2号刀补

D4号刀具4号刀补

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

31.

机床重复定位精度高，则加工的( )

（2分）

A零件尺寸精度高

B零件尺寸精度低

C一批零件尺寸精度高

D一批零件尺寸精度低

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

32.

工件执行自动循环时，CRT上的绝对坐标显示的值是( )的位置。

（2分）

A刀架回转中心

B参考点

C刀尖点

D工件原点

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

33.

切削循环G73适用于加工( )形状

（2分）

A圆柱

B圆锥

C铸毛坯

D球

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

34.

当紧急停止后，以下( )为不正确的说法。

（2分）

A油压系统停止

BCRT荧幕不显示

C轴向停止

D刀塔停止

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

35.

车削薄壁零件的关键是解决( )问题。

（2分）

A车削

B刀具

C夹紧

D变形

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

36.

当零件图尺寸为链联接(相对尺寸)标注时适宜用( )编程。

（2分）

A绝对值编程

B相对值编程

C两者混合

D先绝对值后相对值编程

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

37.

PLC控制程序可变，在生产流程改变的情况下，不必改变( )，就可以满足要求。

（2分）

A硬件

B数据

C程序

D汇编语言

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

38.

卧式加工中心是指主轴轴线（ ）设置的加工中心。

（2分）

A垂直

B水平

C平行

D无正确答案

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

39.

数控车床的回刀架最少能有( )把刀。

（2分）

A5

B4

C3

D2

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

40.

目前数控机床中的侍服电机与丝杠的连接方式为( )

（2分）

A三角皮带

B平皮带

C齿型皮带

D齿轮

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

二、判断题（每题2分，共10道小题，总分值20分）

1.

与普通车床相比，数控车床传动链短、床头箱结构要复杂些。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

2.

G00快速点定位指令控制刀具沿直线快速移动到目标位置。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

3.

不同的数控机床可能选用不同的数控系统，但数控加工程序指令都是相同的。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

4.

只有采用CNC技术的机床才叫数控机床。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

5.

圆弧插补中，对于整圆，其起点和终点重合，用R编程无法定义，所以只能用圆心坐标编程。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

6.

伺服系统包括驱动装置和执行机构两大部分。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

7.

立式加工中心与卧式加工中心相比，加工范围较宽。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

8.

数控机床具有刀具半径补偿功能时，程序编制与刀具半径值无关。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

9.

根据插补由硬件还是软件实现，插补分为硬插补和软插补；硬插补一般用作粗插补，软插补用于精插补。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

10.

三坐标测量机是由电子、光栅与激光干涉等组成的。

（2分）

纠错

正确答案 错误

一、单选题（每题2分，共40道小题，总分值80分）

1.

数控系统的管理部分包括：1)输入；2)I/O处理；3)显示；4)( )。

（2分）

A译码

B刀具补偿

C位置控制

D诊断

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

2.

目前数控机床中的侍服电机与丝杠的连接方式为( )

（2分）

A三角皮带

B平皮带

C齿型皮带

D齿轮

正确答案D您的答案是 C回答错误展开

3.

铣削封闭的内轮廓表面时，进刀方式应选择（ ）切入

（2分）

A圆弧

B法向

C根据需要选择A或B

D无正确答案

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

4.

利用机床位置功能检查工件的尺寸时，在编程中应设定( )

（2分）

AT0102

BM00

CG00

DM02

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

5.

检测元件在数控机床中的作用是检测移位和速度，发送( )信号，构成闭环控制。

（2分）

A反馈

B数字

C输出

D电流

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

6.

万能式数控转台或数控分度头能完成( )范围内的任意分度运动。

（2分）

A0～90度

B0～180度

C0～360度

D5度

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

7.

数控车床主轴采用前端定位，后端浮动的结构是为了( )

（2分）

A便于调正精度

B便于调整间隙

C便于装配与调正

D防止受热伸长

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

8.

数控车床Z轴的负方向指向( )。

（2分）

A操作者

B主轴轴线

C床头箱

D尾架

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

9.

CNC装置由硬件和软件组成，软件在( )的支持下运行。

（2分）

A硬件

B存储器

C显示器

D程序

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

10.

数控铣削加工零件时，工件坐标系原点一般设在（ ）

（2分）

A机床原点

B工件上表面

C换刀点

D任意点

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

11.

车削精密丝杠时，要合理安排热处理，每次粗加工及螺纹加工后要安排( )处理。

（2分）

A时效

B调质

C淬火

D回火

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

12.

车削薄壁零件的关键是解决( )问题。

（2分）

A车削

B刀具

C夹紧

D变形

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

13.

切削循环G73适用于加工( )形状

（2分）

A圆柱

B圆锥

C铸毛坯

D球

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

14.

有一台三相步进电动机，转子上有80个齿，三相六拍运行，则其步距角是（ ）

（2分）

A0.5°

B0.75°

C1°

D1.25°

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

15.

下面哪种误差是工艺系统的误差。（ ）

（2分）

A调整误差

B刀具和夹具制造误差

C机床几何误差

DA，B，C都是

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

16.

闭环控制方式的移位测量元件应采用( )

（2分）

A长光栅尺

B旋转变压器

C圆光栅

D光电式脉冲编码器

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

17.

PLC控制程序可变，在生产流程改变的情况下，不必改变( )，就可以满足要求。

（2分）

A硬件

B数据

C程序

D汇编语言

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

18.

数控机床的进给系统由NC发出指令，通过伺服系统最终由( )来完成坐标轴的移动。

（2分）

A电磁阀

B伺服电机

C变压器

D测量装置

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

19.

T0204表示 ( )

（2分）

A2号刀具2号刀补

B2号刀具4号刀补

C4号刀具2号刀补

D4号刀具4号刀补

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

20.

液压尾座通常是用于加工( )

（2分）

A盘类

B轴类

C特型

D普通型

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

21.

螺纹加工时应注意在两端设置足够的升速进刀段δ1和降速退刀段δ2其数值由主轴转速和( )来确定。

（2分）

A螺纹导程

B螺距

C进给率

D进给速度

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

22.

半精加工作为过渡性工序目的是使精加工余量( )

（2分）

A均匀

B小

C小而均匀

D大而均匀

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

23.

数控车床应尺可能使用( )以减少换刀时间和方便对刀。

（2分）

A焊接车刀

B回转刀具

C机夹车刀

D成型车刀

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

24.

当紧急停止后，以下( )为不正确的说法。

（2分）

A油压系统停止

BCRT荧幕不显示

C轴向停止

D刀塔停止

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

25.

数控机床按加工方式分类可分为：1)( )；2)金属切削类；3)特种加工类；4)其他类型。

（2分）

A直线进给类

B金属成型类

C轮廓控制类

D半闭环类

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

26.

车削为缩短刀具空行程时间，采用( )有利于保持毛坯或半成品刚性，改善其切削条件

（2分）

A先近后远

B先远后近

C先外后内

D先内后外

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

27.

在数控车床精车球型手柄零件时一般使用( )刀具。

（2分）

A90外圆

B45外圆

C圆弧形外圆

D槽形刀

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

28.

工件安装在卡盘上，机床坐标与工件坐标系是不重合的，为便于编程，应在数控系统中建立一个( )坐标系

（2分）

A工件

B机械

C机床

D程序

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

29.

全机能高速数控车床在自动工作状态，当换刀时，刀盘实现( )转位换刀

（2分）

A顺时针

B逆时针

C快速

D就近

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

30.

下面哪项任务不是数据预处理（预计算）要完成的工作？（ ）

（2分）

A位置控制

B刀具半径补偿计算

C刀具长度补偿计算

D象限及进给方向判断

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

31.

开机时默认的主轴控制指令为( )

（2分）

AG50

BG96

CG97

DG90

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

32.

CKL6146数控车床床身上的最大回旋直径应该是( )

（2分）

A146mm

B46mm

C460mm

D614mm

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

33.

点位控制系统是（ ）

（2分）

A刀具沿各坐标轴的运动之间有确定的函数关系

B控制刀具相对于工件的定位，不规定刀具运动的途径

C必须采用增量坐标控制方式

D必须采用绝对坐标控制方式

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

34.

长V型铁限制了( )个自由度。

（2分）

A1

B2

C3

D4

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

35.

( )不属于安全规程

（2分）

A安全技术操作规程

B产品质量检验规程

C工艺安全操作规程

D岗位责任制和交接班制

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

36.

优化粗加工及空行程的走刀路线主要是为了( )

（2分）

A节省整个加工过程时间

B减小刀具消耗

C进给机构滑动部件磨损减少

D进给机构滑动部件消耗减少

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

37.

当同时相对X轴和Y轴进行镜像时（ ）。

（2分）

A刀具的实际切削顺序与原程序相反，刀补矢量方向相反，圆弧插补转向相反

B刀具的实际切削顺序与原程序相同，刀补矢量方向相反，圆弧插补转向相反

C刀具的实际切削顺序与原程序相反，刀补矢量方向相同，圆弧插补转向相反

D刀具的实际切削顺序与原程序相同，刀补矢量方向相同，圆弧插补转向相反

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

38.

数控车床的回刀架最少能有( )把刀。

（2分）

A5

B4

C3

D2

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

39.

数控车床上快速夹紧工件的卡盘大多采用( )

（2分）

A普通三爪卡盘

B液压卡盘

C电动卡盘

D四爪卡盘

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

40.

步进电机的转速与下面哪些因素无关？（ ）

（2分）

A脉冲信号的频率f

B转子齿数z

C通电方式k

D定子绕组中的电流大小

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

二、判断题（每题2分，共10道小题，总分值20分）

1.

立式加工中心与卧式加工中心相比，加工范围较宽。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

2.

数控机床具有刀具半径补偿功能时，程序编制与刀具半径值无关。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

3.

在常用螺旋传动中，传动效率最高的螺纹是梯形螺纹

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

4.

伺服系统包括驱动装置和执行机构两大部分。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

5.

圆弧插补中，对于整圆，其起点和终点重合，用R编程无法定义，所以只能用圆心坐标编程。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

6.

CNC系统中，由硬件完成的功能原则上不可以由软件完成。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

7.

G68指令只能在平面中旋转坐标系。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

8.

只有采用CNC技术的机床才叫数控机床。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

9.

对刀具寿命影响最大的是刀具材料，其次是切削用量。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

10.

根据插补由硬件还是软件实现，插补分为硬插补和软插补；硬插补一般用作粗插补，软插补用于精插补。（ ）

（2分）

纠错

正确答案 错误

（2分）

A刀架回转中心

B参考点

C刀尖点

D工件原点

纠错

正确答案C您的答案是 C回答正确

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

2.

编制数控加工程序时一般以机床坐标系作为编程的坐标系。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 正确回答错误展开

3.

在使用对刀点确定加工原点时，就需要进行“对刀”、既是使“刀位点”与“对刀点”重合。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

4.

根据插补由硬件还是软件实现，插补分为硬插补和软插补；硬插补一般用作粗插补，软插补用于精插补。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 正确回答错误展开

5.

立式加工中心与卧式加工中心相比，加工范围较宽。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

6.

伺服系统包括驱动装置和执行机构两大部分。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

7.

与普通车床相比，数控车床传动链短、床头箱结构要复杂些。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

8.

不同的数控机床可能选用不同的数控系统，但数控加工程序指令都是相同的。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

9.

工艺基准面不是保证工件精度的先决条件。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

10.

当点位直线控制数控机床的移动部件移动时，可以按任意斜率的直线进行切削加工。（ ）

（2分）

纠错

正确答案 错误

一、单选题（每题2分，共40道小题，总分值80分）

1.半精加工作为过渡性工序目的是使精加工余量( )（2分）

A均匀

B小

C小而均匀

D大而均匀

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

2.全机能高速数控车床在自动工作状态，当换刀时，刀盘实现( )转位换刀（2分）

A顺时针

B逆时针

C快速

D就近

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

3.数控车床液压卡盘卡紧力的大小可以通过 ( )来实现。（2分）

A电磁换向阀

B压力继电器

C减压阀

D单向阀

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

4.CNC系统的中断管理主要靠（ ）完成，而系统的中断结构决定了系统软件的结构。（ ）（2分）

A软件

B硬件

CCPU

D总线

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

5.数控铣削加工零件时，工件坐标系原点一般设在（ ）（2分）

A机床原点

B工件上表面

C换刀点

D任意点

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

6.车削精密丝杠时，要合理安排热处理，每次粗加工及螺纹加工后要安排( )处理。（2分）

A时效

B调质

C淬火

D回火

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

7.车削为缩短刀具空行程时间，采用( )有利于保持毛坯或半成品刚性，改善其切削条件（2分）

A先近后远

B先远后近

C先外后内

D先内后外

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

8.数控车床主轴采用前端定位，后端浮动的结构是为了( )（2分）

A便于调正精度

B便于调整间隙

C便于装配与调正

D防止受热伸长

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

9.数控机床上直流电动机最常用的调速方法是（ ）（2分）

A调压调速法

B调励磁磁场调速法

C电枢电路串电阻法

D电枢电路串电感法

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

10.下面哪种检测装置不能测量角位移？（ ）（2分）

A旋转变压器

B圆光栅

C编码盘

D编码尺

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

11.数控车床Z轴的负方向指向( )。（2分）

A操作者

B主轴轴线

C床头箱

D尾架

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

12.卧式加工中心是指主轴轴线（ ）设置的加工中心。（2分）

A垂直

B水平

C平行

D无正确答案

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

13.当零件图尺寸为链联接(相对尺寸)标注时适宜用( )编程。（2分）

A绝对值编程

B相对值编程

C两者混合

D先绝对值后相对值编程

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

14.数控车床应尺可能使用( )以减少换刀时间和方便对刀。（2分）

A焊接车刀

B回转刀具

C机夹车刀

D成型车刀

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

15.长V型铁限制了( )个自由度。（2分）

A1

B2

C3

D4

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

16.数控机床的辅助装置包括：液压和( )装置，排削装置，交换工作，数控转台和刀具检测装置。（2分）

A驱动装置

B主机

C气动

D立柱

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

17.“NC”的含义是（ ）（2分）

A数字控制

B计算机数字控制

C网络控制

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

18.检测元件在数控机床中的作用是检测移位和速度，发送( )信号，构成闭环控制。（2分）

A反馈

B数字

C输出

D电流

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

19.工件安装在卡盘上，机床坐标与工件坐标系是不重合的，为便于编程，应在数控系统中建立一个( )坐标系（2分）

A工件

B机械

C机床

D程序

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

20.T0204表示 ( )（2分）

A2号刀具2号刀补

B2号刀具4号刀补

C4号刀具2号刀补

D4号刀具4号刀补

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

21.数控系统的管理部分包括：1)输入；2)I/O处理；3)显示；4)( )。（2分）

A译码

B刀具补偿

C位置控制

D诊断

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

22.在数控车床精车球型手柄零件时一般使用( )刀具。（2分）

A90外圆

B45外圆

C圆弧形外圆

D槽形刀

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

23.用光电盘测量角位移时，为判别角位移方向，常采用两套光电转换装置，使它们产生的电信号在相位上相差（ ）（2分）

A1/4周期

B1/2周期

C一周期

D3/4周期

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

24.工件执行自动循环时，CRT上的绝对坐标显示的值是( )的位置。（2分）

A刀架回转中心

B参考点

C刀尖点

D工件原点

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

25.数控机床按加工方式分类可分为：1)( )；2)金属切削类；3)特种加工类；4)其他类型。（2分）

A直线进给类

B金属成型类

C轮廓控制类

D半闭环类

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

26.闭环控制方式的移位测量元件应采用( )（2分）

A长光栅尺

B旋转变压器

C圆光栅

D光电式脉冲编码器

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

27.( )不属于安全规程（2分）

A安全技术操作规程

B产品质量检验规程

C工艺安全操作规程

D岗位责任制和交接班制

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

28.PLC控制程序可变，在生产流程改变的情况下，不必改变( )，就可以满足要求。（2分）

A硬件

B数据

C程序

D汇编语言

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

29.CKL6146数控车床床身上的最大回旋直径应该是( )（2分）

A146mm

B46mm

C460mm

D614mm

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

30.数控机床的进给系统由NC发出指令，通过伺服系统最终由( )来完成坐标轴的移动。（2分）

A电磁阀

B伺服电机

C变压器

D测量装置

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

31.当紧急停止后，以下( )为不正确的说法。（2分）

A油压系统停止

BCRT荧幕不显示

C轴向停止

D刀塔停止

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

32.有一台三相步进电动机，转子上有80个齿，三相六拍运行，则其步距角是（ ）（2分）

A0.5°

B0.75°

C1°

D1.25°

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

33.车削薄壁零件的关键是解决( )问题。（2分）

A车削

B刀具

C夹紧

D变形

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

34.开机时默认的主轴控制指令为( )（2分）

AG50

BG96

CG97

DG90

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

35.点位控制系统是（ ）（2分）

A刀具沿各坐标轴的运动之间有确定的函数关系

B控制刀具相对于工件的定位，不规定刀具运动的途径

C必须采用增量坐标控制方式

D必须采用绝对坐标控制方式

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

36.目前数控机床中的侍服电机与丝杠的连接方式为( )（2分）

A三角皮带

B平皮带

C齿型皮带

D齿轮

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

37.利用机床位置功能检查工件的尺寸时，在编程中应设定( )（2分）

AT0102

BM00

CG00

DM02

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

38.下面哪种误差是工艺系统的误差。（ ）（2分）

A调整误差

B刀具和夹具制造误差

C机床几何误差

DA，B，C都是

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

39.( )利用杠杆齿轮传动放大原理制成的量仪。（2分）

A杠杆式卡规

B圆度仪

C水平仪

D千分尺

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

40.CNC装置由硬件和软件组成，软件在( )的支持下运行。（2分）

A硬件

B存储器

C显示器

D程序

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

二、判断题（每题2分，共10道小题，总分值20分）

1.由于数控机床的先进性，因此任何零件均适合在数控机床上加工。（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

2.编制数控加工程序时一般以机床坐标系作为编程的坐标系。（ ）（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

3.插补运动的实际插补轨迹始终不可能与理想轨迹完全相同。（ ）（2分）

正确答案 错误您的答案是 正确回答错误展开

4.G68指令只能在平面中旋转坐标系。（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

5.选择数控车床用的可转位车刀时，钢和不锈钢属于同一工件材料组。（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

6.当点位直线控制数控机床的移动部件移动时，可以按任意斜率的直线进行切削加工。（ ）（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

7.只有采用CNC技术的机床才叫数控机床。（ ）（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

8.CNC系统中，由硬件完成的功能原则上不可以由软件完成。（ ）（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

9.数控系统的轮廓控制，主要问题是怎样控制刀具或工件的速度。（ ）（2分）

正确答案 错误您的答案是 正确回答错误展开

10.圆弧插补中，对于整圆，其起点和终点重合，用R编程无法定义，所以只能用圆心坐标编程。（ ）（2分）

纠错

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确