一、单选题（每题2分，共30道小题，总分值60分）

1.

容积调速回路中，______的调速方式为恒功率调节。

（2分）

A变量泵—变量马达

B变量泵—定量马达

C定量泵—变量马达

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

2.

在先导式减压阀工作时，先导阀的作用主要是( )

（2分）

A减压；

B增压；

C调压。

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

3.

在定量泵－变量马达的容积调速回路中，如果液压马达所驱动的负载转矩变小，若不考虑泄漏的影响，试判断马达转速______。

（2分）

A增大

B减小

C基本不变

D无法判断

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

4.

在回油节流调速回路中，节流阀处于节流调速工况，系统的泄漏损失及溢流阀调压偏差均忽略不计。当负载F增加时，缸的输出功率______。

（2分）

A增加

B减少

C基本不变

D可能增加也可能减少

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

5.

在减压回路中可使用______来防止主油路压力低于支路时油液倒流。

（2分）

A溢流阀

B轴向柱塞马达

C单向阀

D节流阀

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

6.

为平衡重力负载，使运动部件不会因自重而自行下落，在恒重力负载情况下，采用______顺序阀作平衡阀。

（2分）

A内控内泄式

B内控外泄式

C外控内泄式

D外控外泄式

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

7.

双伸出杆液压缸，采用活塞杆固定安装，工作台的移动范围为缸筒有效行程的______。

（2分）

A1倍

B2倍

C3倍

D4倍

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

8.

要实现工作台往复运动速度不一致，可采用( )。

（2分）

A双杆活塞缸

B单杆活塞缸的差动连接

C伸缩式液压缸

D组合柱塞缸

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

9.

液压缸的种类繁多，______只能作单作用液压缸。

（2分）

A柱塞缸

B活塞缸

C摆动缸

D伸缩缸

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

10.

用同样定量泵，节流阀，溢流阀和液压缸组成下列几种节流调速回路，______能够承受负值负载。

（2分）

A进油节流调速回路

B回油节流调速回

C旁路节流调速回路

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

11.

在超声速流动时，管道截面扩大，气流速度（ ）。

（2分）

A增加

B不变

C减小

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

12.

卸载回路( )

（2分）

A可采用中位机能为“P”型或“M”型换向阀来实现

B可节省动力消耗，减少系统发热，延长液压泵使用寿命

C出口压力高于进口压力并保持恒定

D常态下的阀口是常闭的

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

13.

下列液压马达中，（ ）为高速马达。

（2分）

A齿轮马达

B轴向柱塞马达

C径向柱塞马达

D无法判断

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

14.

容积调速回路中，______的调速方式为恒转矩调节。

（2分）

A变量泵—变量马达

B变量泵—定量马达

C定量泵—变量马达

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

15.

有两个调整压力分别为5 MPa和10 MPa的溢流阀串联在液压泵的出口，泵的出口压力为( )；

（2分）

A5 MPa；

B10 MPa；

C 15 MPa；

D20 MPa；

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

16.

液压泵单位时间内排出油液的体积称为泵的流量。泵在额定转速和额定压力下的输出流量称为（ ）。

（2分）

A实际流量

B理论流量

C额定流量

D无法判断

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

17.

要求多路换向阀控制的多个执行元件实现两个以上执行机构的复合动作，多路换向阀的连接方式为______。

（2分）

A串联油路

B并联油路

C串并联油路

D其他

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

18.

为保证负载变化时，节流阀的前后压力差不变，使通过节流阀的流量基本不变，往往将节流阀与（ ）串联组成调速阀。

（2分）

A减压阀

B定差减压阀

C溢流阀

D差压式溢流阀

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

19.

单作用叶片泵具有______的结构特点。

（2分）

A转子和定子上的液压径向力平衡

B所有叶片的顶部和底部所受液压力平衡

C考虑叶片厚度，瞬时流量是均匀的

D改变定子和转子之间的偏心不可改变排量

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

20.

泵在额定转速和额定压力下的输出流量称为______。

（2分）

A实际流量

B理论流量

C额定流量

D无法判断

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

21.

与节流阀相比较，调速阀的显著特点是______。

（2分）

A调节范围大

B结构简单，成本低

C流量稳定性好

D最小压差的限制较小

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

22.

为保证压缩空气的质量，气缸和气马达前必须安装（ ）；

（2分）

A分水滤气器－减压阀－油雾器

B分水滤气器－油雾器－减压阀

C减压阀－分水滤气器－油雾器

D分水滤气器－减压阀

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

23.

下列液压马达中，______为低速马达。

（2分）

A齿轮马达

B叶片马达

C螺杆马达

D径向柱塞马达

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

24.

液压马达输出的主要参数是。______。

（2分）

A转速和转矩

B转速

C转矩

D都不对

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

25.

当控制阀的开口一定，阀的进;出口压力差Δp为（3～5）ⅹ105Pa时，随着压力差Δp变小，通过节流阀的流量（ ）

（2分）

A增加

B减少

C基本不变

D无法判断

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

26.

若某三位换向阀的阀心在中间位置时，压力油与油缸两腔连通;回油封闭，则此阀的中位机能为______。

（2分）

AP型

BY型

CK型

DC型

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

27.

在回油节流调速回路中，节流阀处于节流调速工况，系统的泄漏损失及溢流阀调压偏差均忽略不计。当负载F增加时，泵的输入功率______。

（2分）

A增加

B减少

C基本不变

D可能增加也可能减少

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

28.

在泵－缸回油节流调速回路中，三位四通换向阀处于不同位置时，可使液压缸实现快进—工进－端点停留—快退的动作循环。试分析：在（ ）工况下，泵所需的驱动功率为最大；

（2分）

A快进

B工进

C端点停留

D快退

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

29.

气动仪表中，（ ）将检测气信号转换为标准气信号；

（2分）

A变送器

B比值器

C调节器

D转换器

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

30.

旁路节流调速回路只有节流功率损失，而无______功率损失。

（2分）

A溢流

B倒流

C顺流

D无法判断

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

二、多选题（每题3分，共6道小题，总分值18分）

1.

在差压式变量泵和节流阀组成的容积节流调速回路中，如果将负载阻力减小，其他条件保持不变，泵的出口压力将（ ），节流阀两端压差将（ ）。

（3分）

A增加

B减小

C不变

D无法判断

正确答案 B,C您的答案是 未作答回答错误展开

2.

要求多路换向阀控制的多个执行元件实现两个以上执行机构的复合动作，多路换向阀的连接方式为（ ），多个执行元件实现顺序动作，多路换向阀的连接方式为______。

（3分）

A串联油路

B并联油路

C串并联油路 D.其他

正确答案 A,C您的答案是 未作答回答错误展开

3.

差压式变量泵和（ ）组成的容积节流调速回路与限压式变量泵和（ ）组成的调速回路相比较，回路效率更高。

（3分）

A节流阀

B调速阀

C旁通型调速阀

D无法判断

正确答案 A,B您的答案是 未作答回答错误展开

4.

泵在额定转速和额定压力下的输出流量称为______；在没有泄漏的情况下，根据泵的几何尺寸计算而得到的流量称为（ ），它等于排量和转速的乘积。

（3分）

A实际流量

B理论流量

C额定流量

D无法判断

正确答案 B,C您的答案是 未作答回答错误展开

5.

有两个调整压力分别为5MPa和10MPa的溢流阀串联在液压泵的出口，泵的出口压力为（ ）；并联在液压泵的出口，泵的出口压力又为（ ）。

（3分）

A5MPa

B10MPa

C15MPa

D20MPa

正确答案 A,B您的答案是 未作答回答错误展开

6.

液压马达把______转换成______。

（3分）

A液压能

B机械能

C势能

D动能

正确答案 A,B您的答案是 未作答回答错误展开

三、判断题（每题2分，共11道小题，总分值22分）

1.

当液压泵的进;出口压力差为零时，泵输出的流量即为理论流量。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

2.

双活塞杆液压缸又称为双作用液压缸，单活塞杆液压缸又称为单作用液压缸。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

3.

液压泵产生困油现象的充分且必要的条件是：存在闭死容积且容积大小发生变化。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

4.

排量是液压马达每转一转理论上应排出的油液体积。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

5.

液压马达与液压泵从能量转换观点上看是互逆的，因此所有的液压泵均可以用来做马达使用。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

6.

液体流动中的压力损失可分为沿程压力损失和局部压力损失两种。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

7.

理想流体伯努力方程的物理意义是：在管内作稳定流动的理想流体，在任一截面上的压力能;势能和动能可以互相转换，但其总和不变。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

8.

单向阀可以用来作背压阀。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

9.

真空度的最大值不会超过一个大气压。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

10.

串联了定值减压阀的支路，始终能获得低于系统压力调定值的稳定的工作压力。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

11.

单向阀可以用来作背压阀。

（2分）

纠错

正确答案 错误

一、单选题（每题2分，共30道小题，总分值60分）

1.

在定量泵－变量马达的容积调速回路中，如果液压马达所驱动的负载转矩变小，若不考虑泄漏的影响，试判断马达转速______。

（2分）

A增大

B减小

C基本不变

D无法判断

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

2.

液压马达输出的主要参数是。______。

（2分）

A转速和转矩

B转速

C转矩

D都不对

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

3.

在实验中或工业生产中，常把零压差下的流量（即负载为零时泵的流量）视为（ ）

（2分）

A实际流量

B理论流量

C额定流量

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

4.

为保证压缩空气的质量，气缸和气马达前必须安装（ ）；

（2分）

A分水滤气器－减压阀－油雾器

B分水滤气器－油雾器－减压阀

C减压阀－分水滤气器－油雾器

D分水滤气器－减压阀

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

5.

容积调速回路中，______的调速方式为恒功率调节。

（2分）

A变量泵—变量马达

B变量泵—定量马达

C定量泵—变量马达

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

6.

在亚声速流动时，管道截面缩小，气流速度（ ）；

（2分）

A增加

B不变

C减小

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

7.

液压泵单位时间内排出油液的体积称为泵的流量。在没有泄漏的情况下，根据泵的几何尺寸计算而得到的流量称为______，它等于排量和转速的乘积。

（2分）

A实际流量

B理论流量

C额定流量

D无法判断

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

8.

在减压回路中可使用______来防止主油路压力低于支路时油液倒流。

（2分）

A溢流阀

B轴向柱塞马达

C单向阀

D节流阀

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

9.

单作用叶片泵具有______的结构特点。

（2分）

A转子和定子上的液压径向力平衡

B所有叶片的顶部和底部所受液压力平衡

C考虑叶片厚度，瞬时流量是均匀的

D改变定子和转子之间的偏心不可改变排量

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

10.

要实现工作台往复运动速度不一致，可采用( )。

（2分）

A双杆活塞缸

B单杆活塞缸的差动连接

C伸缩式液压缸

D组合柱塞缸

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

11.

在超声速流动时，管道截面扩大，气流速度（ ）。

（2分）

A增加

B不变

C减小

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

12.

差压式变量泵和______组成的容积节流调速回路与限压式变量泵和调速阀组成的调速回路相比较，回路效率更高。

（2分）

A节流阀

B调速阀

C旁通型调速阀

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

13.

在回油节流调速回路中，节流阀处于节流调速工况，系统的泄漏损失及溢流阀调压偏差均忽略不计。当负载F增加时，泵的输入功率______。

（2分）

A增加

B减少

C基本不变

D可能增加也可能减少

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

14.

在先导式减压阀工作时，先导阀的作用主要是( )

（2分）

A减压；

B增压；

C调压。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

15.

活塞有效作用面积一定时，活塞的运动速度取决于( )

（2分）

A负载阻力的大小

B液压泵的输出流量

C液压缸中油液的压力

D进入液压缸的流量

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

16.

液压油的粘度可用其运动粘度来表示。运动粘度的单位是( )。

（2分）

Am/s

Bm2/s

CPa

DKg/m3

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

17.

液压泵或液压马达的排量决定于______。

（2分）

A流量变

B压力变化

C转速变化

D结构尺寸

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

18.

为平衡重力负载，使运动部件不会因自重而自行下落，在恒重力负载情况下，采用______顺序阀作平衡阀。

（2分）

A内控内泄式

B内控外泄式

C外控内泄式

D外控外泄式

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

19.

通常直动式溢流阀只用于______。

（2分）

A高压系统

B低压系统

C超高压系统

D都不对

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

20.

要求多路换向阀控制的多个执行元件实现两个以上执行机构的复合动作，多路换向阀的连接方式为______。

（2分）

A串联油路

B并联油路

C串并联油路

D其他

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

21.

液压泵单位时间内排出油液的体积称为泵的流量。泵在额定转速和额定压力下的输出流量称为（ ）。

（2分）

A实际流量

B理论流量

C额定流量

D无法判断

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

22.

在液压传动系统中，压力表属于( )

（2分）

A动力元件

B执行元件

C控制元件

D辅助元件

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

23.

下列液压马达中，______为低速马达。

（2分）

A齿轮马达

B叶片马达

C螺杆马达

D径向柱塞马达

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

24.

容积调速回路中，______的调速方式为恒转矩调节。

（2分）

A变量泵—变量马达

B变量泵—定量马达

C定量泵—变量马达

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

25.

双作用叶片泵具有（ ）的结构特点。

（2分）

A转子和定子上的液压径向力平衡

B所有叶片的顶部和底部所受液压力平衡

C考虑叶片厚度，瞬时流量是均匀的

D改变定子和转子之间的偏心可改变排量

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

26.

在差压式变量泵和节流阀组成的容积节流调速回路中，如果将负载阻力减小，其他条件保持不变，泵的出口压力将______。

（2分）

A增加

B减

C不变

D无法判断

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

27.

为保证负载变化时，节流阀的前后压力差不变，使通过节流阀的流量基本不变，往往将节流阀与（ ）串联组成调速阀。

（2分）

A减压阀

B定差减压阀

C溢流阀

D差压式溢流阀

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

28.

为保证负载变化时，节流阀的前后压力差不变，使通过节流阀的流量基本不变，将节流阀与______并联组成旁通型调速阀。

（2分）

A减压阀

B定差减压阀

C溢流阀

D差压式溢流阀

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

29.

当控制阀的开口一定，阀的进;出口压力差Δp为（3～5）ⅹ105Pa时，随着压力差Δp变小，通过节流阀的流量（ ）

（2分）

A增加

B减少

C基本不变

D无法判断

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

30.

液压缸的种类繁多，（ ）可作双作用液压缸。

（2分）

A柱塞缸

B活塞缸

C单作用摆动缸

D单作用伸缩缸

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

二、多选题（每题3分，共6道小题，总分值18分）

1.

双伸出杆液压缸，采用活塞杆固定安装，工作台的移动范围为缸筒有效行程的（ ）；采用缸筒固定安置，工作台的移动范围为活塞有效行程的（ ）。

（3分）

A1倍

B2倍

C3倍

D4倍

正确答案 B,C您的答案是 未作答回答错误展开

2.

要求多路换向阀控制的多个执行元件实现两个以上执行机构的复合动作，多路换向阀的连接方式为（ ），多个执行元件实现顺序动作，多路换向阀的连接方式为______。

（3分）

A串联油路

B并联油路

C串并联油路 D.其他

正确答案 A,C您的答案是 未作答回答错误展开

3.

有两个调整压力分别为5MPa和10MPa的溢流阀串联在液压泵的出口，泵的出口压力为（ ）；并联在液压泵的出口，泵的出口压力又为（ ）。

（3分）

A5MPa

B10MPa

C15MPa

D20MPa

正确答案 A,B您的答案是 未作答回答错误展开

4.

差压式变量泵和（ ）组成的容积节流调速回路与限压式变量泵和（ ）组成的调速回路相比较，回路效率更高。

（3分）

A节流阀

B调速阀

C旁通型调速阀

D无法判断

正确答案 A,B您的答案是 未作答回答错误展开

5.

用同样定量泵，节流阀，溢流阀和液压缸组成下列几种节流调速回路，______能够承受负值负载，（ ）的速度刚性最差，而回路效率最高。

（3分）

A进油节流调速回路

B回油节流调速回路

C旁路节流调速回路

正确答案 B,C您的答案是 未作答回答错误展开

6.

泵在额定转速和额定压力下的输出流量称为______；在没有泄漏的情况下，根据泵的几何尺寸计算而得到的流量称为（ ），它等于排量和转速的乘积。

（3分）

A实际流量

B理论流量

C额定流量

D无法判断

正确答案 B,C您的答案是 未作答回答错误展开

三、判断题（每题2分，共11道小题，总分值22分）

1.

液压马达与液压泵从能量转换观点上看是互逆的，因此所有的液压泵均可以用来做马达使用。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

2.

单向阀;溢流阀;节流阀都可以当背压阀使用。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

3.

配流轴式径向柱塞泵的排量q与定子相对转子的偏心成正比，改变偏心即可改变排量。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

4.

理想流体伯努力方程的物理意义是：在管内作稳定流动的理想流体，在任一截面上的压力能、势能和动能可以互相转换，但其总和不变。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

5.

双作用叶片泵的转子叶片槽根部全部通压力油是为了保证叶片紧贴定子内环。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

6.

液压缸差动连接可以提高活塞的运动速度，并可以得到很大的输出推力。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

7.

在液压系统中，液体压力在一瞬间突然升高，出现液压冲击。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

8.

当液压泵的进;出口压力差为零时，泵输出的流量即为理论流量。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

9.

在密闭容器中，施加于静止液体上的压力将以等值同时传递到液体各\点。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

10.

齿轮泵多采用变位齿轮是为了减小齿轮重合度，消除困油现象。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

11.

液压缸活塞运动速度只取决于输入流量的大小，与压力无关。

（2分）

纠错

正确答案 正确

一、单选题（每题2分，共30道小题，总分值60分）

1.

有两个调整压力分别为5MPa和10MPa的溢流阀串联在液压泵的出口，泵的出口压力为______。

（2分）

A5MPa

B10MPa

C15MPa

D20MPa

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

2.

液压泵单位时间内排出油液的体积称为泵的流量。在没有泄漏的情况下，根据泵的几何尺寸计算而得到的流量称为______，它等于排量和转速的乘积。

（2分）

A实际流量

B理论流量

C额定流量

D无法判断

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

3.

旁路节流调速回路只有节流功率损失，而无______功率损失。

（2分）

A溢流

B倒流

C顺流

D无法判断

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

4.

卸载回路( )

（2分）

A可采用中位机能为“P”型或“M”型换向阀来实现

B可节省动力消耗，减少系统发热，延长液压泵使用寿命

C出口压力高于进口压力并保持恒定

D常态下的阀口是常闭的

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

5.

单作用叶片泵具有______的结构特点。

（2分）

A转子和定子上的液压径向力平衡

B所有叶片的顶部和底部所受液压力平衡

C考虑叶片厚度，瞬时流量是均匀的

D改变定子和转子之间的偏心不可改变排量

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

6.

要实现工作台往复运动速度不一致，可采用( )。

（2分）

A双杆活塞缸

B单杆活塞缸的差动连接

C伸缩式液压缸

D组合柱塞缸

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

7.

在差压式变量泵和节流阀组成的容积节流调速回路中，如果将负载阻力减小，其他条件保持不变，泵的出口压力将（ ），

（2分）

A增加

B减小

C不变

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

8.

在先导式减压阀工作时，先导阀的作用主要是( )

（2分）

A减压；

B增压；

C调压。

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

9.

在回油节流调速回路中，节流阀处于节流调速工况，系统的泄漏损失及溢流阀调压偏差均忽略不计。当负载F增加时，缸的输出功率______。

（2分）

A增加

B减少

C基本不变

D可能增加也可能减少

正确答案D您的答案是 C回答错误展开

10.

液压缸的种类繁多，______只能作单作用液压缸。

（2分）

A柱塞缸

B活塞缸

C摆动缸

D伸缩缸

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

11.

一个标准大气压相当于( )mmHg所产生的压力。

（2分）

A980

B860

C760

D360

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

12.

下列液压马达中，（ ）为高速马达。

（2分）

A齿轮马达

B轴向柱塞马达

C径向柱塞马达

D无法判断

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

13.

双作用叶片泵具有（ ）的结构特点。

（2分）

A转子和定子上的液压径向力平衡

B所有叶片的顶部和底部所受液压力平衡

C考虑叶片厚度，瞬时流量是均匀的

D改变定子和转子之间的偏心可改变排量

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

14.

若某三位换向阀的阀心在中间位置时，压力油与油缸两腔连通;回油封闭，则此阀的中位机能为______。

（2分）

AP型

BY型

CK型

DC型

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

15.

为保证压缩空气的质量，气缸和气马达前必须安装（ ）；

（2分）

A分水滤气器－减压阀－油雾器

B分水滤气器－油雾器－减压阀

C减压阀－分水滤气器－油雾器

D分水滤气器－减压阀

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

16.

液压系统的控制元件是( )。

（2分）

A液压阀

B液压泵

C电动机

D液压缸或液压马达

正确答案A您的答案是 D回答错误展开

17.

在超声速流动时，管道截面扩大，气流速度（ ）。

（2分）

A增加

B不变

C减小

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

18.

在亚声速流动时，管道截面缩小，气流速度（ ）；

（2分）

A增加

B不变

C减小

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

19.

差压式变量泵和______组成的容积节流调速回路与限压式变量泵和调速阀组成的调速回路相比较，回路效率更高。

（2分）

A节流阀

B调速阀

C旁通型调速阀

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

20.

液压油的粘度可用其运动粘度来表示。运动粘度的单位是( )。

（2分）

Am/s

Bm2/s

CPa

DKg/m3

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

21.

与节流阀相比较，调速阀的显著特点是______。

（2分）

A调节范围大

B结构简单，成本低

C流量稳定性好

D最小压差的限制较小

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

22.

通常直动式溢流阀只用于______。

（2分）

A高压系统

B低压系统

C超高压系统

D都不对

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

23.

有两个调整压力分别为5 MPa和10 MPa的溢流阀串联在液压泵的出口，泵的出口压力为( )；

（2分）

A5 MPa；

B10 MPa；

C 15 MPa；

D20 MPa；

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

24.

在定量泵－变量马达的容积调速回路中，如果液压马达所驱动的负载转矩变小，若不考虑泄漏的影响，试判断马达转速______。

（2分）

A增大

B减小

C基本不变

D无法判断

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

25.

液压泵单位时间内排出油液的体积称为泵的流量。泵在额定转速和额定压力下的输出流量称为（ ）。

（2分）

A实际流量

B理论流量

C额定流量

D无法判断

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

26.

液压系统的最大工作压力为10MPa，安全阀的调定压力应为( )

（2分）

A等于10MPa；

B小于10MPa；

C大于10MPa

D不知道。

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

27.

当控制阀的开口一定，阀的进;出口压力差Δp为（3～5）ⅹ105Pa时，随着压力差Δp变小，通过节流阀的流量（ ）

（2分）

A增加

B减少

C基本不变

D无法判断

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

28.

在泵－缸回油节流调速回路中，三位四通换向阀处于不同位置时，可使液压缸实现快进—工进－端点停留—快退的动作循环。试分析：在（ ）工况下，泵所需的驱动功率为最大；

（2分）

A快进

B工进

C端点停留

D快退

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

29.

在回油节流调速回路中，节流阀处于节流调速工况，系统的泄漏损失及溢流阀调压偏差均忽略不计。当负载F增加时，泵的输入功率______。

（2分）

A增加

B减少

C基本不变

D可能增加也可能减少

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

30.

容积调速回路中，______的调速方式为恒功率调节。

（2分）

A变量泵—变量马达

B变量泵—定量马达

C定量泵—变量马达

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

二、多选题（每题3分，共6道小题，总分值18分）

1.

泵在额定转速和额定压力下的输出流量称为______；在没有泄漏的情况下，根据泵的几何尺寸计算而得到的流量称为（ ），它等于排量和转速的乘积。

（3分）

A实际流量

B理论流量

C额定流量

D无法判断

正确答案 B,C您的答案是 BC回答正确展开

2.

液压马达把______转换成______。

（3分）

A液压能

B机械能

C势能

D动能

正确答案 A,B您的答案是 AB回答正确展开

3.

流量连续性方程是______在流体力学中的表达形式，而伯努力方程是______在流体力学中的表达形式。

（3分）

A能量守恒定律

B动量定理

C质量守恒定律

D其他

正确答案 A,C您的答案是 AD回答错误展开

4.

用同样定量泵，节流阀，溢流阀和液压缸组成下列几种节流调速回路，______能够承受负值负载，（ ）的速度刚性最差，而回路效率最高。

（3分）

A进油节流调速回路

B回油节流调速回路

C旁路节流调速回路

正确答案 B,C您的答案是 B回答错误展开

5.

要求多路换向阀控制的多个执行元件实现两个以上执行机构的复合动作，多路换向阀的连接方式为（ ），多个执行元件实现顺序动作，多路换向阀的连接方式为______。

（3分）

A串联油路

B并联油路

C串并联油路 D.其他

正确答案 A,C您的答案是 AC回答正确展开

6.

在差压式变量泵和节流阀组成的容积节流调速回路中，如果将负载阻力减小，其他条件保持不变，泵的出口压力将（ ），节流阀两端压差将（ ）。

（3分）

A增加

B减小

C不变

D无法判断

正确答案 B,C您的答案是 B回答错误展开

三、判断题（每题2分，共11道小题，总分值22分）

1.

因存在泄漏，因此输入液压马达的实际流量大于其理论流量，而液压泵的实际输出流量小于其理论流量。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

2.

单向阀可以用来作背压阀。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

3.

液体流动时，其流量连续性方程是能量守恒定律在流体力学中的一种表达形式。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

4.

三位滑阀在中位时各油口的连通方式体现了换向阀的控制机能。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

5.

液体流动中的压力损失可分为沿程压力损失和局部压力损失两种。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

6.

液压泵产生困油现象的充分且必要的条件是：存在闭死容积且容积大小发生变化。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

7.

排量是液压马达每转一转理论上应排出的油液体积。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

8.

双活塞杆液压缸又称为双作用液压缸，单活塞杆液压缸又称为单作用液压缸。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

9.

节流阀和调速阀都是用来调节流量及稳定流量的流量控制阀。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

10.

滑阀为间隙密封，锥阀为线密封，后者不仅密封性能好而且开启时无死区。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

11.

油箱在液压系统中的功用仅仅是储存液压系统所需的足够油液。

（2分）

纠错

正确答案 错误

一、单选题（每题2分，共40道小题，总分值80分）

1.液压泵单位时间内排出油液的体积称为泵的流量。泵在额定转速和额定压力下的输出流量称为（ ）。（2分）

A实际流量

B理论流量

C额定流量

D无法判断

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

2.在差压式变量泵和节流阀组成的容积节流调速回路中，如果将负载阻力减小，其他条件保持不变，泵的出口压力将______。（2分）

A增加

B减

C不变

D无法判断

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

3.当配油窗口的间隔夹角<两叶片的夹角时，单作用叶片泵（ ）。（2分）

A闭死容积大小在变化，有困油现象

B虽有闭死容积，但容积大小不变化，所以无困油现象

C不会产生闭死容积，所以无困油现象

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

4.为保证负载变化时，节流阀的前后压力差不变，使通过节流阀的流量基本不变，将节流阀与______并联组成旁通型调速阀。（2分）

A减压阀

B定差减压阀

C溢流阀

D差压式溢流阀

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

5.双作用叶片泵具有（ ）的结构特点。（2分）

A转子和定子上的液压径向力平衡

B所有叶片的顶部和底部所受液压力平衡

C考虑叶片厚度，瞬时流量是均匀的

D改变定子和转子之间的偏心可改变排量

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

6.在回油节流调速回路中，节流阀处于节流调速工况，系统的泄漏损失及溢流阀调压偏差均忽略不计。当负载F增加时，泵的输入功率______。（2分）

A增加

B减少

C基本不变

D可能增加也可能减少

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

7.

当控制阀的开口一定，阀的进;出口压力差Δp为（3～5）ⅹ105Pa时，随着压力差Δp变小，通过节流阀的流量（ ）

（2分）

A增加

B减少

C基本不变

D无法判断

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

8.在差压式变量泵和节流阀组成的容积节流调速回路中，如果将负载阻力减小，其他条件保持不变，泵的出口压力将（ ），（2分）

A增加

B减小

C不变

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

9.在先导式减压阀工作时，先导阀的作用主要是( )（2分）

A减压；

B增压；

C调压。

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

10.液压系统的最大工作压力为10MPa，安全阀的调定压力应为( )（2分）

A等于10MPa；

B小于10MPa；

C大于10MPa

D不知道。

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

11.当控制阀的开口一定，阀的进;出口压力相等时，通过节流阀的流量为（ ）。（2分）

A0

B某调定值

C某变值

D无法判断

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

12.下列液压马达中，（ ）为高速马达。（2分）

A齿轮马达

B轴向柱塞马达

C径向柱塞马达

D无法判断

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

13.液压缸的种类繁多，（ ）可作双作用液压缸。（2分）

A柱塞缸

B活塞缸

C单作用摆动缸

D单作用伸缩缸

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

14.在亚声速流动时，管道截面缩小，气流速度（ ）；（2分）

A增加

B不变

C减小

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

15.在定量泵－变量马达的容积调速回路中，如果液压马达所驱动的负载转矩变小，若不考虑泄漏的影响，试判断泵的输出功率______。（2分）

A增大

B减小

C基本不变

D无法判断

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

16.在定量泵－变量马达的容积调速回路中，如果液压马达所驱动的负载转矩变小，若不考虑泄漏的影响，试判断马达转速______。（2分）

A增大

B减小

C基本不变

D无法判断

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

17.液压马达输出的主要参数是。______。（2分）

A转速和转矩

B转速

C转矩

D都不对

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

18.双伸出杆液压缸，采用活塞杆固定安装，工作台的移动范围为缸筒有效行程的______。（2分）

A1倍

B2倍

C3倍

D4倍

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

19.下列液压马达中，______为低速马达。（2分）

A齿轮马达

B叶片马达

C螺杆马达

D径向柱塞马达

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

20.有两个调整压力分别为5 MPa和10 MPa的溢流阀串联在液压泵的出口，泵的出口压力为( )；（2分）

A5 MPa；

B10 MPa；

C 15 MPa；

D20 MPa；

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

21.要求多路换向阀控制的多个执行元件实现两个以上执行机构的复合动作，多路换向阀的连接方式为______。（2分）

A串联油路

B并联油路

C串并联油路

D其他

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

22.液压泵单位时间内排出油液的体积称为泵的流量。在没有泄漏的情况下，根据泵的几何尺寸计算而得到的流量称为______，它等于排量和转速的乘积。（2分）

A实际流量

B理论流量

C额定流量

D无法判断

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

23.卸载回路( )（2分）

A可采用中位机能为“P”型或“M”型换向阀来实现

B可节省动力消耗，减少系统发热，延长液压泵使用寿命

C出口压力高于进口压力并保持恒定

D常态下的阀口是常闭的

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

24.用同样定量泵，节流阀，溢流阀和液压缸组成下列几种节流调速回路，______能够承受负值负载。（2分）

A进油节流调速回路

B回油节流调速回

C旁路节流调速回路

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

25.泵在额定转速和额定压力下的输出流量称为______。（2分）

A实际流量

B理论流量

C额定流量

D无法判断

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

26.与节流阀相比较，调速阀的显著特点是______。（2分）

A调节范围大

B结构简单，成本低

C流量稳定性好

D最小压差的限制较小

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

27.容积调速回路中，______的调速方式为恒转矩调节。（2分）

A变量泵—变量马达

B变量泵—定量马达

C定量泵—变量马达

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

28.气动仪表中，（ ）将检测气信号转换为标准气信号；（2分）

A变送器

B比值器

C调节器

D转换器

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

29.为保证负载变化时，节流阀的前后压力差不变，使通过节流阀的流量基本不变，往往将节流阀与（ ）串联组成调速阀。（2分）

A减压阀

B定差减压阀

C溢流阀

D差压式溢流阀

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

30.为保证压缩空气的质量，气缸和气马达前必须安装（ ）；（2分）

A分水滤气器－减压阀－油雾器

B分水滤气器－油雾器－减压阀

C减压阀－分水滤气器－油雾器

D分水滤气器－减压阀

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

31.容积调速回路中，______的调速方式为恒功率调节。（2分）

A变量泵—变量马达

B变量泵—定量马达

C定量泵—变量马达

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

32.液压油的粘度可用其运动粘度来表示。运动粘度的单位是( )。（2分）

Am/s

Bm2/s

CPa

DKg/m3

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

33.在回油节流调速回路中，节流阀处于节流调速工况，系统的泄漏损失及溢流阀调压偏差均忽略不计。当负载F增加时，缸的输出功率______。（2分）

A增加

B减少

C基本不变

D可能增加也可能减少

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

34.通常直动式溢流阀只用于______。（2分）

A高压系统

B低压系统

C超高压系统

D都不对

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

35.活塞有效作用面积一定时，活塞的运动速度取决于( )（2分）

A负载阻力的大小

B液压泵的输出流量

C液压缸中油液的压力

D进入液压缸的流量

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

36.在定量泵－变量马达的容积调速回路中，如果液压马达所驱动的负载转矩变小，若不考虑泄漏的影响，试判断马达转速（ ）；（2分）

A增大

B减小

C基本不变

D无法判断

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

37.流量连续性方程是______在流体力学中的表达形式。（2分）

A能量守恒定律

B动量定理

C质量守恒定律

D其他

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

38.在实验中或工业生产中，常把零压差下的流量（即负载为零时泵的流量）视为（ ）（2分）

A实际流量

B理论流量

C额定流量

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

39.液压系统的控制元件是( )。（2分）

A液压阀

B液压泵

C电动机

D液压缸或液压马达

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

40.旁路节流调速回路只有节流功率损失，而无______功率损失。（2分）

A溢流

B倒流

C顺流

D无法判断

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

二、多选题（每题2分，共5道小题，总分值10分）

1.有两个调整压力分别为5MPa和10MPa的溢流阀串联在液压泵的出口，泵的出口压力为（ ）；并联在液压泵的出口，泵的出口压力又为（ ）。（2分）

A5MPa

B10MPa

C15MPa

D20MPa

正确答案 A,B您的答案是 AB回答正确展开

2.用同样定量泵，节流阀，溢流阀和液压缸组成下列几种节流调速回路，______能够承受负值负载，（ ）的速度刚性最差，而回路效率最高。（2分）

A进油节流调速回路

B回油节流调速回路

C旁路节流调速回路

正确答案 B,C您的答案是 BC回答正确展开

3.液压马达把______转换成______。（2分）

A液压能

B机械能

C势能

D动能

正确答案 A,B您的答案是 AB回答正确展开

4.在差压式变量泵和节流阀组成的容积节流调速回路中，如果将负载阻力减小，其他条件保持不变，泵的出口压力将（ ），节流阀两端压差将（ ）。（2分）

A增加

B减小

C不变

D无法判断

正确答案 B,C您的答案是 未作答回答错误展开

5.差压式变量泵和（ ）组成的容积节流调速回路与限压式变量泵和（ ）组成的调速回路相比较，回路效率更高。（2分）

A节流阀

B调速阀

C旁通型调速阀

D无法判断

正确答案 A,B您的答案是 AB回答正确展开

三、判断题（每题2分，共5道小题，总分值10分）

1.雷诺数是判断层流和紊流的判据。（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

2.节流阀的进油路节流调速回路，其速度刚度与节流阀流通面积a及负载FL的大小有关，而与油泵出口压力p无关。（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

3.雷诺数是判断层流和紊流的判据。（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

4.节流阀和调速阀都是用来调节流量及稳定流量的流量控制阀。（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

5.流经薄壁小孔的流量与液体的密度和黏度有关。（2分）

纠错

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确