一、单选题（每题2分，共40道小题，总分值80分）

1.基面通过切削刃上选定点并垂直于( )（2分）

A刀杆轴线

B工件轴线

C主运动方向

D进给运动方向

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

2.在下面的因素中对切削力影响最大的因素是（ ）（2分）

A切削速度

B切削厚度

C背吃刀

D进给量

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

3.外圆车削时,如果刀具安装得使刀尖高于工件旋转中心,则刀具的工作前角与标注前角相比会( )（2分）

A增大

B减小

C不变

D不定

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

4.下列哪种牌号的硬质合金的强度最高？ （ ）（2分）

AYG3

BYG3X

CYG6

DYG8

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

5.下面材料中，对加工硬化不太敏感的材料是（ ）。（2分）

A锰钢

B不锈钢

C软钢

D金刚石

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

6.下列哪种牌号的硬质合金的硬度最高？（ ）（2分）

AYG3

BYG3X

CYG6

DYG6X

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

7.使被切削层与工件母体分离的剪切滑移变形主要发生在（ ）（2分）

A第1变形区

B第2变形区

C第3变形区

D刀-屑接触区

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

8.常用的刀具中，硬质合金钢的耐热温度为（ ）。（2分）

A200°~250°

B300°~400°

C600°~700°

D800°~1000°

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

9.最常见的切屑（ ）。（2分）

A带状切屑

B节状切屑

C粒状切屑

D崩碎切屑

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

10.在通常条件下加工铸铁时，常形成下面哪种切屑？（ ）（2分）

A带状切屑

B挤裂切屑

C单元切屑

D崩碎切屑

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

11.在其它条件相同的情况下，进给量增大则表面残留面积高度 （ ）（2分）

A随之增大

B随之减小

C基本不变

D先小后大

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

12.刀屑接触长度增加，切削变形程度（ ）。（2分）

A增大

B减小

C不变

D不一定

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

13.在切削过程中消耗功率最多的是哪个切削分力？（ ）（2分）

A切削力

B背向力

C进给力

D径向力

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

14.磨削时的主运动是( )（2分）

A砂轮旋转运动

B工件旋转运动

C砂轮直线运动

D工件直线运动

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

15.进给量增加，切削厚度为增加，变形会（ ）。（2分）

A增大

B减小

C不变

D不一定

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

16.YG3X属于下面哪类硬质合金？（ ）（2分）

A钨钴类

B钨钴钛类

C通用类

DTiC基

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

17.在一般情况下，前角增大则切削力会（ ）（2分）

A随之增大

B随之减小

C基本不变

D变化不定

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

18.W6Mo5Cr4V2是下面哪一类刀具材料？（ ）（2分）

A钨系高速钢

B钨钼系高速钢

C合金工具钢

D硬质合金

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

19.如果外圆车削前后的工件直径分别是100CM和99CM,平均分成两次进刀切完加工余量,那么背吃刀量(切削深度)应为( )（2分）

A10mm

B5mm

C2.5mm

D2mm

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

20.实现以车代磨的最佳刀具为（ ）。（2分）

APCBN

B陶瓷

C硬质合金

DPCD

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

21.下面哪种刀具材料最适合用于铸件粗加工？（ ）（2分）

A钨钴类硬质合金

B钨钴钛类硬质合金

CTiC基硬质合金

D金刚石

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

22.下面哪种措施可以显著降低表面残留高度？（ ）（2分）

A增大副偏角

B减小副偏角

C增大前角

D减小前角

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

23.端面车刀为防止“扎刀”现象，车刀主要偏角要求一般不大于（ ）（2分）

A25°

B30°

C45°

D90°

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

24.下列哪种牌号的硬质合金的硬度最高？（ ）（2分）

AYT5

BYT15

CYT14

DYT30

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

25.切断刀在从工件外表向工件旋转中心逐渐切断时,其工作后角( )（2分）

A逐渐增大

B逐渐减小

C基本不变

D变化不定

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

26.切屑是沿着（ ）流出的。（2分）

A前刀面

B主后刀面

C副后刀面

D刀尖

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

27.刀具材料的硬度一般要求大于（ ）。（2分）

A40HRC

B50HRC

C60HRC

D70HRC

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

28.难加工非金属材料适合用（ ）刀具进行加工。（2分）

APCBN

B陶瓷

C硬质合金

DPCD

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

29.能够反映切削刃相对于基面倾斜程度的刀具标注角度为( )（2分）

A主偏角

B副偏角

C前角

D刃倾角

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

30.与工件已加工表面相对的刀具表面是( )（2分）

A前面

B后面

C基面

D副后面

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

31.随着进给量增大,切削宽度会( )（2分）

A随之增大

B随之减小

C与其无关

D无规则变化

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

32.切削平面通过切削刃上选定点,与基面垂直,并且( )（2分）

A与切削刃相切

B与切削刃垂直

C与后面相切

D与前面垂直

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

33.外圆车削时的径向切削力又称为（ ）（2分）

A总切削力

B切削力

C背向力

D进给力

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

34.能够反映前刀面倾斜程度的刀具标注角度为( )（2分）

A主偏角

B副偏角

C前角

D刃倾角

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

35.切削脆性材料会产生（ ）切屑。（2分）

A带状切屑

B节状切屑

C粒状切屑

D崩碎切屑

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

36.材料塑性越高，越（ ）产生积削瘤。（2分）

A容易

B不容易

C积极

D消极

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

37.YT30属于下面哪类硬质合金（ ）（2分）

A钨钴类

B钨钴钛类

C通用类

DTiC基

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

38.普通高速钢的常温硬度约可达 （ ）（2分）

AHRC40~45

BHRC50~55

CHRC60~65

DHRC70~75

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

39.下面刀具材料中切削力最大的是（ ）。（2分）

A陶瓷

B硬质合金

C高速钢

D金刚石

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

40.下列哪种刀具材料的常温硬度最高（ ）（2分）

A氧化铝基陶瓷

B氮化硅基陶瓷

C人造金刚石

D立方氮化硼

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

二、判断题（每题2分，共10道小题，总分值20分）

1.切削厚度增加，摩擦系数也会略微增加。（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

2.工件材料强度、硬度越高，切削变形越小。（2分）

正确答案 正确您的答案是 错误回答错误展开

3.在锋利的切削刃上磨出负倒棱，会大大降低刀具使用寿命。（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

4.切屑力中的径向力可以使工件产生弯曲变形并可能引起振动。（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

5.积削瘤对刀具有绝对的害处，应该被完全杜绝。（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

6.进给力是计算切削功率的主要力。（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

7.切削功率指的是主运动消耗的功率。（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

8.前刀面的粘结区的摩擦系数是变化的。（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

9.切削与前刀面之间只有内摩擦，没有外摩擦。（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

10.工件材料强度、硬度越高，切削变形越小。（2分）

纠错

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确

一、单选题（每题2分，共40道小题，总分值80分）

1.

刀屑接触长度增加，切削变形程度（ ）。

（2分）

A增大

B减小

C不变

D不一定

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

2.

下面材料中，对加工硬化不太敏感的材料是（ ）。

（2分）

A锰钢

B不锈钢

C软钢

D金刚石

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

3.

下列哪种牌号的硬质合金的强度最高？ （ ）

（2分）

AYG3

BYG3X

CYG6

DYG8

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

4.

最常见的切屑（ ）。

（2分）

A带状切屑

B节状切屑

C粒状切屑

D崩碎切屑

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

5.

使被切削层与工件母体分离的剪切滑移变形主要发生在（ ）

（2分）

A第1变形区

B第2变形区

C第3变形区

D刀-屑接触区

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

6.

难加工非金属材料适合用（ ）刀具进行加工。

（2分）

APCBN

B陶瓷

C硬质合金

DPCD

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

7.

随着进给量增大,切削宽度会( )

（2分）

A随之增大

B随之减小

C与其无关

D无规则变化

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

8.

在切削速度较高、切削厚度较小、刀具前角较大的条件下切削塑性金属时，常容易形成下面哪种切削？（ ）

（2分）

A带状切屑

B挤裂切屑

C单元切屑

D崩碎切屑

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

9.

常用的刀具中，硬质合金钢的耐热温度为（ ）。

（2分）

A200°~250°

B300°~400°

C600°~700°

D800°~1000°

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

10.

基面通过切削刃上选定点并垂直于( )

（2分）

A刀杆轴线

B工件轴线

C主运动方向

D进给运动方向

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

11.

M42属于下列哪种高速钢？（ ）

（2分）

A钨系普通高速钢

B钨钼系普通高速钢

C钴高速钢

D铝高速钢

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

12.

YG3X属于下面哪类硬质合金？（ ）

（2分）

A钨钴类

B钨钴钛类

C通用类

DTiC基

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

13.

YT30属于下面哪类硬质合金（ ）

（2分）

A钨钴类

B钨钴钛类

C通用类

DTiC基

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

14.

刀具材料的热膨胀系数越小，则热变形能力越（ ），有助于降低热应力。

（2分）

A大

B小

C不影响

D不一定

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

15.

下面哪种刀具材料最适合用于铸件粗加工？（ ）

（2分）

A钨钴类硬质合金

B钨钴钛类硬质合金

CTiC基硬质合金

D金刚石

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

16.

与工件已加工表面相对的刀具表面是( )

（2分）

A前面

B后面

C基面

D副后面

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

17.

外圆车削时,如果刀具安装得使刀尖高于工件旋转中心,则刀具的工作前角与标注前角相比会( )

（2分）

A增大

B减小

C不变

D不定

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

18.

刀具材料的硬度一般要求大于（ ）。

（2分）

A40HRC

B50HRC

C60HRC

D70HRC

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

19.

下列哪种牌号的硬质合金的硬度最高？（ ）

（2分）

AYG3

BYG3X

CYG6

DYG6X

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

20.

下列哪种刀具材料的常温硬度最高（ ）

（2分）

A氧化铝基陶瓷

B氮化硅基陶瓷

C人造金刚石

D立方氮化硼

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

21.

对工件已加工表面质量影响最大的是（ ）

（2分）

A第1变形区

B第2变形区

C第3变形区

D刀-屑接触区

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

22.

W6Mo5Cr4V2是下面哪一类刀具材料？（ ）

（2分）

A钨系高速钢

B钨钼系高速钢

C合金工具钢

D硬质合金

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

23.

实现以车代磨的最佳刀具为（ ）。

（2分）

APCBN

B陶瓷

C硬质合金

DPCD

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

24.

下面刀具材料中切削力最大的是（ ）。

（2分）

A陶瓷

B硬质合金

C高速钢

D金刚石

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

25.

材料塑性越高，越（ ）产生积削瘤。

（2分）

A容易

B不容易

C积极

D消极

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

26.

下列哪种牌号的硬质合金的硬度最高？（ ）

（2分）

AYT5

BYT15

CYT14

DYT30

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

27.

能够反映切削刃相对于基面倾斜程度的刀具标注角度为( )

（2分）

A主偏角

B副偏角

C前角

D刃倾角

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

28.

在一般情况下，前角增大则切削力会（ ）

（2分）

A随之增大

B随之减小

C基本不变

D变化不定

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

29.

在通常条件下加工铸铁时，常形成下面哪种切屑？（ ）

（2分）

A带状切屑

B挤裂切屑

C单元切屑

D崩碎切屑

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

30.

切屑是沿着（ ）流出的。

（2分）

A前刀面

B主后刀面

C副后刀面

D刀尖

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

31.

切削平面通过切削刃上选定点,与基面垂直,并且( )

（2分）

A与切削刃相切

B与切削刃垂直

C与后面相切

D与前面垂直

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

32.

端面车刀为防止“扎刀”现象，车刀主要偏角要求一般不大于（ ）

（2分）

A25°

B30°

C45°

D90°

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

33.

普通高速钢的常温硬度约可达 （ ）

（2分）

AHRC40~45

BHRC50~55

CHRC60~65

DHRC70~75

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

34.

在切削过程中消耗功率最多的是哪个切削分力？（ ）

（2分）

A切削力

B背向力

C进给力

D径向力

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

35.

切断刀在从工件外表向工件旋转中心逐渐切断时,其工作后角( )

（2分）

A逐渐增大

B逐渐减小

C基本不变

D变化不定

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

36.

磨削时的主运动是( )

（2分）

A砂轮旋转运动

B工件旋转运动

C砂轮直线运动

D工件直线运动

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

37.

如果外圆车削前后的工件直径分别是100CM和99CM,平均分成两次进刀切完加工余量,那么背吃刀量(切削深度)应为( )

（2分）

A10mm

B5mm

C2.5mm

D2mm

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

38.

下面哪种措施可以显著降低表面残留高度？（ ）

（2分）

A增大副偏角

B减小副偏角

C增大前角

D减小前角

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

39.

外圆车削时的径向切削力又称为（ ）

（2分）

A总切削力

B切削力

C背向力

D进给力

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

40.

在其它条件相同的情况下，进给量增大则表面残留面积高度 （ ）

（2分）

A随之增大

B随之减小

C基本不变

D先小后大

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

二、判断题（每题2分，共10道小题，总分值20分）

1.

工件材料强度、硬度越高，切削变形越小。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

2.

在锋利的切削刃上磨出负倒棱，会大大降低刀具使用寿命。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

3.

工件材料强度、硬度越高，切削变形越小。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

4.

增大刀具前角，可以抑制产生积削瘤。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

5.

前刀面的粘结区的摩擦系数是变化的。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

6.

进给力是计算切削功率的主要力。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

7.

积削瘤对刀具有绝对的害处，应该被完全杜绝。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

8.

切削脆性金属时，切削速度增加，切削力变化不大。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

9.

切削温度对产生积削瘤影响不大。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

10.

切削功率指的是主运动消耗的功率。

（2分）

纠错

正确答案 正确

一、单选题（每题2分，共40道小题，总分值80分）

1.

常用的刀具中，硬质合金钢的耐热温度为（ ）。

（2分）

A200°~250°

B300°~400°

C600°~700°

D800°~1000°

正确答案D您的答案是 C回答错误展开

2.

切屑是沿着（ ）流出的。

（2分）

A前刀面

B主后刀面

C副后刀面

D刀尖

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

3.

随着进给量增大,切削宽度会( )

（2分）

A随之增大

B随之减小

C与其无关

D无规则变化

正确答案C您的答案是 D回答错误展开

4.

在切削速度较高、切削厚度较小、刀具前角较大的条件下切削塑性金属时，常容易形成下面哪种切削？（ ）

（2分）

A带状切屑

B挤裂切屑

C单元切屑

D崩碎切屑

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

5.

普通高速钢的常温硬度约可达 （ ）

（2分）

AHRC40~45

BHRC50~55

CHRC60~65

DHRC70~75

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

6.

在通常条件下加工铸铁时，常形成下面哪种切屑？（ ）

（2分）

A带状切屑

B挤裂切屑

C单元切屑

D崩碎切屑

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

7.

刀屑接触长度增加，切削变形程度（ ）。

（2分）

A增大

B减小

C不变

D不一定

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

8.

下列哪种牌号的硬质合金的强度最高？ （ ）

（2分）

AYG3

BYG3X

CYG6

DYG8

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

9.

YT30属于下面哪类硬质合金（ ）

（2分）

A钨钴类

B钨钴钛类

C通用类

DTiC基

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

10.

切削平面通过切削刃上选定点,与基面垂直,并且( )

（2分）

A与切削刃相切

B与切削刃垂直

C与后面相切

D与前面垂直

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

11.

进给量增加，切削厚度为增加，变形会（ ）。

（2分）

A增大

B减小

C不变

D不一定

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

12.

在切削过程中消耗功率最多的是哪个切削分力？（ ）

（2分）

A切削力

B背向力

C进给力

D径向力

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

13.

在一般情况下，前角增大则切削力会（ ）

（2分）

A随之增大

B随之减小

C基本不变

D变化不定

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

14.

YG3X属于下面哪类硬质合金？（ ）

（2分）

A钨钴类

B钨钴钛类

C通用类

DTiC基

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

15.

下列哪种刀具材料的常温硬度最高（ ）

（2分）

A氧化铝基陶瓷

B氮化硅基陶瓷

C人造金刚石

D立方氮化硼

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

16.

在其它条件相同的情况下，进给量增大则表面残留面积高度 （ ）

（2分）

A随之增大

B随之减小

C基本不变

D先小后大

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

17.

磨削时的主运动是( )

（2分）

A砂轮旋转运动

B工件旋转运动

C砂轮直线运动

D工件直线运动

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

18.

如果外圆车削前后的工件直径分别是100CM和99CM,平均分成两次进刀切完加工余量,那么背吃刀量(切削深度)应为( )

（2分）

A10mm

B5mm

C2.5mm

D2mm

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

19.

外圆车削时,如果刀具安装得使刀尖高于工件旋转中心,则刀具的工作前角与标注前角相比会( )

（2分）

A增大

B减小

C不变

D不定

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

20.

能够反映切削刃相对于基面倾斜程度的刀具标注角度为( )

（2分）

A主偏角

B副偏角

C前角

D刃倾角

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

21.

端面车刀为防止“扎刀”现象，车刀主要偏角要求一般不大于（ ）

（2分）

A25°

B30°

C45°

D90°

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

22.

使被切削层与工件母体分离的剪切滑移变形主要发生在（ ）

（2分）

A第1变形区

B第2变形区

C第3变形区

D刀-屑接触区

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

23.

切断刀在从工件外表向工件旋转中心逐渐切断时,其工作后角( )

（2分）

A逐渐增大

B逐渐减小

C基本不变

D变化不定

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

24.

下面刀具材料中切削力最大的是（ ）。

（2分）

A陶瓷

B硬质合金

C高速钢

D金刚石

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

25.

在下面的因素中对切削力影响最大的因素是（ ）

（2分）

A切削速度

B切削厚度

C背吃刀

D进给量

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

26.

W6Mo5Cr4V2是下面哪一类刀具材料？（ ）

（2分）

A钨系高速钢

B钨钼系高速钢

C合金工具钢

D硬质合金

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

27.

刀具材料的硬度一般要求大于（ ）。

（2分）

A40HRC

B50HRC

C60HRC

D70HRC

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

28.

材料塑性越高，越（ ）产生积削瘤。

（2分）

A容易

B不容易

C积极

D消极

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

29.

基面通过切削刃上选定点并垂直于( )

（2分）

A刀杆轴线

B工件轴线

C主运动方向

D进给运动方向

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

30.

切削脆性材料会产生（ ）切屑。

（2分）

A带状切屑

B节状切屑

C粒状切屑

D崩碎切屑

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

31.

下列哪种牌号的硬质合金的硬度最高？（ ）

（2分）

AYG3

BYG3X

CYG6

DYG6X

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

32.

刀具材料的热膨胀系数越小，则热变形能力越（ ），有助于降低热应力。

（2分）

A大

B小

C不影响

D不一定

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

33.

与工件已加工表面相对的刀具表面是( )

（2分）

A前面

B后面

C基面

D副后面

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

34.

M42属于下列哪种高速钢？（ ）

（2分）

A钨系普通高速钢

B钨钼系普通高速钢

C钴高速钢

D铝高速钢

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

35.

实现以车代磨的最佳刀具为（ ）。

（2分）

APCBN

B陶瓷

C硬质合金

DPCD

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

36.

下面哪种措施可以显著降低表面残留高度？（ ）

（2分）

A增大副偏角

B减小副偏角

C增大前角

D减小前角

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

37.

能够反映前刀面倾斜程度的刀具标注角度为( )

（2分）

A主偏角

B副偏角

C前角

D刃倾角

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

38.

下列哪种牌号的硬质合金的硬度最高？（ ）

（2分）

AYT5

BYT15

CYT14

DYT30

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

39.

外圆车削时的径向切削力又称为（ ）

（2分）

A总切削力

B切削力

C背向力

D进给力

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

40.

最常见的切屑（ ）。

（2分）

A带状切屑

B节状切屑

C粒状切屑

D崩碎切屑

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

二、判断题（每题2分，共10道小题，总分值20分）

1.

切削厚度增加，摩擦系数也会略微增加。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

2.

前刀面的粘结区的摩擦系数是变化的。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

3.

切削功率指的是主运动消耗的功率。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

4.

切削与前刀面之间只有内摩擦，没有外摩擦。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

5.

积削瘤对刀具有绝对的害处，应该被完全杜绝。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

6.

切屑力中的径向力可以使工件产生弯曲变形并可能引起振动。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

7.

切削脆性金属时，切削速度增加，切削力变化不大。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

8.

工件材料强度、硬度越高，切削变形越小。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

9.

增大刀具前角，可以抑制产生积削瘤。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

10.

在锋利的切削刃上磨出负倒棱，会大大降低刀具使用寿命。

（2分）

纠错

正确答案 错误