一、多选(共计25分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、组成材料预算价格的费用有______。

A. 材料原价

B. 供销部门手续费

C. 采购保管

D. 包装费

E. 场内运输费

答案:【A;B;C;D】

2、施工图预算是在施工图设计完成后，以施工图为依据，根据______进行编制的。

A. 预算定额

B. 设计概算

C. 地区人工、材料、机械台班的预算价格

D. 取费标准

答案:【A;C;D】

3、施工图预算审查的内容包括______。

A. 工程量

B. 预算单价

C. 其他直接费

D. 间接费的计算

E. 计划利润及税金F. 其他基本建设费用

答案:【A;B;C;D;E】

4、单位工程概算的编制方法有（ABD  ）．

A. Ａ．概算定额编制

B. Ｂ．概算指标编制

C. Ｃ．预算定额编制

D. Ｄ．类似工程预算编制

答案:【A;B;D】

5、单位估价表构成中的＂三量＂是指（ABC  ）．

A. Ａ．人工

B. Ｂ．材料

C. Ｃ．机械台班

D. Ｄ．工程量

答案:【A;B;C】

6、招标文件的主要内容包括______。

A. 投标须知

B. 投标保证金

C. 法人代表人资格证明书

D. 图纸

E. 合同格式

答案:【A;D;E】

7、建安工程造价中的间接费包括______。

A. 企业经营期间发生的短期贷款利息净支出

B. 勘察设计费

C. 企业管理人员的工资

D. 企业按规定缴纳的房产税

E. 周转材料摊销费

答案:【A;C;D】

8、关于建设项目，下列的描述是正确______。

A. 按一个总体设计或初步设计进行施工的，一个或几个单项工程的总和为一个建设项目

B. 不属于一个总体设计的单项工程，可归结为一个建设项目

C. 同一个总体设计的工程，按地区或施工单位分为几个建设项目

D. 建设项目具有单件性的特性

E. 建设项目具有特定的目标、内容和生产过程

答案:【A;D;E】

9、招标工程标底具有______作用。

A. 使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务

B. 给上级主管部门提供核实建设规模的依据

C. 是评标的重要尺度

D. 是进行工程结算的重要依据

答案:【A;B;C】

10、竣工结算的方式有（ ABCD ）．

A. Ａ．施工图预算加签证的结算方式

B. Ｂ．施工图预算加系数包干的结算方式

C. Ｃ．平方米造价包干的结算方式

D. Ｄ．招、投标的结算方式

答案:【A;B;C;D】

二、判断(共计25分,每题2.5分)

11、施工图预算即施工预算。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、挖湿土采用人工降低地下水位时，干湿土划分界限以实际降低的水位为准。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费三部分组成。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、材料预算价格的运杂费中已包括了材料的二次搬运费。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、人工幅度差是指在劳动定额中未包括，而在一般正常施工情况下又不可避免发生的一些零星用工因素。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、材料价差不能作为计算间接费等费用的基础。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、凡是公称直径相同的管材、管件和阀门，虽然它们的外径不尽相同，但它们都能相连接。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、防腐卷材接缝、附加层、收头工程量按延长米计算。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、构造柱按全高乘以其断面面积以立方米计算工程量。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、单位估价表中的基价 =人工费+材料费。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

三、单选(共计50分,每题2.5分)

21、钢筋混凝土柱的牛腿的工程量应（）

A. 并入柱体积

B. 单独计算执行小型构件子目

C. 并入板体积

D. 并入梁体积

答案:【A】

22、平整场地指原地面与设计室外地坪标高相差()厘米以内的原土找平。

A. 35

B. 30

C. 25

D. 20

答案:【B】

23、在概预算的审查和执行过程中，各方若发生纠纷，协调不成时，可向（）申请调解和仲裁。

A. 建设单位

B. 设计单位

C. 咨询机构

D. 工程造价管理部门

答案:【D】

24、底层框架填充墙高度为（）。

A. 自室内地坪至框架梁顶

B. 自室内地坪至框架梁底

C. 自室内地坪算至上层屋面板或楼板项面，扣板厚

D. 自室内地坪至上层屋面板成楼板底面加10cm

答案:【B】

25、护壁板工程量计算时，应扣除门窗洞口及             【   】

A. 0.05 m2 以上孔洞所占面积；

B. 0.25m2 以上孔洞所占面积；

C. 0.3 m2 以上孔洞所占面积；

D. 0.5m2 以上孔洞所占面积

答案:【C】

26、钢筋混凝土柱的牛腿的工程量应（ ）

A. 并入柱体积

B. 单独计算执行小型构件子目

C. 并入板体积

D. 并入梁体积

答案:【A】

27、综合单价是指完成规定计量单位项目所需的（ ）

A. 人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素

B. 人工费、材料费、机械使用费

C. 人工费、材料费、机械使用费、管理费

D. 直接费、间接费、利润、税金

答案:【D】

28、 现浇钢筋混凝土框架梁的宽为0.25m，高为0.4m，梁净长为5.55m，则其模板工程量为( )m2

A.  7.22

B.  6.03

C.  5.83

D.  7.42

答案:【D】

29、按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程建设风险因素所需费用在______中考虑。

A. 分部分项工程费用所需费用

B. 措施项目费用所需费用

C. 其他项目费用

D. 规费

答案:【A】

30、（  ）与国际上通用的工程估价方法接近。

A. 单位估价法

B. 实物金额法

C. 分项工程完全造价计算法

D. 电算估价法

答案:【C】

31、类似工程预算是指已经编好并用于某工程的（  ）。

A. 设计概算

B. 修正概算

C. 施工预算

D. 施工图预算

答案:【D】

32、下列( )费用不属于机械台班单价组成部分

A. 折旧费

B. 大修理及经常修理费

C. 大型机械使用费

D. 机上人工及燃料动力费

答案:【C】

33、以下按实铺面积计算工程量的是()

A. 整体面层

B. 找平层

C. 块料面层

D. 踏步平台表面积

答案:【C】

34、项目施工图设计的投资控制目标是______。

A. 设计概算

B. 施工图预算

C. 投资包干额

D. 投资估算

答案:【A】

35、装饰高度在（）时，执行满堂脚手架的“基本层”定额。

A. 0.6m～1.2m

B. 1.2m～4.5m

C. 4.5m～5.2m

D. 5.2m～5.8m

答案:【C】

36、层高2.2米的仓库应如何计算建筑面积？（）

A. 按建筑物外墙勒脚以上的外围面积的1/4计算

B. 按建筑物外墙勒脚以上的外围面积的1/2计算

C. 按建筑物外墙勒脚以上的外围面积计算

D. 不用计算

答案:【B】

37、计时观察法最主要的三种方法是（）

A. 测时法、写实记录法、混合法

B. 写实记录法、工作日写实法、混合法

C. 测时法、写实记录法、工作日写实法

D. 写实记录法、选择测时法、工作日写实法

答案:【C】

38、无墙裙、无吊顶天棚的内墙抹灰高度计算按（）

A. 地面或楼面至天棚底的距离

B. 踢脚线上沿至天棚底的距离

C. 地面或楼面至天棚底加10cm的距离

D. 踢脚线上沿至天棚底加10cm的距离

答案:【A】

39、临时设施费属于（）

A. 利润

B. 间接费

C. 税金

D. 直接费

答案:【D】

40、单层厂房内分隔出的单层控制室应______。

A. 按水平投影面积计算建筑面积

B. 按水平投影面积1／2计

C. 按水平投影面积1／4计

D. 不计建筑面积

答案:【D】

一、多选(共计25分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、下列费用中属于其他直接费的是______。

A. 材料二次搬运费

B. 冬雨季施工增加费

C. 联合试运转费

D. 施工机构迁移费

E. 流动施工津贴

答案:【A;B】

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，它是______。

A. 进行工程索赔的依据

B. 编制标底的基础

C. 由工程咨询公司提供的

D. 支付工程进度款的依据

E. 办理竣工决算的依据

答案:【A;B;D】

3、工程预结算的审查形式有（BCD  ）．

A. Ａ．专家审查

B. Ｂ．单独审查

C. Ｃ．联合会审

D. Ｄ．委托审查

答案:【B;C;D】

4、建设项目其他工程费中的财务费用包括下列的______ 。

A. 建设期投资贷款利息

B. 教育费附加

C. 供电贴费

D. 汇兑净损失

E. 企业管理费设备购置费

答案:【A;D】

5、组成材料预算价格的费用有______。

A. 材料原价

B. 供销部门手续费

C. 采购保管

D. 包装费

E. 场内运输费

答案:【A;B;C;D】

6、下列哪些费用包含在建安工程直接费中的材料费里，______。

A. 周转性材料费

B. 材料二次搬运费

C. 对建筑材料进行一般鉴定检查支出的费用

D. 构成工程实体的材料费

E. 搭建临时设施的材料费

答案:【A;D】

7、招标工程标底具有______作用。

A. 使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务

B. 给上级主管部门提供核实建设规模的依据

C. 是评标的重要尺度

D. 是进行工程结算的重要依据

答案:【A;B;C】

8、施工图预算审查的内容包括______。

A. 工程量

B. 预算单价

C. 其他直接费

D. 间接费的计算

E. 计划利润及税金F. 其他基本建设费用

答案:【A;B;C;D;E】

9、招标文件的主要内容包括______。

A. 投标须知

B. 投标保证金

C. 法人代表人资格证明书

D. 图纸

E. 合同格式

答案:【A;D;E】

10、现新建一所大学，下列哪些费用包括在该新建大学某教学楼单项工程综合概算中：______ 。

A. 该楼给排水工程概算

B. 该大学预备费

C. 该大学征地费

D. 该楼土建工程概算

E. 该楼电气照明工程概算

答案:【A;D;E】

二、判断(共计25分,每题2.5分)

11、直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费三部分组成。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、构造柱按全高乘以其断面面积以立方米计算工程量。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、施工定额按社会必要劳动量确定定额水平。（

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、室内外附墙烟道按房屋自然层计算建筑面积。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、材料预算价格的运杂费中已包括了材料的二次搬运费。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、制定劳动定额仅需要遵循平均先进原则。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、建筑物地面防水、防潮层，按主墙间净空面积计算，与墙面连接处高度在500MM内者按展开面积计算，并入平面工程量内；超过500MM时按立面防水层计算。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、材料价差不能作为计算间接费等费用的基础。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、单位估价表中的基价 =人工费+材料费。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、金属结构中所用钢板，设计为多边形者，按矩形计算。其边长以设计尺寸中互相垂直的大尺寸为准。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

三、单选(共计50分,每题2.5分)

21、钢筋混凝土柱的牛腿的工程量应（）

A. 并入柱体积

B. 单独计算执行小型构件子目

C. 并入板体积

D. 并入梁体积

答案:【A】

22、根据《建设工程工程量清单计价规范》，混凝土及钢筋混凝土工程量的计算，正确的是______。

A. 现浇有梁板主梁、次梁按体积并入楼板工程量中计算

B. 无梁板柱帽按体积并入零星项目工程量中计算

C. 弧形楼梯不扣除宽度小于300 mm的楼梯井

D. 整体楼梯按水平投影面积计算，不包括与楼板连接的梯粱所占面积

答案:【A】

23、钢筋混凝土柱的牛腿的工程量应（ ）

A. 并入柱体积

B. 单独计算执行小型构件子目

C. 并入板体积

D. 并入梁体积

答案:【A】

24、以下哪一项不应列入人工费______。

A. 生产工人学习培训期间工资

B. 生产工人基本工资

C. 生产工人工资性补贴

D. 职工养老保险费

答案:【D】

25、根据《建设工程工程量清单计价规范》，实心砖外墙高度的计算，正确的是______。

A. 坡屋面无檐口天棚的算至屋面板底

B. 坡屋面有屋架且有天棚的算至屋架下弦底

C. 坡屋面有屋架无天棚的算至屋架下弦底另加200 mm

D. 平屋面算至钢筋混凝土板项

答案:【A】

26、其他项目清单中招标人部分的金额可按照______确定。

A. 估算金额

B. 施工图预算

C. 合同价格

D. 实际发生费用

答案:【A】

27、踢脚线工程量计算时，门洞空圈宽度【    】

A. 不扣除

B. 应扣除

C. 按实际宽度一半计算

D. 按实际宽度二倍计算

答案:【A】

28、劳动定额时间不包括（  ）。

A. 基本工作时间

B. 不可避免的中断时间

C. 不是故意的失误时间

D. 准备结束时间

答案:【C】

29、定额测定费属间接费中的（  ）。

A. 企业管理费

B. 财务费

C. 其他费用

D. 其他直接费

答案:【C】

30、工程量清单计价为工程总造价，由工程清单项目费、措施项目费、行政事业性收费和______组成。

A. 人工费

B. 税金

C. 管理费

D. 风险金

答案:【B】

31、装饰高度在（）时，执行满堂脚手架的“基本层”定额。

A. 0.6m～1.2m

B. 1.2m～4.5m

C. 4.5m～5.2m

D. 5.2m～5.8m

答案:【C】

32、成品铝合金门窗安装工程量，按（）

A. 外围展开面积计算

B. 设计洞口面积乘以系数1.5计算

C. 外围展开面积乘以系数1.5计算

D. 设计洞口面积计算

答案:【D】

33、定额测定费属间接费中的（）。

A. 企业管理费

B. 财务费

C. 其他费用

D. 其他直接费

答案:【C】

34、计算建筑安装工程费用，要根据（）确定计算基础和各项费率。

A. 工程类别

B. 施工企业等级

C. 合同条件

D. 招标文件

答案:【A】

35、由建设单位供应的材料，施工单位按采购保管费的（）收取保管费。

A. 30%

B. 50%

C. 70%

D. 90%

答案:【C】

36、一般认为，投标是一种______.

A. 要约邀请

B. 要约

C. 承诺

D. 新要约

答案:【B】

37、土建工程间接费的计算公式为：______。

A. 直接工程费×取费率

B. 人工费×取费率

C. (人工费+材料费)×取费率

D. 材料费×取费率

答案:【A】

38、底层框架填充墙高度为（）。

A. 自室内地坪至框架梁顶

B. 自室内地坪至框架梁底

C. 自室内地坪算至上层屋面板或楼板项面，扣板厚

D. 自室内地坪至上层屋面板成楼板底面加10cm

答案:【B】

39、按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程建设风险因素所需费用在______中考虑。

A. 分部分项工程费用所需费用

B. 措施项目费用所需费用

C. 其他项目费用

D. 规费

答案:【A】

40、具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（ ）。

A. 建设项目

B. 单项工程

C. 单位工程

D. 分部分项工程

答案:【B】

一、多选(共计25分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、编制材料消耗定额的基本方法有（ABCD  ）．

A. Ａ．现场技术测定法

B. Ｂ．试验法

C. Ｃ．统计法

D. Ｄ．理论计算法

答案:【A;B;C;D】

2、编制施工图预算的方法有______。

A. 单价法

B. 扩大单价法

C. 实物法

D. 类似工程概算法

答案:【A;C】

3、直接工程费的组成( ABC )。

A. Ａ．直接费

B. Ｂ．其他直接费

C. Ｃ．现场经费

D. Ｄ．间接费

答案:【A;B;C】

4、税金由（ABC  ）组成．

A. Ａ．营业税

B. Ｂ．城市维护建设税

C. Ｃ．教育费附加

D. Ｄ．材差

答案:【A;B;C】

5、建筑单位工程概算常用的编制方法有______。

A. 预算单价法

B. 扩大单价法

C. 概算指标法

D. 实物法

E. 类似工程预算法

答案:【B;C;E】

6、其他项目清单的招标人部分应包括______。

A. 总承包商服务

B. 预留金

C. 材料购置费

D. 零星工作费

E. 分包费

答案:【B;C】

7、现新建一所大学，下列哪些费用包括在该新建大学某教学楼单项工程综合概算中：______ 。

A. 该楼给排水工程概算

B. 该大学预备费

C. 该大学征地费

D. 该楼土建工程概算

E. 该楼电气照明工程概算

答案:【A;D;E】

8、组成材料预算价格的费用有______。

A. 材料原价

B. 供销部门手续费

C. 采购保管

D. 包装费

E. 场内运输费

答案:【A;B;C;D】

9、施工图预算是在施工图设计完成后，以施工图为依据，根据______进行编制的。

A. 预算定额

B. 设计概算

C. 地区人工、材料、机械台班的预算价格

D. 取费标准

答案:【A;C;D】

10、下列费用中属于现场管理费的是______。

A. 现场管理人员的基本工资和其他费用

B. 现场管理用房屋的租赁费

C. 现场管理用交通工具耗用的油料、燃料费

D. 企业为筹集资金而发生的费用

E. 计划利润

答案:【A;B;C】

二、判断(共计25分,每题2.5分)

11、金属结构中所用钢板，设计为多边形者，按矩形计算。其边长以设计尺寸中互相垂直的大尺寸为准。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、单位估价表中的基价 =人工费+材料费。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、报价最低的标底其评定价格也最低。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、材料价差不能作为计算间接费等费用的基础。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、挖湿土采用人工降低地下水位时，干湿土划分界限以实际降低的水位为准。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、周转性材料消耗指标包括一次使用量、摊销量。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、制定劳动定额仅需要遵循平均先进原则。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、防腐卷材接缝、附加层、收头工程量按延长米计算。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、直接工程费简称直接费。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、构造柱按全高乘以其断面面积以立方米计算工程量。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

三、单选(共计50分,每题2.5分)

21、平整场地是指原地面与设计室外地坪标高平均相差（）厘米以内的原上找平。

A. 30

B. 35

C. 10

D. 20

答案:【A】

22、由建设单位供应的材料，施工单位按采购保管费的（）收取保管费。

A. 30%

B. 50%

C. 70%

D. 90%

答案:【C】

23、钢筋混凝土柱的牛腿的工程量应（）

A. 并入柱体积

B. 单独计算执行小型构件子目

C. 并入板体积

D. 并入梁体积

答案:【A】

24、工程量清单的其他项目清单中，应包括【     】

A. 预留金

B. 脚手架

C. 环境保护

D. 临时设施

答案:【A】

25、工程量清单应由______进行编制。

A. 招标人

B. 投标人

C. 编制招标文件能力的招标人或受其委托的具有相应资质的中介机构

D. 招标代理机构

答案:【C】

26、按我国现行规定，建筑工程间接费取费基础为______。

A. 预算直接工程费

B. 预算人工费

C. 预算人工费加机械费

D. 预算机械费

答案:【A】

27、装饰高度在（）时，执行满堂脚手架的“基本层”定额。

A. 0.6m～1.2m

B. 1.2m～4.5m

C. 4.5m～5.2m

D. 5.2m～5.8m

答案:【C】

28、有梁板的梁成井字形，井字面积在5m2以内套用()定额。

A. 肋形板

B. 有梁板

C. 平板

D. 井字板

答案:【D】

29、下列费用中不属于直接工程费的是______。

A. 直接材料费

B. 其他直接费

C. 企业管理费

D. 现场经费

答案:【C】

30、某工程需水泥360t，甲地可供100t，原价210元/t，乙地可供120t，原价220元/t，丙地可供140t，原价230元／t，则水泥的加权平均原价为【     】

A. 221.11元/t

B. 220.00元/t

C. 210.00元/t

D. 230.00元/t

答案:【A】

31、分部分项工程量清单不包括      【     】

A. 项目编码

B. 项目名称

C. 计量单位

D. 工程量计算规则

答案:【D】

32、营业税的计税依据为（）。

A. 营业收入额

B. 直接工程费

C. 间接费

D. 教育费附加

答案:【A】

33、招标书须有______的印鉴。

A. 委托代理

B. 法定代表人

C. 咨询单位

D. 法定代表人或委托代理人

答案:【D】

34、工程量清单的提供者是【     】

A. 建设主管部门

B. 招标人

C. 投标人

D. 工程造价咨询机构

答案:【B】

35、在工程量清单计价中, 分部分项工程综合单价的组成包括  【    】

A. 人工费、材料费、机械使用费

B. 人工费、材料费、机械使用费、管理费

C. 人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润

D. 人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费和税金

答案:【C】

36、以下费用中，属间接费的是______。

A. 现场管理人员工资

B. 离退休人员工资

C. 安全保险费

D. 工程点交费

答案:【B】

37、施工企业在投标报价中，下列哪一说法是错误的()

A. 应掌握工程现场情况

B. 发现工程量清单有误，可自行更正后报价

C. 工程单价可以同国家颁布的预算定额单价不一致

D. 投标报价按规定税率进行报价

答案:【B】

38、在概预算的审查和执行过程中，各方若发生纠纷，协调不成时，可向（）申请调解和仲裁。

A. 建设单位

B. 设计单位

C. 咨询机构

D. 工程造价管理部门

答案:【D】

39、临时设施费属于（）

A. 利润

B. 间接费

C. 税金

D. 直接费

答案:【D】

40、装饰工程的满堂脚手架工程量计算中，高度每超过基本高度()m按增加一层计。

A. 1.0

B. 1.1

C. 1.2

D. 3.6

答案:【C】

一、多选(共计25分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、工程量清单作为招标文件的组成部分，它是______。

A. 进行工程索赔的依据

B. 编制标底的基础

C. 由工程咨询公司提供的

D. 支付工程进度款的依据

E. 办理竣工决算的依据

答案:【A;B;D】

2、其他项目清单的招标人部分应包括______。

A. 总承包商服务

B. 预留金

C. 材料购置费

D. 零星工作费

E. 分包费

答案:【B;C】

3、单位工程概算的编制方法有（ABD  ）．

A. Ａ．概算定额编制

B. Ｂ．概算指标编制

C. Ｃ．预算定额编制

D. Ｄ．类似工程预算编制

答案:【A;B;D】

4、单位估价表构成中的＂三量＂是指（ABC  ）．

A. Ａ．人工

B. Ｂ．材料

C. Ｃ．机械台班

D. Ｄ．工程量

答案:【A;B;C】

5、施工图预算审查的内容包括______。

A. 工程量

B. 预算单价

C. 其他直接费

D. 间接费的计算

E. 计划利润及税金F. 其他基本建设费用

答案:【A;B;C;D;E】

6、招标工程标底具有______作用。

A. 使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务

B. 给上级主管部门提供核实建设规模的依据

C. 是评标的重要尺度

D. 是进行工程结算的重要依据

答案:【A;B;C】

7、＂两算＂对比中的＂两算＂是指（ BD ）．

A. Ａ．设计概算

B. Ｂ．施工预算

C. Ｃ．综合预算

D. Ｄ．施工图预算

答案:【B;D】

8、施工图预算是在施工图设计完成后，以施工图为依据，根据______进行编制的。

A. 预算定额

B. 设计概算

C. 地区人工、材料、机械台班的预算价格

D. 取费标准

答案:【A;C;D】

9、编制施工图预算的方法有______。

A. 单价法

B. 扩大单价法

C. 实物法

D. 类似工程概算法

答案:【A;C】

10、现新建一所大学，下列哪些费用包括在该新建大学某教学楼单项工程综合概算中：______ 。

A. 该楼给排水工程概算

B. 该大学预备费

C. 该大学征地费

D. 该楼土建工程概算

E. 该楼电气照明工程概算

答案:【A;D;E】

二、判断(共计25分,每题2.5分)

11、材料预算价格的运杂费中已包括了材料的二次搬运费。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、施工图预算即施工预算。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、砖垛、三皮砖以上的腰线和挑檐等体积，并入墙身体积内计算。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

14、凡图示基坑底面积在20m2以内的为基坑。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

15、室内外附墙烟道按房屋自然层计算建筑面积。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

16、建筑物底层建筑面积按建筑物外墙勒脚以上的外围水平面积计算。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

17、人工幅度差是指在劳动定额中未包括，而在一般正常施工情况下又不可避免发生的一些零星用工因素。

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、挑脚手架，按搭设长度和层数，以平方米计算。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

19、制定劳动定额仅需要遵循平均先进原则。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

20、直接工程费简称直接费。

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

三、单选(共计50分,每题2.5分)

21、施工企业一般应以施工预算所列的作为成本核算对象______。

A. 项目

B. 单项工程

C. 单位工程

D. 分部分项工程

答案:【C】

22、招标书须有______的印鉴。

A. 委托代理

B. 法定代表人

C. 咨询单位

D. 法定代表人或委托代理人

答案:【D】

23、材料预算价格是指______。

A. 材料的出厂价

B. 材料原价与运输费之和

C. 材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格

D. 材料供应合同价

答案:【C】

24、工程量清单是包括（）的名称和数量的清单。

A. 分部分项工程费、措施项目费

B. 直接费、间接费、利润、税金

C. 建筑安装工程费、设备工器具购置费和预备费

D. 分部分项工程、措施项目和其他项目

答案:【D】

25、成品铝合金门窗安装工程量，按（）

A. 外围展开面积计算

B. 设计洞口面积乘以系数1.5计算

C. 外围展开面积乘以系数1.5计算

D. 设计洞口面积计算

答案:【D】

26、计算钢筋工程量时，其搭接长度的计算方法是（）

A. 设计未规定的不计

B. 设计已规定的不计

C. 设计未规定的应计

D. 不论设计是否对定均应计算

答案:【A】

27、建筑安装工程定额具有（  ）的特性

A. 复杂性

B. 指导性

C. 科学性

D. 公正性

答案:【C】

28、某汽车制造厂的组装车间，属于()

A. 建设项目

B. 单项工程

C. 单位工程

D. 分部工程

答案:【B】

29、安装工程一般以定额（）为基础计算各项费用。

A. 直接费

B. 材料费

C. 机械台班使用费

D. 人工费

答案:【D】

30、施工企业在投标报价中，下列哪一说法是错误的()

A. 应掌握工程现场情况

B. 发现工程量清单有误，可自行更正后报价

C. 工程单价可以同国家颁布的预算定额单价不一致

D. 投标报价按规定税率进行报价

答案:【B】

31、根据《建设工程工程量清单计价规范》，混凝土及钢筋混凝土工程量的计算，正确的是______。

A. 现浇有梁板主梁、次梁按体积并入楼板工程量中计算

B. 无梁板柱帽按体积并入零星项目工程量中计算

C. 弧形楼梯不扣除宽度小于300 mm的楼梯井

D. 整体楼梯按水平投影面积计算，不包括与楼板连接的梯粱所占面积

答案:【A】

32、天棚抹灰面积按主墙间的净面积以平方米计算，不扣除（）以内的通风孔、灯槽等所占的面积。

A. 0.1m2

B. 0.3m2

C. 0.5m2

D. 1.0m2

答案:【B】

33、根据《建设工程工程量清单计价规范》，装饰装修工程中门窗套工程量的计算，正确的是______。

A. 按设计图示尺寸以长度计算

B. 按设计图示尺寸以投影面积计算

C. 按设计图示尺寸以展开面积计算

D. 并入门窗工程量不另计算

答案:【C】

34、楼地面装饰面积，均按                              【    】

A. 实铺范围水平面积计算

B. 主墙间的净面积计算

C. 实铺面积计算

D. 主墙间的外围建筑面积计算

答案:【C】

35、综合单价是指完成规定计量单位项目所需的（ ）

A. 人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素

B. 人工费、材料费、机械使用费

C. 人工费、材料费、机械使用费、管理费

D. 直接费、间接费、利润、税金

答案:【D】

36、若完成某分项工程需要某种材料的净用量0.95t，损耗率为5%，那么，必需消耗量为( )

A. 1.0t

B. 0.95t

C. 1.05t

D. 0.9975t

答案:【D】

37、营业税的计税依据为（）。

A. 营业收入额

B. 直接工程费

C. 间接费

D. 教育费附加

答案:【A】

38、装饰工程量清单中，门如何计算？【   】

A. 按樘数计算

B. 按门洞面积算

C. 按门扇面积计算

D. 按门扇加门套面积计算

答案:【A】

39、单层厂房内分隔出的单层控制室应______。

A. 按水平投影面积计算建筑面积

B. 按水平投影面积1／2计

C. 按水平投影面积1／4计

D. 不计建筑面积

答案:【D】

40、以下费用中，属间接费的是______。

A. 现场管理人员工资

B. 离退休人员工资

C. 安全保险费

D. 工程点交费

答案:【B】