……………………………装………………………………………订……………………………线………………………（装订线外请不要答题）

广州南洋理工职业学院成人教育2023级第一学期期末考试

《机械基础》  A卷

注意事项：1.所有答案请直接答在试卷上；

2.考前请将密封线内容填写清楚；

3.考试形式：闭卷

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |
| 评卷人 |  |  |  |  |  |

一、单项选择（下列选项中只有一个答案是最准确的。每小题2分，共30分）

1、不属于化学热处理的是（）。

A. 渗碳

B. 渗硼

C. 氮化

D. 调质

2、球墨铸铁牌号QT400-15中的两组数字分别表示（）。

A. 强度和硬度

B. 强度和塑性

C. 强度和韧性

D. 硬度和塑性

3、疲劳试验时，实验承受的载荷为（）。

A. 静载荷

B. 冲击载荷

C. 交变载荷

D. 不变载荷

4、在普通黄铜中加入下列哪种合金元素，能增加黄铜的强度和硬度（）。

A. 锡

B. 锰

C. 硅

D. 铅

5、金属材料抵抗塑性变形或断裂的能力称为（）。

A. 塑性

B. 硬度

C. 强度

D. 韧性

6、钢的回火处理是在()。

A. 退火后进行

B. 正火后进行

C. 淬火后进行

D. 都可以

7、45钢退火与正火后强度关系是（）。

A. 退火＞正火

B. 退火＜正火

C. 退火=正火

D. 都不是

8、金属的（）越好，其锻造性能就越好。

A. 硬度

B. 塑性

C. 弹性

D. 强度

9、作拉伸实验时，试样承受的载荷为（）。

A. 静载荷

B. 冲击载荷

C. 交变载荷

D. 不确定

10、拉伸试验时，试样拉断前能承受的最大标拉应力称为材料的（）。

A、屈服点

B. 抗拉强度

C. 弹性极限

D. 刚度

11、用拉伸试验可测定材料的（）性能指标。

A. 强度

B. 硬度

C. 塑性

D. 韧性

12、从灰铸铁的牌号可以看出它的（）指标。

A. 硬度

B. 韧性

C. 塑性

D. 强度

13、合金钢淬火冷却时，常采用的冷却介质是（）。

A. 矿物油

B. 水

C. 10%盐水

D. 10%碱水

14、H80牌号表示该材料为（）。

A. 普通黄铜

B. 特殊黄铜

C. 青铜

D. 白铜

15、切削加工困难，基本上在铸态下使用的钢是（）。

A. 高速钢

B. 耐热钢

C. 耐磨钢

D. 不锈钢

二、填空题（每小题2分，共20分）

- 高速切削刀具选用_W18Cr4V 高速钢__。

- 截平面倾斜于圆柱的轴线，截平面与圆柱的交线是_椭圆_。

- 耐腐蚀性不属于__钢材性能__的指标。

- 剪力的单位是N，弯矩的单位是_N.m_。

- 机械制图中图纸幅面代号A3的图框尺寸是_420mm×297mm_。

- 工件弯曲后__中性层__长度不变。

- 滚动轴承基本结构主要由_内圈、外圈、滚动体、保持架__组成。

- 液压泵的工作压力决定于_负载_。

- 对于轻载、高速的轴承，则应选用粘度_低__的润滑油。

- 图决定机器使用寿命的主要因素是_磨损_。

三、判断题（每小题2分，共20分）

1、感应加热表面淬火频率越高，淬硬层越深。                     （ X ）

2、在相同强度条件下，合金钢要比碳钢的回火温度高。             （ V ）

3、机械零件所受的力小于屈服点时可能发生断裂。                 （ X ）

4、蜗杆的中圆直径一定时，模数越大，直径系数越小。             （ V ）

5、合金钢回火稳定性比碳素钢好。                               （ V ）

6、钢中合金元素含量越多，则淬火后钢的硬度越高。               （ X ）

7、退火、正火、淬火和回火属于普通热处理。                     （ V ）

8、一般来说，材料的硬度越高，耐磨性越好。                     （ V ）

9、淬火钢进行回火最主要目的是减少或消除内应力。               （ V ）

10、可锻铸铁是一种可以锻造的铸铁。                             （ X ）

四、问答题（每小题10分，共30分）

1、铸造有哪些优点？

1.能够制造各种尺寸和形状复杂的零件或毛坯，其轮廓尺寸可小至几毫米，大至几十米，重量可小至几克，大至数百吨。形状有最简单的平板、圆柱体等，也有内腔复杂的铸件如汽缸体等。

2.铸件与机器零件的形状和尺寸都可以做到最为接近(尤其是精密铸造)，因而切削加工余量可以减到最小，这就减少了金属材料的消耗量和节约了加工工时。

3.适应性强，铸造方法可以铸造各种合金(象铜合金、铝合金、镁合金、铸钢和铸铁等)，对于脆性金属，如铸铁等，铸造是唯一的毛坯制造方法。铸造既适于单件小批生产，又适于大批大量生产。

4.设备投资少，铸件的成本较低，而且原材料来源广泛，价格低廉，金属废料(浇、冒口、废铸件)可以再次直接熔化使用，此外，在大多数情况下，无须进行巨大的生产准备工作，生产周期短。

2、金属切削刀具的切削部分必须具备哪些主要性能？目前常用的刀具材料主有哪几种？

（1）主要性能：应具备高的硬度、高的强度和韧性、较好的耐磨性、耐热性和良好的工艺性;

（2）常用刀具材料是高速钢和硬质合金。

3、锻造前加热的目的是什么？如何确定坯料的加热速度？

（1）目的在于提高塑性和降低变形抗力，一般说来，随温度升高，金属材料地塑性提高，但加热温度太高，会使锻件质量下降，甚至成废品。

（2）确定坯料加热速度的原则是:在避免因坯料断面温差引起的热应力而使锻件产生裂纹的前提下,加热速度越快越好。