机械CAD项目实训复习题

- 单项选择题

- 下面哪一个不是计算机图形学CG研究的内容？（   ）

- 硬件                                  B．图形软件设计

- 数据管理与数据交换技术                D．图形处理的理论与方法

- 20世纪70年代CAD系统的配置形式是哪一种？（   ）

- 主机终端形式                          B．分布式台式计算机形式

- C．客户/服务器形式                        D．浏览器/服务器形式

- 通常我们将数据的存储结构称为数据的？（   ）

- 物理结构           B．逻辑结构          C．逻辑关系          D．存储介质

- 下面哪种是信息检索系统中常用的文件组织形式？（   ）

- 顺序文件         B．索引文件          C．多重链表文件          D．倒排文件

- 下面哪种模型的棱线是有向的？（   ）

- 线框模型           B.表面模型           C.曲面造型           D.实体造型

- SolidWorks支持下面哪种建模方法？（   ）

- 草图法            B.体素法            C.特征法           D.以上都不是

- 下面哪种数据库对象是虚拟表？（   ）

- 表              B．视图              C．索引             D．存储过程

- 对于线性表的顺序存储，假定每个数据元素占用m个存储单元，每个数据元素第一个单元的存储位置为该数据元素的存储位置，第1个数据元素的存储位置为b，则第i个数据元素的存储位置为 ？（   ）

- b+i*m           B．b+(i-1)*m           C．b+(i+1)*m           D．b+m

- 在C/S的哪一种分布模式中， 客户信息被多个服务器接受，但不要求返回响应？（   ） A．任务承包模式                       B．单客户－多服务器模式

- C．广播模式                           D．链式服务器模式

- 在CAD技术发展的哪个时期开始出现CAD这一术语？（   ）

- A．20世纪50年代                         B．20世纪60年代

- C．20世纪70年代                         D．20世纪80年代

- （  ）是由封闭图形所形成的二维实心区域，它不但含有边的信息，还含有边界内的信息，用户可以对其进行各种布尔运算。

- 块                B.多段线             C.面域             D.图案填充

- 判断题

- 1.任何设计都表现为一种过程，每个过程都由一系列串行的设计活动组成。（   ）

2.图形输出设备有图形显示器、数字化仪、绘图机和打印机等。（   ）

3.采用最小二乘法的多项式拟合时，如果一组数据或一条线图不能用一个多项式表示其全部时，应分段处理。（   ）

4.线性表的链式存储结构中的存储单元一定是不连续的。（   ）

5.关键字是指可以用来唯一标识一个记录的数据项的值。（   ）

三、填空题

1．根据CAD/CAM系统中执行的任务和服务对象的不同，软件系统可分为三个层次，即

、          、          。

2.文件操作主要涉及两个方面，一是        ，二是       。

3.请将以下数据交换规范或标准的中文全称写出:IGE                和STEP                      。

4.具体地说，文件是       的集合，能够唯一地标识其的数据项的值称为        。

5.栈的操作原则是按                的原则进行的。

四、简答题

1.产品数据管理系统的主要功能？

2.常见的文件组织形式有哪些？

3.说明工程数据处理方法？

4.微机CAD系统主要外设是什么？

5.说明栈、队列两种常用数据结构的特点和区别？

答案

一、单项选择题

- 1-5 CAADD        6-10 ABBCB          11 C

二、判断题

1-5 X X √ X X

三、填空题

1、系统软件 、支撑软件、应用软件

2、查找、排序

3、初始图形交换规范、产品模型数据交换标准

4、记录、关键字

5、后进先出LIFO

四、简答题

1.(1)图文档管理：以文件或图档为主要管理对象。

(2)产品结构与配置管理：解决产品结构与配置的管理问题。

(3)项目管理：解决设计产品、开发项目的管理问题。

(4)流程管理：解决产品设计过程在计算机环境下的流程控制问题。

(5)异地协同设计：建立支持并行工程的分布式的系统产品数据管理环境。

(6)建立信息共享平台：对各种需要共享的数据有效的组织和管理。

2.顺序文件：数据的物理存储顺序与逻辑顺序一致，即它的物理存储空间是连续的。

索引文件：索引即用索引法列出关键字k与相应记录Rk的地址的对应表。带有索引的文件称为索引文件。

多重链表文件：与顺序文件相比，链表中记录的物理顺序和逻辑顺序可以不一致。它在每一个记录项上增设一个指针，指向下一个记录的存储地址。

倒排文件：倒排文件也是多关键字的多重链表结构，与多重链表文件的主要区别在于次关键字的链表指针信息不是加在数据文件中的每个记录上，而是在每个次关键字的索引表中。

3.(1)将设计资料转变为程序，既程序化。采用变成的方法对数表及线图进行处理，通常不外乎两种方法：第一，采用数组的形式将数据存储在程序中，用查表、插值的方法检索所需数据，第二，拟合成公式编入程序，由计算获得所需数据。

(2)利用数据库管理设计资料。将数表中的数据或线图经离散化后按规定的格式存放在数据库中，由数据库自身进行管理，独立于应用程序，因此可以被应用程序所共享。

4.输入输出设备、图形显示设备、外存储设备

5.栈是一端开口的线性表，它与普通线性表的区别就在于对它的运算仅限定在表尾。栈的显著特点是后进先出。

队列是两端开口的线性表，队列只限定在表的一端进行插入操作，在表的另一端进行删除操作。其工作方式是先进先出。