广东南方职业学院成人高等教育

2023年第三学期考试试卷

课程名称：液压与气压传动 课程班级：2022级模具设计与制造

层次：专科 共 4 页

姓名：_____________   学号：_________________   得分：___________

- 单项选择题（每小题2分，共40分）

1.二位五通阀在任意位置时，阀芯上的油口数目为(     )

A .2                  B.3                  C.5                  D.4

2.应用较广、性能较好，可以获得小流量的节流口形式为(     )

A.针阀式或轴向三角槽式                B.偏心式或周向缝隙式

C.轴向三角槽式或周向缝隙式             D.针阀式或偏心式

3.调压和减压回路所采用的主要液压元件是(     )

A.换向阀和液控单向阀                   B.溢流阀和减压阀

C.顺序阀和压力继电器                   D.单向阀和压力继电器

4.(     )管多用于两个相对运动部件之间的连接，还能吸收部分液压冲击。

A.  铜管              B.钢管              C.橡胶软管           D.塑料管

5.(     )是液压系统的储能元件，它能储存液体压力能，并在需要时释放出来供给液压系统。

A.油箱               B.过滤器                C.蓄能器             D.压力计

6.能输出恒功率的容积调速回路是(     )

A.变量泵---变量马达回路                     B.定量泵---变量马达

C.变量泵---定量马达                         D.目前还没有

7.溢流阀的作用是配合油泵等溢出系统中多余的油液，使系统保持一定的(     )

A.压力                 B.流量                 C.流向                D.清洁度

8.当环境温度较高时，宜选用粘度等级(     )的液压油

A.较低              B.较高               C.都行               D.都不行

9.能将液压能转换为机械能的液压元件是(     )

A.液压泵            B.液压缸            C.单向阀            D.溢流阀

10.下列压力控制阀中，哪一种阀的出油口直接通向油箱(     )

A.顺序阀             B.减压阀            C.溢流阀           D.压力继电器

11.液压系统的动力元件是(     )

A.电动机             B.液压泵             C.液压缸             D.液压阀

12.活塞有效作用面积一定时,活塞的运动速度取决于(     )

A.液压缸中油液的压力               B.负载阻力的大小

C.进入液压缸的流量                 D.液压泵的输出流量

13.不能作为双向变量泵的是(     )

A.双作用叶片泵                     B.单作用叶片泵

C.轴向柱塞泵                       D.径向柱塞泵

14.在液压系统中用于调节进入执行元件液体流量的阀是(     )

A.溢流阀               B.单向阀               C.调速阀               D.换向阀

15.压力控制回路包括(     )

A.换向和闭锁回路                     B.调压.减压和卸荷回路

C.调压与换向回路                     D.节流和容积调速回路

16.液压系统中减压阀处的压力损失是属于(     )

A.沿程压力损失        B.局部压力损失        C.两种都是        D.两种都不是

17.柱塞泵是用于(     )系统中

A.高压              B.中压             C.低压              D.都不可以

18.下列液压缸中可以进行差动连接的是(     )

A.柱塞式液压缸                        B.摆动式液压缸

C.单活塞杆式液压缸                    D.双活塞杆式液压缸

19.Y型.V形密封圈在安装时，唇口应对应着压力(     )的一侧

A.高              B.低             C.都行             D.无法确定

20.下列换向阀的中位机能中，能对液压缸进行闭锁的是(     )

- A.O型            B.H型             C.Y型             D.P型

二、判断题（每小题2分，共20分）

1.连续性方程是能量守定律在流体力学中的一种表达形式。（   ）

2.绝对压力是以绝对真空为基准的压力，用压力表测得的压力数值就是绝对压力。（   ）

3.在没有泄漏的情况下，根据泵的几何尺寸计算而得到的流量称为理论流量，它等于排量、转速和泵的容积效率三者之乘积（   ）。

4.先导式溢流阀的调压弹簧是主阀芯上的弹簧（   ）。

5.调速阀是由定差减压阀与节流阀串联而成的组合阀。（   ）

6.轴向柱塞泵是通过调节斜盘来调节泵的排量。（   ）

7.在液压传动系统中，为了实现机床工作台的往复运动速度一样，采用单出杆活塞式液压缸。（   ）

8.三位换向阀的阀芯未受操纵时，其所处位置上各油口的连通方式就是它的滑阀机能。（   ）

9.与机械传动相比，液压传动的优点是可以得到严格的传动比。（   ）

10.对同一定量泵，如果输出压力小于额定压力且不为零，转速不变，则实际流量小于额定流量。（   ）

三、名词解释（每小题2分，共10分）

1. 层流

- 紊流

- 沿程压力损失

- 局部压力损失

5.液压卡紧现象

四、简答题（每小题6分，共30分）

1．容积泵基本的工作条件是？

- 简述溢流阀在系统中的应用？

- 液压冲击产生的原因。

- 溢流阀与减压阀的区别。

5．进油节流调速回路与回油节流调速回路的区别。