液压与气压传动复习题

- 单项选择题

1.二位五通阀在任意位置时，阀芯上的油口数目为(     )

A .2                  B.3                  C.5                  D.4

2.应用较广、性能较好，可以获得小流量的节流口形式为(     )

A.针阀式或轴向三角槽式                B.偏心式或周向缝隙式

C.轴向三角槽式或周向缝隙式             D.针阀式或偏心式

3.调压和减压回路所采用的主要液压元件是(     )

A.换向阀和液控单向阀                   B.溢流阀和减压阀

C.顺序阀和压力继电器                   D.单向阀和压力继电器

4.(     )管多用于两个相对运动部件之间的连接，还能吸收部分液压冲击。

A.  铜管              B.钢管              C.橡胶软管           D.塑料管

5.(     )是液压系统的储能元件，它能储存液体压力能，并在需要时释放出来供给液压系统。

A.油箱               B.过滤器                C.蓄能器             D.压力计

6.能输出恒功率的容积调速回路是(     )

A.变量泵---变量马达回路                     B.定量泵---变量马达

C.变量泵---定量马达                         D.目前还没有

7.溢流阀的作用是配合油泵等溢出系统中多余的油液，使系统保持一定的(     )

A.压力                 B.流量                 C.流向                D.清洁度

8.当环境温度较高时，宜选用粘度等级(     )的液压油

A.较低              B.较高               C.都行               D.都不行

9.能将液压能转换为机械能的液压元件是(     )

A.液压泵            B.液压缸            C.单向阀            D.溢流阀

10.下列压力控制阀中，哪一种阀的出油口直接通向油箱(     )

A.顺序阀             B.减压阀            C.溢流阀           D.压力继电器

11.液压系统的动力元件是(     )

A.电动机             B.液压泵             C.液压缸             D.液压阀

二、判断题

1.连续性方程是能量守定律在流体力学中的一种表达形式。（   ）

2.绝对压力是以绝对真空为基准的压力，用压力表测得的压力数值就是绝对压力。（   ）

3.在没有泄漏的情况下，根据泵的几何尺寸计算而得到的流量称为理论流量，它等于排量、转速和泵的容积效率三者之乘积（   ）。

4.先导式溢流阀的调压弹簧是主阀芯上的弹簧（   ）。

5.调速阀是由定差减压阀与节流阀串联而成的组合阀。（   ）

三、名词解释

1. 层流

- 紊流

- 沿程压力损失

- 局部压力损失

5.液压卡紧现象

四、简答题

1．容积泵基本的工作条件是？

- 简述溢流阀在系统中的应用？

- 液压冲击产生的原因。

- 溢流阀与减压阀的区别。

5．进油节流调速回路与回油节流调速回路的区别。

答案

一、单项选择题

- 1-5   AABCC               6-10 BABBC     11 B

二、判断题

1-5  ××××√

三、名词解释

1． 层流：粘性力起主导作用，液体质点受粘性的约束，不能随意运动，层次分明的流动状态。

- 紊流：惯性力起主导作用，高速流动时液体质点间的粘性不再约束质点，完全紊乱的流动状态。

- 沿程压力损失：液体在管中流动时因粘性摩擦而产生的损失。

- 局部压力损失：液体流经管道的弯头、接头、突然变化的截面以及阀口等处时，液体流速的大小和方向急剧发生变化，产生漩涡并出现强烈的紊动现象，由此造成的压力损失

- 液压卡紧现象：当液体流经圆锥环形间隙时，若阀芯在阀体孔内出现偏心，阀芯可能受到一个液压侧向力的作用。当液压侧向力足够大时，阀芯将紧贴在阀孔壁面上，产生卡紧现象。

- 四、简答题

1．（1）必须能构成密闭容积。

（2）密闭容积不断变化，以此完成吸油和压油过程。

（3）要有配油装置。

2．（1）作溢流调压用。

（2）作安全保护用。

（3）作卸荷阀用。

（4）作背压阀用。

3．在液压系统中，由于某种原因，液体压力在一瞬间会突然升高，产生很高的压力峰值，这种现象称为液压冲击。

液压冲击产生的原因：（1）液流通道迅速关闭或液流迅速换向使液流速度的大小或方向突然变化时，由于液流的惯力引起的液压冲击。

- 运动着的工作部件突然制动或换向时，因工作部件的惯性引起的液压冲击。

- 某些液压元件动作失灵或不灵敏，使系统压力升高而引起的液压冲击。

4.溢流阀与减压阀的区别：以先导式为例，不同之处有：

- 减压阀保持出口压力基本不变，而溢流阀保持进口处压力基本不变。

- 在不工作时，减压阀进、出油口互通，而溢流阀进出油口不通。

- 为保证减压阀出口压力，减压阀泄油口需通过泄油口单独外接油箱；而溢流阀的出油口是通油箱的，所以溢流阀不必单独外接油箱。

5．进油节流调速回路与回油节流调速回路的不同之处：

- 承受负值负载的能力：回油节流调速回呼的节流阀使液压缸回油腔形成一定的背压，在负值负载时，背压能阻止工作部件的前冲，由于回油腔没有背压力，因而不能在负值负载下工作。

- 停车后的启动性能：长期停车后液压缸油腔内的油液会流回油箱，当液压泵重新向液压缸供油时，在回油节流调速回路中，由于没有节流阀控制流量，会使活塞前冲；而在进油节流调速回路中，由于进油路上有节流阀控制流量，故活塞前冲很小，甚至没有前冲。

- 实现压力控制的方便性：进油节流调速回路中，进油腔的压力将随负载而变化，当工作部件碰到止挡块而停止后，其压力将升到溢流阀的调定压力，而回油节流调速回路中，只有回油腔的压力才会随负载而变化，当工作部件碰到止挡块后，其压力将降至零。

- 发热及泄漏的影响：进油节流调速回路，湍流是经节流阀直接进入进油腔，而回油节流调速回路中，是经过节流阀发热后的液压油将直接流回油条冷却。

- 运动平稳性：回油节流调速由于存在背压力，可起阻尼作用，平稳性比进油节流调速好。